浙江弘安纸业有限公司年产6万吨高品质生活用纸(原规模)节能技改项目

环境影响报告书

- (公示稿)

浙江工业大学工程设计集团有限公司

- 国环评证乙字第2006号

二○一八年三月

# 目  录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3环境影响评价的工作过程	2

1.4评价关注的主要环境问题	3

1.5报告书主要结论	4

2总则	5

2.1编制依据	5

2.2评价因子与评价标准	9

2.3评价工作等级及评价重点	16

2.4评价范围及环境敏感区	18

2.5相关规划及环境功能区划	20

3建设项目工程分析	30

3.1建设项目概况	30

3.2现有企业污染源强分析	31

3.3工程分析	53

3.4污染源源强核算	64

4环境现状调查与评价	71

4.1自然环境概况	71

4.2社会经济环境概况	73

4.3区域污染源调查	77

4.4水环境质量现状评价	78

4.5环境空气质量现状评价	83

4.6声环境质量现状评价	86

5环境质量预测与评价	88

5.1大气环境质量预测评价	88

5.2水环境影响分析	94

5.3地下水环境影响分析	96

5.4声环境影响预测评价	107

5.5固体废弃物影响分析	110

5.6施工期环境影响分析	110

5.7环境风险评价	112

5.8造纸工业清洁生产要求	113

5.9技改项目节能减排分析	118

6环境保护措施及其可行性论证	119

6.1废水污染防治措施	119

6.2地下水污染防治措施	121

6.3大气污染防治对策	122

6.4噪声污染防治对策	123

6.5固体废弃物防治措施	123

6.6事故防范和应急措施	124

6.7落实各项环保措施的责任单位及“三同时”要求	129

6.8污染防治措施清单	130

7环境影响经济损益分析	131

7.1环保投资估算	131

7.2运行费用估算	131

7.3环境经济损益分析	132

8环境管理与环境监测	134

8.1环境管理	134

8.2环境监测计划	137

8.3总量控制	139

9环境影响评价结论	142

9.1建设项目概况	142

9.2环境质量现状	142

9.3污染物排放情况	143

9.4主要环境影响	143

9.5公众意见采纳情况	145

9.6环境保护措施	145

9.7环境影响经济损益分析	147

9.8环境管理与监测计划	147

9.9总结论	147

# 1概述

## 1.1项目由来

嘉善县三星纸业有限公司始建于2001年，位于嘉善县姚庄镇(原丁栅镇)俞汇东方路529号(2009年7月丁栅镇合并至姚庄镇)，是一家专业生产高强度瓦楞纸的企业，2002年3月正式投产使用，并更名为浙江弘安纸业有限公司。企业于2001年5月委托浙江省工业环保设计研究院编制了《嘉善县三星纸业有限公司瓦楞纸迁建项目环境影响报告表》，于2001年5月22日经嘉善县环境保护局审批，审批文号为善环开[2001]106号，并于2002年8月21日通过环境保护设施竣工验收；2002年11月委托浙江省工业环保设计研究院编制了《浙江弘安纸业有限公司年产5万吨高强度瓦楞纸技改项目环境影响报告书》，于2002年11月28日经嘉善县环境保护局审批，审批文号为善环[2002]84号，并于2005年1月26日通过环境保护设施竣工验收；2005年4月委托浙江省工业环保设计研究院编制了《浙江弘安纸业有限公司3600 mm单长网多缸造纸流水线扩建项目环境影响报告书》，于2005年5月8日经嘉善县环境保护局审批，审批文号为善环[2005]03号，并于2009年3月6日通过环境保护设施竣工验收。企业通过审批的生产内容为年产11.1万吨高强度瓦楞纸。2012年6月，企业淘汰了1条2800 mm和1条2400 mm长网造纸流水线(合计年产7.1万吨高强度瓦楞纸)，保留3600 mm的长网造纸流水线，实际生产能力为年产4万吨高强度瓦楞纸。2012年10月委托浙江工业大学编制了《浙江弘安纸业有限公司年产6万吨生活用纸技改项目环境影响报告书》，于2013年10月30日通过嘉兴市环境保护局审批，审批文号为嘉环建函[2013]107号。2014年6月委托浙江工业大学编制了《浙江弘安纸业有限公司年产6万吨生活用纸技改项目环境影响后评价》，于2014年7月16日经嘉兴市环境保护局备案，备案文号为嘉环建函[2014]64号，并于2015年3月16日通过环境保护设施竣工验收。

现企业以提高产品质量、降低制造成本、减污增效为目的，积极配合地区政府“五水共治”、“五气共治”工作，拟建设“浙江弘安纸业有限公司年产6万吨高品质生活用纸(原规模)节能技改项目”，项目选址于嘉善县姚庄镇东方路529号现有企业内，计划总投资12800万元，新增建筑面积8000平方米，淘汰原有卫生纸机、磨浆机等落后设备，拟购置自动卫生纸机、磨浆机等先进设备，项目建成后原有年产6万吨生活用纸生产规模不变。

为科学、客观地评价项目建成后对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》(主席令第77号)和《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)的有关规定，本建设项目的建设前期必须进行环境影响评价，从环保角度论证项目建设的可行性，提出防止或最大限度地减少环境污染的对策。为此浙江弘安纸业有限公司委托浙江工业大学工程设计集团有限公司承担该项目的环境影响报告书的编制任务。我校根据该项目的地理特征和工程特征，通过现场踏勘、调研、收集资料和监测的基础上，依据国家环保局颁布的《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了本环境影响报告书(送审稿)。

## 1.2项目特点

(1)本项目位于嘉善县姚庄镇东方路529号企业现有厂区内，选址区域已接通污水管网。

(2)嘉善县姚庄镇大舜服装辅料创业园主要环境问题为废水污染。

(3)本项目主要污染源为工艺废水。

(4)本项目实施后化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)总排放量低于企业取得的排污权指标，无需进行区域平衡调剂。

## 1.3环境影响评价的工作过程

本项目环境影响评价工作过程见图1-1。

图1-1    环境影响评价工作过程

## 1.4评价关注的主要环境问题

(1)废水问题

关注项目生产过程工艺废水的环境影响，关注废水治理措施的经济、技术可行性。

(2)总量控制问题

关注本项目实施后化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)总排放量是否超过企业取得的排污权指标，是否需要区域平衡替代削减。

## 1.5报告书主要结论

通过对项目的现场调查、工程分析和营运后的环境影响预测分析，本评价认为，本项目符合环境功能区规划的要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。本项目还符合主体功能区规划及土地利用总体规划要求，符合国家和省产业政策等的要求。从环保角度论证，该项目的建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

2.1.1有关法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》，2014年月4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过，2015年1月1日实施；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第77号，2003年9月1日实施；中华人民共和国主席令第四十八号修改通过，2016年9月1日起实施；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订通过，2016年1月1日起施行；

4、《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

6、《中华人民共和国环境固体废物污染环境防治法(修订)》，2016年11月7日；

7、《中华人民共和国清洁生产促进法》，全国人大2002年6月29日通过，2003年1月1日实施，全国人大2012年2月29日修正后通过，2012年7月1日修正后实施；

8、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日；

9、《危险化学品安全管理条例》，国务院591号令，2011年2月16日；

10、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[2005]39号)，2005年12月3日；

11、《浙江省固体废物污染环境防治条例》，浙江省人民代表大会委员会公告第54号，2006年6月1日起施行，2013年12月19日修正；

12、《浙江省大气污染防治条例》(修订)，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行；

13、《浙江省水污染防治条例》(2008年9月19日浙江省第十一届人民代表大会常务委员会第六次会议通过，浙江省人民代表大会常务委员会公告第11号修订)， 2013年12月19日发布。

2.1.2相关条例文件

1、《浙江省建设项目环境保护管理办法(2014年修正)》，浙江省人民政府令第321号，2014年3月13日；

2、《环境影响评价公众参与暂行办法》，环发2006(28号)，原国家环保总局，2006年2月14日；

3、《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)》，浙江省环境保护局，2014年7月1日；

4、《关于加强全省工业项目新增污染控制意见的通知》，浙政办发[2005]87号，2005年10月12日；

5、《关于进一步规范建设项目环境监理工作的通知》，浙环发[2009]80号；

6、《关于落实科学发展观加强环境保护的若干意见》，中共浙江省委浙江省人民政府，2006年8月24日；

7、《浙江省环境污染监督管理办法(2014年修正)》，浙政令321号，2014年3月13日；

8、《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发[2009]76号 ，2009年10月28日；

9、《国务院关于印发<"十三五"生态环境保护规划>的通知》(国发[2016]65号)，2016年11月24日；

10、《关于印发〈浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)〉的通知》，浙环发[2012]10号，浙江省环境保护厅，2012年02月24日；

11、《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》，浙环发[2009]44号，2009年6月5日；

12、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，环境保护部，2012年7月3日；

13、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，环境保护部，2012年8月7日；

14、、《太湖流域管理条例》，中华人民共和国国务院令604号，自2011年11月1日起施行；

15、浙江省人民政府办公厅《关于实施国家新的环境空气质量标准的通知》浙政办发[2012]35号；

16、《关于环保优化发展促进经济转型的意见》，浙环发[2012]31号，浙江省环保厅，2012年4月10日；

17、《浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案》，浙环发[2012]41号，2012年5月10日；

18、《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市清洁空气行动方案的通知》，嘉政办发[2010]121号，嘉兴市人民政府办公室，2010年10月14日；

19、《关于印发〈建设项目环境影响评价政府政府信息公开指南(试行)〉的通知》，环办[2013]103，2013年11月14日发布，2014年1月1日实施；

20、《浙江省人民政府关于印发浙江省大气污染防治行动计划(2013-2017年)的通知》，浙政发[2013]59号，浙江省政府办公厅，2013年12月31日；

21、《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号，环境保护部，2014年3月25日；

22、浙江省环境保护厅浙环函[2016]145号《关于印发2016年浙江省大气污染防治实施计划的通知》，2016年4月1日；

23、《关于印发《嘉兴市环境保护局行政审批层级一体化改革审批事项下放实施细则》的通知》，嘉环发[2013]155号，嘉兴市环境保护局；

24、《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号，环境保护部，2015年9月1日起施行。

25、《嘉兴市大气污染防治实施方案(2014～2017年)》，嘉政发[2014]37号，嘉兴市人民政府，2014年4月4日；

26、浙江省环境保护厅浙环函[2016]154号《关于印发浙江省工业污染防治2016年度实施方案的通知》，2016年4月14日；

27、《关于印发浙江省生态环境保护“十三五”规划的通知》，浙政办发[2016]140号，浙江省人民政府办公厅，2016年11月14日；

28、《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》，环环评[2016]95号，环境保护部，2016年7月15日。

2.1.3相关产业政策

1、《产业结构调整指导目录(2015年版)》，中华人民共和国发展和改革委员会令第36号，2016年4月25日；

2、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》工产业[2010]第122号，2010年12月6日；

3、《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》，浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日；

4、《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录》，嘉政发[2005]56号，嘉兴市政府，2005年8月23日；

5、《嘉兴市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录(2010年本)》，嘉淘汰办[2010]3号，2010年12月20日。

6、《嘉兴市制造业产业发展导向目录》，嘉经贸基地[2008]244号，2008年9月28日；

7、《嘉善县工业产业发展导向目录(2008-2010)》，嘉善县人民政府；

8、《关于进一步加快工业结构调整转型的意见的通知》，嘉善县人民政府，2008年8月18日。

9、《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》，浙环发[2012]60号，2012年7月6日。

2.1.4相关区域规划材料

1、《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(修编)》，浙政函[2015]71号，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，2015年6月29日；

2、《浙江省环境空气质量功能区划》，浙江省环保局；

3、《嘉善县环境功能区划》，浙政函[2016]111号，2016年7月5日；

4、《嘉善县域总体规划(2006～2020年)》，嘉善县人民政府，2012年8月；

2.1.5相关技术规范

1、《环境影响评价技术导则·总纲》(HJ2.1-2016)，国家环保部，2017年1月1日实施；

2、《环境影响评价技术导则·地面水》(HT2.3-93)，国家环保部，1993年9月；

3、《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)，国家环保部，2016年1月7日实施；

4、《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)，国家环保部，2008年12月31日发布，2009年4月1日实施；

5、《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ 2.4-2009)，国家环保部，部公告 2009年 第72号，2009年12月23日；

6、《建设项目环境风险评价导则》(HJ/T169-2004)，国家环保局，2004年12月；

7、《环境影响评价技术导则  生态影响》(HJ19-2011)，国家环保部，2011年4月8日发布，2011年9月1日实施；

8、《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》(修订版)，浙江省环境保护局，2005年4月；

9、《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T 298-2007)，国家环境保护总局，2007年7月1日实施；

10、《国家危险废物名录》，环境保护部令第39号，2016年8月1日施行；

11、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部，2018年 4月28日；

12、《环境空气质量评价技术规范(试行)》（HJ663-2013），环境保护部，2013年9月22日发布，2013年月1日实施。

2.1.6其他

1、企业提供的《浙江弘安纸业有限公司年产6万吨生活用纸技改项目可行性研究报告》(2017.8)；

1、浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书(姚经管[2017]第87号)；

2、相关土地证；

3、浙江弘安纸业有限公司与浙江工业大学工程设计集团有限公司签订的《环境影响评价技术咨询合同书》；

4、浙江弘安纸业有限公司提供的其他相关技术资料。

## 2.2评价因子与评价标准

2.2.1污染因子识别

根据项目营运期工程分析，本项目主要污染源及污染因子见表2-1。

表2-1  各环境影响要素的评价因子识别

| 污染源 | 污染因子 | 原料运输 | 原料贮存 | 生产过程 | 职工生活 | 产品运输 | 废气治理 | 废水处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr |  |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  | ● | ● |  |  |  |
|  | SS |  |  | ● |  |  |  |  |
| 废气 | 烟尘 |  |  | ● |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  | ● |  |  |  |  |
|  | NOX |  |  | ● |  |  |  |  |
|  | 恶臭(NH3、H2S) |  |  |  |  |  |  | ● |
|  | 油烟废气 |  |  |  | ● |  |  |  |
| 噪声 | 噪声 | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 固废 | 工艺固废 |  |  | ● |  |  |  | ● |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | ● |  |  |  |

注：●表示项目各环节有影响的评价因子

2.2.2评价因子的确定

1、水环境

地表水现状评价因子：pH、DO、CODMn、BOD5、NH3-N、总磷、CODCr、石油类。

地表水影响评价因子：CODCr、NH3-N、SS。

地下水现状评价因子：pH、铁、铜、锌、高锰酸钾指数、硝酸盐、氨氮、亚硝酸盐、氰化物、六价铬、铅、镍、汞、锰、砷、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

地下水影响评价因子：CODCr。

2、环境空气

现状评价因子：SO2、NO2、PM10。

影响评价因子：烟尘、SO2、NOX、恶臭(NH3、H2S)和食堂油烟废气。

3、噪声

现状评价因子：等效连续A声级Leq。

影响评价因子：等效连续A声级Leq。

4、固废

评价因子：工艺固废和生活垃圾。

5、建设项目污染物排放总量控制因子

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10号)，结合项目工程分析，本项目的实施无需进行总量区域平衡替代削减。

2.2.3环境质量标准

1、空气环境质量标准

根据浙政办发[2012]35号《浙江省人民政府办公厅关于实施国家新的环境空气质量标准的通知》，环境空气常规污染因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。具体标准值见表2-2。

表2-2  环境空气质量评价标准

| 污染因子 | 选用标准 | 标准限值（mg/Nm3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 日平均 | 季平均 | 年平均 |
| SO2 | GB3095-2012 (二级) | 0.500 | 0.150 | / | 0.060 |
| NO2 |  | 0.200 | 0.080 | / | 0.040 |
| TSP |  | / | 0.300 | / | 0.200 |
| PM10 |  | / | 0.150 | / | 0.070 |
| PM2.5 |  | / | 0.075 | / | 0.035 |
| NOx |  | 0.250 | 0.100 | / | 0.050 |

特征污染因子NH3和H2S执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。具体见表2-3。

表2-3  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 最高容许浓度(mg/Nm3) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一次 | 日平均 |  |
| NH3 | 0.2 | / | 执行(TJ36-79) |
| H2S | 0.01 | / |  |

2、地表水质量标准

本项目周围的塘港及其支流水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，其标准值参见表2-4。

表2-4  地表水环境质量标准

单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 参数 | III类 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | / |
| 2 | DO | ≥6 | mg/L |
| 3 | COD | ≤20 |  |
| 4 | BOD5 | ≤4 |  |
| 5 | NH3-N | ≤1.0 |  |
| 6 | 总磷 | ≤0.2 |  |
| 7 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |  |
| 8 | 石油类 | ≤0.05 |  |

3、地下水质量标准

本项目附近的地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。有关参数标准限值见表2-5。

表2-5  地下水环境质量标准

| 序号 | 项目 | 标准 | 序号 | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 | 13 | 氨氮 | ≤0.2 |
| 2 | 硫酸盐 | ≤250 | 14 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 3 | 氯化物 | ≤250 | 15 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 4 | 铁 | ≤0.3 | 16 | 汞 | ≤0.001 |
| 5 | 锰 | ≤0.1 | 17 | 砷 | ≤0.05 |
| 6 | 铜 | ≤1.0 | 18 | 镉 | ≤0.01 |
| 7 | 锌 | ≤1.0 | 19 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 8 | 挥发酚 | ≤0.002 | 20 | 铅 | ≤0.05 |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | 21 | 镍 | ≤0.05 |
| 10 | 高锰酸钾指数 | ≤3.0 | 22 | 总硬度(以碳酸钙计) | ≤450 |
| 11 | 硝酸盐 | ≤20 | 23 | 总大肠菌群 | ≤3.0个/L |
| 12 | 亚硝酸盐 | ≤0.02 |  |  |  |

4、声环境质量标准

建设项目所在地属工业用地，选址区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，见表2-6。

表2-6  声环境质量标准

单位：dB(A)

| 标准 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境质量标准 | 3类 | 65 dB(A) | 55 dB(A) |

5、土壤环境质量标准

区域土壤属《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中划定的Ⅱ类土壤，执行二级标准，具体指标见表2-7。

表2-7  土壤环境质量标准值

单位：mg/kg

| 级别 |  | 一级 | 二级 |  |  | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤pH值 |  | 自然背景 | <6.5 | 6.5～7.5 | >7.5 | >6.5 |
| 铬 | 水田 ≤ | 90 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|  | 旱地 ≤ | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 砷 | 水田 ≤ | 15 | 30 | 25 | 20 | 30 |
|  | 旱地 ≤ | 15 | 40 | 30 | 25 | 40 |
| 铜 | 农田等 ≤ | 35 | 50 | 100 | 100 | 400 |
|  | 果园 ≤ | - | 150 | 200 | 200 | 400 |
| 锌 ≤ |  | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 |
| 镉≤ |  | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 1.0 | - |
| 镍≤ |  | 40 | 40 | 50 | 60 | 200 |
| 汞≤ |  | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 1.0 | 1.5 |
| 铅≤ |  | 35 | 250 | 300 | 350 | 500 |

2.2.4污染物排放标准

1、废气排放标准

本项目配备1台20 t/h燃天然气锅炉，锅炉烟气排放标准执行《​锅​炉​大​气​污​染​物​排​放​标​准​》(​G​B​1​3​2​7​1​-​2​0​1​4)中的表3标准。详见表2-8。

表2-8  锅炉大气污染物排放标准(​G​B​1​3​2​7​1​-​2​0​1​4)

| 炉型 | 颗粒物排放浓度(mg/m3) | SO2排放浓度(mg/m3) | NOx排放浓度(mg/m3) | 烟气黑度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃天然气锅炉 | 20 | 50 | 150 | ≤林格曼1级 |

污水处理站排放的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准要求，具体标准值详见表2-9。

表2-9  《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

| 序号 | 控制项目 | 厂界标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.5 | mg/m3 |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 |  |
| 3 | 臭气浓度 | 20 | 无量纲 |

食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的标准，见表2-10。

表2-10  《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3， ＜6 | ≥6 |
| 对应灶头功率 | 1.67，＜5.0 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面(m2) | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除率(%) | 60 | 75 | 85 |

经调查，企业餐饮规模为中型，其油烟最高允许排放浓度2.0 mg/m3，净化设施最低去除效率75%。

2、废水排放标准

本项目生产废水和生活污水分别经预处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入嘉善大成环保污水处理有限公司污水管网，其中NH3-N纳管标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)表1中的污染物间接排放限值；废水最终经嘉善大成环保污水厂处理达标后排放塘港，嘉善大成环保污水厂出水执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的一级标准，详见表2-11。

表2-11  《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

单位：除pH外，均为mg/L

| 污染物名称 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级标准 | 6~9 | ≤100 | ≤20 | ≤70 | ≤15 | ≤10 |
| 三级标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤35* | ≤100 |

注：标*为《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)标准。

因嘉善县属太湖流域，为国家环境保护部确定的执行水污染物特别排放限值的行政区域范围，故本项目单位产品基准排水量应执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)中的水污染物特别排放限值，具体见表2-12。

表2-12  《制浆造纸工业水污染物排放标准》水污染物特别排放限值

| 企业生产类型 | 制浆企业 | 制浆和造纸联合生产企业 | 造纸企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品基准排水量，吨/吨(浆) | 30 | 25 | 10 |
| 1、纸浆量以绝干浆计。 2、核定制浆和造纸联合生产企业单位产品实际排水量，以企业纸浆产量与外购商品浆数量的总和为依据。 3、企业自产废纸浆量占企业纸浆总用量的比重大于80%的，单位产品基准排水量为15吨/吨(浆)。 |  |  |  |

由表2.2-12可知，项目采用商品木浆(原生木浆)造纸，单位产品基准排水量应小于10吨/吨(浆)。

3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，营运期厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准，具体见表2-13、表2-14。

表2-13  建筑施工场界环境噪声排放标准

单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2-14  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 标准 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 3类区 | 65 dB(A) | 55 dB(A) |

4、固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)；危险固废执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)、《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)；同时一般固废和危险固废均需执行环境保护部公告2013年第36号“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)等三项国家污染物控制标准修改单的公告”中的要求。

## 2.3评价工作等级及评价重点

2.3.1评价工作等级划分

根据本项目的工程分析及周围自然社会环境状况，结合《环境影响评价技术导则》(HJ2.1-2016、HJ/T2.3-93)、(HJ610-2016)、(HJ2.2-2008)、(HJ19-2011)、(HJ2.4-2009)和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，确定工作级别如下：

1、水环境评价等级划分

本项目废水总排放量约为39.74 t/d，远小于1000 m3/d，废水经厂内污水处理站预处理后纳入嘉善县污水处理工程管网，废水最终经嘉善大成环保污水厂处理达标后排入塘港，根据《环境影响评价技术导则》中规定的分级判据，确定水环境评价等级为三级，因此仅简要说明排放的污染物类型、数量、给排水状况、排水去向，并进行废水达标性分析、纳管可行性分析和一些简要的环境影响分析。

2、地下水环境评价等级划分

根根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于Ⅰ类项目，所在区域敏感程度为不敏感。依据评价工作等级划分依据，地下水评价工作等级确定为二级。详见表2-15。

表2-15  地下水评价工作等级划分

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

3、大气环境评价等级划分

本项目废气污染物主要为燃天然气锅炉废气和污水处理站恶臭，主要污染物为SO2、NOx、NH3和H2S。根据《环境影响评价技术导则·大气环境(发布稿)》(HJ2.2-2008)估算模式SCREN3计算各污染物在简单地形、全气象组合条件下的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价等级判据进行分级。本项目各大气污染源污染物排放情况见表2-16，计算结果见表2-17。由表2-17判定，本项目大气环境评价等级确定为三级。

表2-16  各污染物排放情况

| 污染物排放源 |  | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | 污水处理站 | NH3 | 0.008 | 60m×66m×2m |
|  |  | H2S | 0.00007 |  |

表2-17  污染物估算模式计算结果表

| 污染物排放源 |  | 污染物名称 | 标准 (mg/m3) | 最大地面浓度点 |  |  | D10% (m) | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 占标率 (%) | 下风距离 (m) |  |  |
| 无组织 | 污水处理站 | NH3 | 0.2 | 1.08E-02 | 5.38 | 95 | 0 | 三级 |
|  |  | H2S | 0.01 | 9.40E-05 | 0.94 | 95 | 0 | 三级 |

4、声环境评价等级划分

本项目选址于嘉善县姚庄镇东方路529号，对噪声影响不太敏感，项目噪声主要源于棒材机、板材机、搅拌机、切片机、冲板机和风机等，噪声源强不大。结合区域环境噪声的功能要求，根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ 2.4-2009)中的有关规定，确定声环境评价等级为三级。

5、生态环境评价等级

本项目在企业原有厂区内建设，用地现状为生产企业厂房用地。项目所在地处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和频繁珍贵野生动物活动。本项目占地面积小于2 km2，并且属于一般区域，根据导则HJ 19-2011规定，确定生态环境评价等级为三级。

6、环境风险评价等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A.1和《重大危险源辨识》(GB18218-2009)和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字[2004]56号文)，本项目未构成重大危险源，另本项目不涉及环境敏感地区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中的判定依据(表2-18)，环境风险评价等级为二级。

表2-18  评价工作级别（一、二级）

|  | 剧毒 危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

2.3.2评价重点

根据本项目所在地周围环境特征及本项目的污染特点，本次评价重点为工艺废气对周围环境影响评价及污染防治措施可行性分析，生产废水对区域水环境及嘉善大成环保污水厂的影响分析，同时兼顾固体弃废物、噪声等防治对策，为项目建设和环境管理提供依据。

## 2.4评价范围及环境敏感区

2.4.1评价范围

1、地表水

本项目废水经厂内预处理达到入网标准后纳入嘉善县污水处理工程管网，废水最终经嘉善大成环保污水厂处理达标后排入塘港；项目所在地为内河水系，地表水评价主要就项目附近的塘港及相关水网展开。

2、地下水

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)，本项目地下水评价范围为以拟建地厂址为中心，6~20 km2范围内。进行影响预测分析，重点明确防范措施要求与地下水环境影响跟踪监测计划。

3、大气

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)，确定本项目的大气环境影响评价范围为：以项目排放源为中心，直径为5 km的圆形区域。

4、噪声

厂界外200 m范围，并适当延伸至周围敏感点。

5、生态

以项目选址区域为主，兼顾周边1000 m范围内生态系统。

6、风险评价范围

以本项目为中心，周围3 km范围内。

2.4.1环境敏感区(环境保护目标)

1、环境空气主要保护目标

评价范围内的居民，环境空气质量达到《环境空气质量标准》的二级标准。主要保护目标情况见表2-19，具体分布见图2-1。

表2-19  主要保护目标汇总表

| 编号 | 环境敏感对象名称 | 方位 | 与本项目距离(m) | 规模 | 敏感性描述 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 陈斗浜居民点 | E | 130 | 约48户 | 对废气比较敏感 | 二级 |
| (2) | 俞汇村农居点 | SSW | 140 | 约35户 |  |  |
| (3) | 叶荡农居点 | ES | 325 | 约160户 |  |  |
| (4) | 洪家村农居点 | N | 350 | 约400户 |  |  |
| (5) | 俞汇集镇 | E | 750 | / |  |  |

2、水环境主要保护目标

地表水环境保护目标为塘港及其支流，保护级别均为GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。主要保护目标情况见表2-20。

表2-20  主要保护目标汇总表

| 编号 | 环境敏感对象名称 | 方位 | 与本项目距离(m) | 规模 | 敏感性描述 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | 下玉港 | E | 紧邻 | 宽约45 m | 对废水比较敏感 | Ⅲ类 |
| (7) | 野叉港 | W | 紧邻 | 宽约15 m |  |  |
| (8) | 塘港 | N | 160 | 宽约60 m |  |  |

地下水环境保护目标为拟建址地下水，保护要求为维持现有级别。

3、声环境主要保护目标

本项目声环境保护目标为四周厂界外1 m处，声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准，周围敏感点区域声环境保护目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准，具体见2-21，具体分布见图2-1。

表2-21  主要保护目标汇总表

| 编号 | 环境敏感对象名称 | 方位 | 与本项目距离(m) | 规模 | 敏感性描述 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂界外1m | 四周 | 1 m | / | / | 3类区 |

N

本项目位置

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

N

图2-1  主要环境保护目标分布图

4、土壤环境主要保护目标

土壤环境质量保护目标为拟建址周边土壤，保护要求为维持现有级别。

## 2.5相关规划及环境功能区划

2.5.1区域环境功能区划

1、环境空气功能区划

根据《嘉兴市环境空气质量划分技术报告》，本项目所在区域环境空气属二类功能区。

2、水环境功能区划

本项目地处杭嘉湖平原，附近河道纵横，按《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，本项目附近地表水环境功能区划见表2-22。

表2-22  本项目附近地表水环境功能区划

| 序号 | 水功能区 | 水环境 功能区 | 流域 | 水系 | 河流 | 现状 水质 | 目标 水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 俞汇塘(塘港) 嘉善工业用水区 | 工业用水区 | 太湖 | 杭嘉湖 平原河网 | 俞汇塘 (塘港) | Ⅳ | Ⅲ |

3、声环境功能区划

本项目选址区域位于工业区，因此本项目厂界区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类功能区要求，周围农居点区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类功能区要求。

2.5.2嘉善环境功能区划

1、环境功能总体目标定位

嘉善县环境功能区划的总体目标定位为：为“三区一园(产业转型升级引领区、城乡统筹先行区、开放合作先导区、民生幸福新家园)”的顺利建设提供生态环境保障。

2、环境功能区类型

(1)环境功能区归类原则

区域保障自然生态安全和维护人群环境健康两方面的基本功能，依据不同区域自然属性、生态环境特征、主要功能和生态系统空间分布规律等，统筹考虑生产、生活、生态空间布局，把国土空间划分为自然生态红线区、生态功能保障区、农产品安全保障区、人居环境保障区、环境优化准入区和环境重点准入区6大类环境功能区。

自然生态红线区：指维持区域自然生态本底状态，维护珍稀物种的自然繁衍，具有重要自然文化资源价值，保障未来可持续生存发展空间的区域。服务于维持区域自然本底状态，保障未来的可持续发展。主要为法律法规确定的保护区域，如自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区等，及生态环境极敏感和生态功能极重要的区域。

生态功能保障区：指维持水源涵养、水土保持、生物多样性等生态调节功能稳定发挥，保障区域生态安全的区域，服务于保障区域主体生态功能稳定。主要划分为水源涵养区、水土保持区和生物多样性保护区三类。

农产品安全保障区：指保障主要农、牧、渔业产品产地环境安全的区域，服务于保障主要农产品产区的环境安全，防控农产品对人群健康的风险。主要划分粮食及优势农作物和水产品环境保障区两类。

人居环境保障区：指以居住、商贸为主的、城镇化发展较快及城镇总体规划中以居住、商贸、文教科研为主的区域。维持健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。

环境优化准入区：指以工业开发为主，区域开发较为成熟、环境质量较差、生态环境问题凸显、持续发展受到威胁、迫切需要产业转型升级、开展生态环境治理的地区。维护和保障健康安全的工业生产和人居环境，防范工业生产环境风险。

环境重点准入区：指区位优势明显，生态环境敏感性和生态功能重要性不强，生态环境尚未遭到严重破坏，适合工业开发的区域，原则上要具体到开发区、工业功能区。维护和保障健康安全的工业生产环境，防范工业生产环境风险。

自然生态红线区和生态功能保障区，构成区划范围生态安全战略格局，为国民经济的健康持续发展提供基本生态安全保障；农产品安全保障区、人居环境保障区、环境优化准入区和环境重点准入区，是承载区划范围主要人口分布和经济社会活动的区域，重点保障区域人居环境健康和农产品生产的环境安全。

(2)环境功能区划统计

嘉善县六类环境功能区划统计表见表2-23。

表2-23  嘉善县六类环境功能区划统计表

| 功能区名称 | 数量（个） | 面积（km2） | 面积比重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然生态红线区 | 2 | 7.98 | 1.58 |
| 生态功能保障区 | 3 | 132.23 | 26.10 |
| 农产品安全保障区 | 1 | 196.89 | 38.86 |
| 人居环境保障区 | 7 | 71.12 | 14.04 |
| 环境优化准入区 | 8 | 63.37 | 12.51 |
| 环境重点准入区 | 5 | 35.02 | 6.91 |
| 总计 | 26 | 506.6 | 100.00 |

3、规划所在地环境功能区划

根据《嘉善县环境功能区划》，本项目所在地区为姚庄经济开发区环境优化准入区(0421-V-0-2)，属环境优化准入区。

(1)基本特征

面积7.31平方公里；分为丁栅片、南鹿村片、姚庄片。丁栅片东靠俞汇村，南达水产村-中联村附近，西达北港村-泥鱼荡，北至丁栅-王江泾公路。南鹿村片东达大潮港，南至申嘉湖高速，西临东栅港，北至红旗塘。姚庄片东达疏港公路，南至斜路港，西至姚庄港，北临新景港。生态环境敏感性：轻度敏感到不敏感；生态系统重要性：一般重要到中等重要。环境功能综合评价指数极高到高。问题：单位工业用地工业增加值偏低。

(2)主导功能与环境目标

主导环境功能：给现有企业转型升级、开展生态环境治理提供支撑，优化发展空间与环境。

环境目标：地表水环境质量达到Ⅲ类标准；环境空气质量达到二级标准；土壤环境质量达到相应评价标准；声环境质量居住区达到2类标标准，工业功能区达到3类标准。

生态保护目标：构建环境优美、集约节约利用资源的生态工业园区。节能减排水平国内领先，逐步接近并达到国际先进水平。

(3)管控措施

①禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造；

②新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平；

③禁止畜禽养殖；

④禁止新建入河(或湖)排污口，现有的入河(或湖)排污口应限期纳管；

⑤严格控制水环境污染物排放，加强水环境污染治理；

⑥加强土壤污染防治与修复；

⑦合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康；

⑧最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境；除以防洪、航运为主要功能的河湖外，禁止除生态护岸建设以外的堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和生态功能。

(4)负面清单

三类工业项目；国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。

本项目属造纸行业技改项目，浙江姚庄经济开发区管理委员会以姚经管[2017]第87号开具本次技改项目备案通知书，同意该项目的实施，本项目实施后企业生产规模保持在通过审批的生产规模内，污染物总量可自身平衡，项目的实施调整和优化产业结构，增加产品附加值，技改项目利用现有工业用地，无需新增用地，可充分利用现有工业用地，防止土地资源的闲置，项目所在区域已接通污水管网，废水可纳入区域污水管网，废水最终经嘉善大成环保污水厂集中处理达标后排入塘港，只要切实做好本评价提出的污染防治措施，本项目生产过程中产生的废水、废气、噪声、固废不会对周边环境产生不良影响，污染物排放水平达到同行业国内先进水平；本项目的建设对河道自然形态和生态功能无影响。因此本次技改项目与环境功能区要求不冲突，本项目的建设符合嘉善县环境功能规划要求。

2.5.3相关规划

2.5.3.1嘉善县域总体规划

根据《嘉善县域总体规划》(2006～2020年)，嘉善县域功能定位概括为“一城、四地”。一城：全面融入上海大都市的现代新城；四地：经济转型升级示范基地、长三角中心区经济重地、主动接轨上海前沿高地、城乡一体发展先行之地。规划将嘉善县域总体结构划分为“一主、一次、三片”的城镇体系框架。“一主”指嘉善中心城区，“一次”即西塘县域次中心。“三片”指县域形成三片次区域的分区发展格局。东南部次区域以中心城区为核心，包括中心城区的魏塘、惠民、罗星三个街道和姚庄、干窑、大云；二是北部次区域以西塘为中心，包括西塘和陶庄；西部次区域即天凝镇，由原来的天凝、洪溪、杨庙三镇组合形成。

县域总体规划范围为嘉善县域行政范围，总面积为507.68平方千米(土地部门2005年变更调查)。中心城区规划区范围包括魏塘街道的嘉辰、日晖、谈公、解放、小东门、中山、浒弄、西门、庄港、车站、城桥、城东、西项、香山14个社区和国庆、南北暑、梁桥、长秀、三里桥、魏中、里泽、智果、中寒圩、虹桥、网埭港11个行政村，罗星街道的柳洲、玉兰、晋阳、南门、子胥、李家、钱桥、魏南、城南、和合、城西11个社区和马家桥、亭桥、鑫锋、厍浜4个行政村，惠民街道的毛家、嘉湖、阳光、金嘉、张泾汇、张汇、横泾桥7个社区和枫南、优家、曙光3个行政村，大云镇的曹家、东云、江家、大云4个行政村的沪杭高速公路以北部分以及洋桥行政村的全部，总面积为147.01平方千米 。

根据规划，中心城市的性质为：嘉善县的政治、经济、文化中心，省际交界的先进制造业基地，具有江南水乡特色的宜居城市；其发展目标为：构筑“效率城市、公平社会、宜居环境”。力争在规划期内把中心城区建设成为经济繁荣、富于创新、社会文明、环境优美的现代化宜居城市。

根据规划，中心城市将形成“双城四片”的布局结构。

(1)“双城”是指以平黎公路为界，分为西部城区和东部城区。

西部城区包括老城区、城南新区、城北区、归谷园区。西部城区是以生活及其配套服务设施、现代服务业集聚为主的空间增长区域，空间发展的重点是向南建设城南新区，向北加强与干窑镇的整合，向西加强与嘉兴市的发展互动。

东部城区以嘉善经济开发区为主体，结合长三角科技商务区和惠民综合片区，是中心城区未来产业发展的主要增长空间，空间发展的重点是强化与西部城区的东西联系，向北与姚庄镇相整合，通过对临沪边界区域的控制引导，强化与上海发展的对接。

(2)“四片”是指以沪杭铁路将西部城区和东部城区划分而成的四个片区。

西部城区的北片通过优化320国道沿线功能布局，向北拓展，加强其与干窑镇的联系，进而改善中心城区与北部地区的要素流通关系；西部城区的南片继续实施向南拓展的战略，加快城南新区和中国归谷嘉善园区的建设，打造成面向长三角的现代健康产业基地、技术转移与创新基地、优质低碳生活社区。

东部城区的南片以长三角科技商务区建设为重点，推进产业结构转型升级，完善经济技术开发区的生产性服务配套功能。惠民生活居住片区完善公共服务设施，提高本地居民的生活性服务配套水平，并能承担一部分经济技术开发区的生活服务配套；东部城区的北片是中心城区未来重要的战略区域，是城市产业发展的潜在增长区域，应积极控制和引导姚庄镇与嘉善经济开发区发展的协调性，并使其在用地布局、基础设施建设等方面与上海进行接轨。

(3)交通组织上，建设城市外环路，分担320国道的交通流量。适时可考虑320国道城区段高架，加强中心城区各功能区的一体化发展。

本项目选址于嘉善县姚庄镇东方路529号，选址区域位于嘉善县域城镇体系框架“一主、一次、三片”中 “三片”中的东南部次区域。

2.5.3.2嘉善县姚庄镇总体规划

嘉善县姚庄镇位于嘉善县东北部，东与上海市金山区枫泾镇相连，两地边界线长达8公里，是浙江省接轨上海的第一站，东接上海80公里，西依杭州98公里，北靠苏州90公里，总面积30.8平方公里，辖18个行政村和3个社区居委会。镇内地势平坦，土地肥沃，气候温和，四季分明，素有“鱼米之乡”美称。2013年，姚庄镇工农业总产值突破267亿元，同比增长11.3%，其中规上工业产值168亿元，同比增长15.9%。根据《嘉善县姚庄小城市培育试点镇总体规划》(2011-2030)，姚庄镇规划形成 “一主两副三轴多片”的镇域总体布局结构：

(1)“一主”即以姚庄镇区发展为主，范围主要为红旗塘以南建设区域，是镇域的行政办公、商业、文化、体育中心，是姚庄建设培育小城市的主体区。

(2)“两副”即镇域北部以丁栅、俞汇为主的集聚社区，两个社区联动发展，在现状建设的基础上，适度发展小型商业、文娱活动等基本功能，积极拓展区域性休闲服务功能。

(3)“三轴”分别为南北向万泰路及其北延段城镇发展主轴和东西向洪福路、高速连接线两条城镇发展次轴。主轴线沿线分布城镇居住区、姚庄产业区、港口、物流、俞汇生活区、沉香荡旅游休闲区等功能区块；洪福路发展次轴线沿线分布老镇区、城镇中心、综合市场、光伏产业园区等功能区块；高速连接线次轴线沿线分布丁栅居住生活区、沉香荡旅游休闲区、丁栅产业研发片、俞汇居住生活区等功能区块。

(4)“多片”是由主要干道、水系、绿地划分的功能片区，包括5个居住片区，2个产业提升片区、1个工业片区、1个物流片区、1个港口片区、2个休闲度假片区、1个物流市场片、2个基础设施廊道片、1个发展备用片、1个水源保护区核心区和若干个农业发展片区。

本项目选址于嘉善县姚庄镇东方路529号，属于姚庄镇“一主两副三轴多片”镇域总体布局结构中的“两副”区域；根据《嘉善县姚庄小城市培育试点镇总体规划》(2011-2030) (详见附图)，选址区域为工业用地，因此项目选址符合姚庄镇总体规划。

2.5.4“三线一单”控制要求的相符性

2.5.4.1与生态红线相符性

根据《嘉善县环境功能区划》，嘉善县涉及2个自然生态红线区，生态红线保护区基本情况详见表2-24。

表2-24  本项目与嘉善县自然生态红线保护区距离表

| 自然生态红线区名称 | 主导环境功能 | 基本特征 | 管控措施 | 环境目标 | 边界与本项目距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉善太浦河-长白荡饮用水水源保护区 | 饮用水水源提供，水源涵养。 | 面积 6.54 平方公里； 位于姚庄镇和西塘镇北部的太浦河-长白荡饮用水源一、二级保护区。姚庄镇段北至苏州吴江区界，东、西、南边界为长白荡边界。西塘镇段北至苏州吴江区界，南至马斜湖。 生态环境敏感性：水环境污染敏感等级为极敏感； 生态系统重要性：重要到极重要。 主要问题：水质受上游和周边区（县、市）的影响较大。 | 1. 严格按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》和《浙江省饮用水水源保护条例》进行保护和管控； 2. 禁止一切工业项目进入，现有的要限期关闭搬迁； 3. 禁止畜禽养殖和投饵式水产养殖； 4. 禁止建设其它不符合保护区法律法规和规划的项目，现有的应限期改正或关闭。 5. 完善保护应急预案，加强水质监测，有效防止、应对水污染事件；加强与江苏、上海相关区、市的协调联动，共同做好水源地保护工作，合力解决水葫芦整治、边界水事纠纷等问题。 | 1．环境质量目标： 饮用水水源一级保护区地表水环境质量达到Ⅱ类标准；二级保护区地表水环境质量达到Ⅲ类标准；环境空气质量达到二级标准或功能区要求；土壤环境质量达到一级标准； 2．生态保护目标： 水域面积不减少，绿地覆盖率不减少，河道两岸林木蓄积量逐年增加。 | SE 3.2km |
| 西塘古镇世界遗产保护区 | 文化遗产保护与旅游休闲度 假。 | 面积 1.44 平方公里； 功能区位于西塘古镇保护核心区，东至五福桥陆家厅，南至马鸣漾，西至护国随粮王庙，北至三里塘南口。 生态环境敏感性：中度敏感； 生态系统重要性：生物多样性维持和生境保护重要。 潜在问题：过度商业化、建设过程中对原真性的改变。 | 1. 严格按照《历史文化名城名镇名村保护条例》进行保护和管控； 2. 禁止一切工业项目进入，现有的要限期关闭搬迁； 3. 禁止畜禽养殖； 4. 禁止建设其它不符合保护区法律法规和规划的项目，现有的应限期整改或关闭。 5. 古建筑物、街巷及环境不受破坏，如需改动必须严格按照保护规划执行并经过有关部门审定批准。各种修建需在建设及文物等有关部门严格审批下进行。 6. 沿河风貌带建筑形式应以坡屋顶为主，建筑高度控制为二层，色彩应以黑、白、青、灰为主色调，门、窗、墙体、屋顶等形式应符合风貌要求，建筑功能与性质应为居住或公共建筑。 | 1.环境质量目标： 环境空气质量达到二级标准；环境噪声限制达到 2 类声环境功能区标准；水系格局保持完整，河水保持 流畅、洁净、无异状漂浮物。地表水环境质量达到Ⅲ类标准； 2.生态保护目标: 水系格局保持完整，河水保持流畅、洁净、无异状漂浮物；维护古镇风貌、空间结构和建筑形态的原真性；沿河绿化与水乡古镇风貌协调，绿地率达到 30%以上。 | N 4.5km |

由表2-24可知，本项目距离嘉善太浦河-长白荡饮用水水源保护区边界约3.7 km，距离西塘古镇世界遗产保护区边界约6.0 km，不位于嘉善县生态红线保护区中。

2.5.4.2与环境质量底线的相符性

本项目选址区域周围水体受轻微污染，其中部分水质指标超过该水域水质功能区划Ⅲ类水的要求。区域环境空气质量较好，环境空气质量达到《环境空气质量标准》中的二级标准，建设地声环境质量均能达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类区标准

1、与水环境功能的相符性

本项目所在区域已接通污水管网，本项目排水采用清污分流、雨污分流制，水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网，废水可通过区域污水管网纳入嘉善大成环保污水厂集中处理，对区域内河水质影响较小。因此项目的建设符合相关水环境功能的要求。

2、与大气环境功能的相符性

项目所在区域大气环境为二类区，项目的大气污染物排放为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、油烟废气，经分析可知，本项目废气经治理后对区域环境质量影响较小，符合大气功能区的要求。

3、与声环境功能的相符性

本项目为3类声环境功能区。根据声环境影响预测，本项目实施后对周围声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性，因此本项目建设符合声环境区要求。

综上所述，本项目的实施不会突破当地环境质量底线。

4、与资源利用上线的对照分析

本项目所在区域已实现集中供汽，厂区内不设置锅炉，生产过程中无燃料烟气产生。本项目主要仅需消耗少量的水资源，不消耗其他的自然资源。根据相关评估报告，本项目工业增加值能耗为0.05 tce/万元(当量)，远低于嘉兴市“十二五末”工业增加值能耗目标值0.76 tce/万元的要求。在能源利用方面，本项目采取了有效的节能措施，符合资源利用上线标准。

2.5.4.3与环境准入负面清单的对照

根据《产业结构调整指导目录》(2015年版本)，本项目不属于其中规定的限制类和淘汰类项目，另本项目不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中淘汰的落后生产工艺装备和产品，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》中的淘汰和禁止类项目，不属于《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录》中的禁止类和限制类项目，不属于《嘉兴市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录(2010年本)》中的禁止类和淘汰类项目。因此本项目的建设符合国家、浙江省和嘉兴市产业政策的要求。

综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。

2.5.5嘉善大成环保有限公司简介(嘉善大成环保污水厂)

嘉善大成环保有限公司位于姚庄镇工业功能区俞汇区块(俞丁公路北侧)，目前服务范围为姚庄镇工业功能区，服务面积131.5公顷。一期工程服务对象主要是俞汇区块的造纸企业，二期工程服务对象将根据工业功能区发展规划向外拓展。

嘉善大成环保有限公司一期处理规模为1.5万m3/d，已于2003年8月底投入运行(主要服务于俞汇区块内的造纸企业)；二期设计处理规模3.5万m3/d，相关方案正在审核中。目前，污水处理厂的实际处理水量大约为6000 m3/d。处理后尾水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的一级标准(排放执行标准由“善环函[2008]10号文”规定说明)。污水处理厂采用“混凝沉淀+A/O”工艺，具体流程如下：

废水→集水池→混凝反应池→初沉池→A/O池→二沉池→排放

本项目拟建址位于嘉善县姚庄镇东方路529号，属于嘉善大成环保有限公司纳污范围内，目前本项目所在区域污水管网已建成，故本项目废水经厂内预处理达到《污水综合排放标准》中三级标准后，可接入工业功能区管网，最终纳入嘉善大成环保污水厂经集中处理后达标排放。

# 3建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

3.1.1项目名称及性质

建设单位：浙江弘安纸业有限公司

项目名称：年产6万吨高品质生活用纸(原规模)节能技改项目

建设性质：技改

3.1.2项目总投资及资金来源

本项目由浙江弘安纸业有限公司投资建设，项目总投资为12800万元，其中土建投资1440万元、设备投资10860万元、其他配套设施投资500万元。项目所需资金由企业自筹解决。

3.1.3工程建设地点

本项目选址于嘉善县姚庄镇东方路529号，利用企业原有用地，新增建筑面积8000 m2。

3.1.4产品方案

本项目年产6万吨高品质生活用纸。

3.1.5劳动定员及工作制度

企业现有员工500人，实行三班制生产，全年工作300天。本项目不新增员工。

3.1.6公用工程

(1)给水

项目生活用水由区块供水管网供给，生产用水由自建水塔管网系统供水，取水水源为下玉港。

(2)排水

项目厂区内排水实行雨污分流，雨水汇流后排入附近河流；生产废水主要为造纸废水和生活污水，废水经预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后排入嘉善大成环保污水厂处理，经集中处理达标后排入塘港，嘉善大成环保污水厂出水执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的一级标准。

(3)供电

技改项目利用企业现有2台SCB11-2000/20、2台SCB11-1600/20、3台SCB11-1250/20变压器，项目技改后全部由嘉善县供电局110KV丁栅变出线20KV供电，技改项目年用电量约为3000万kw·h。

(4)供热

技改项目淘汰2台8 t/h的燃生物质锅炉，保留2台15 t/h的燃煤锅炉，新增1台20 t/h的燃天然气锅炉，生产所需蒸汽由厂区内2台15 t/h燃煤锅炉和1台20 t/h燃天然气锅炉提供，技改项目年新增天然气用量约为900万方。

3.1.7总图布置

厂区主入口设在北侧，靠近俞汇东方路，厂区北侧区域布置为办公楼，南侧区域布置为生产车间和仓库，南侧区域的西侧布置为仓库和污水处理站，东侧区域布置为造纸车间和锅炉房，具体见附图3。

厂外运输以公路运输为主。厂内运输主要是日常生产过程中的原料与成品搬运，运距短、批次多，主要采用铲车和手推车为主。

3.1.8主体及辅助工程

本项目主体及辅助工程见表3-1。

表3-1  主体及辅助工程组成表

| 序号 | 类别 |  | 主要内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 |  | 设计年产6万吨高品质生活用纸，淘汰原有10台2950单圆网单缸卫生纸机、10台3700单圆网单缸卫生纸机、16台ZDP550盘磨机和4台5 m3碎浆机，新增2台2850*1300新月型卫生纸机、2台4200*1300新月型卫生纸机、8台DD660磨浆机、1台3000 mm转鼓式碎浆机。 |
| 2 | 其他 设施 | 车间 | 新增建筑面积8000 m2。 |
|  |  | 供热 | 淘汰2台8 t/h的燃生物质锅炉，新增1台20 t/h的燃天然气锅炉。 |
|  |  | 三废处理 | 废气治理：要求燃气烟气经不低于8 m高排气筒高空排放。 废水治理：新增多圆盘水处理器2套。 固废治理：由当地环卫部门定期清运处置。 |

3.1.9实施计划

本项目预计于2018年6月进入调试和试生产。

## 3.2现有企业污染源强分析

3.2.1现有企业概况

嘉善县三星纸业有限公司始建于2001年，位于嘉善县姚庄镇(原丁栅镇)俞汇东方路529号(2009年7月丁栅镇合并至姚庄镇)，是一家专业生产高强度瓦楞纸的企业，2002年3月正式投产使用，并更名为浙江弘安纸业有限公司。企业于2001年5月委托浙江省工业环保设计研究院编制了《嘉善县三星纸业有限公司瓦楞纸迁建项目环境影响报告表》，于2001年5月22日经嘉善县环境保护局审批，审批文号为善环开[2001]106号，并于2002年8月21日通过环境保护设施竣工验收；2002年11月委托浙江省工业环保设计研究院编制了《浙江弘安纸业有限公司年产5万吨高强度瓦楞纸技改项目环境影响报告书》，于2002年11月28日经嘉善县环境保护局审批，审批文号为善环[2002]84号，并于2005年1月26日通过环境保护设施竣工验收；2005年4月委托浙江省工业环保设计研究院编制了《浙江弘安纸业有限公司3600 mm单长网多缸造纸流水线扩建项目环境影响报告书》，于2005年5月8日经嘉善县环境保护局审批，审批文号为善环[2005]03号，并于2009年3月6日通过环境保护设施竣工验收。企业通过审批的生产内容为年产11.1万吨高强度瓦楞纸。2012年6月，企业淘汰了1条2800 mm和1条2400 mm长网造纸流水线(合计年产7.1万吨高强度瓦楞纸)，保留3600 mm的长网造纸流水线，实际生产能力为年产4万吨高强度瓦楞纸。2012年10月委托浙江工业大学编制了《浙江弘安纸业有限公司年产6万吨生活用纸技改项目环境影响报告书》，于2013年10月30日通过嘉兴市环境保护局审批，审批文号为嘉环建函[2013]107号。2014年6月委托浙江工业大学编制了《浙江弘安纸业有限公司年产6万吨生活用纸技改项目环境影响后评价》，于2014年7月16日经嘉兴市环境保护局备案，备案文号为嘉环建函[2014]64号，并于2015年3月16日通过环境保护设施竣工验收。目前企业现有生产内容为年产瓦楞纸4万吨/年、生活用纸6万吨/年。

表3-2  企业原环评审批情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目审批情况 | 项目验收时间 | 项目实施情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉善县三星纸业有限公司瓦楞纸迁建项目 | 善环开2001106号；2001.5.22 | 2002.8.21 | 已停产 |
| 2 | 浙江弘安纸业有限公司年产5万吨高强度瓦楞纸技改项目 | 善环[2002]84号；2002.11.28 | 2005.1.26 | 已停产 |
| 3 | 浙江弘安纸业有限公司3600mm单长网多缸造纸流水线扩建项目 | 善环[2005]03号；2005.1.26 | 2009.3.6 | 瓦楞纸 4万吨/年 |
| 4 | 浙江弘安纸业有限公司年产6万吨生活用纸技改项目 | 嘉环建函[2013]107号； 2013.10.30 嘉环建函[2014]64号；2014.7.16 | 2015.3.16 | 生活用纸 6万吨/年 |

1、基本情况

现有企业基本情况见表3-3。

表3-3 现有企业基本情况

| 项目 |  | 基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 浙江弘安纸业有限公司 |
| 企业地址 |  | 嘉善县姚庄镇东方路529号 |
| 劳动定员及生产制度 |  | 500人，实行三班制生产，年工作日300天。 |
| 占地面积 |  | 占地面积17356.8 m2 |
| 总投资 |  | 10322万元 |
| 公用工程 | 给水 | 生活用水由区块供水管网供给，生产用水由自建水塔管网系统供水，取水水源为下玉港。 |
|  | 排水 | 厂区采用清污分流、雨污分流制。雨水经厂区内雨水管网收集后排入附近河流；生产废水经处理后部分回用于生产，其余区域污水管网；生活污水经预处理后，纳入区域污水管网，废水最终经嘉善大成环保污水厂集中处理达标后排入塘港。 |
|  | 供电 | 由嘉善县供电局110KV丁栅变出线20KV供电，满足生产和生活用电需要。 |
|  | 供热 | 由企业现有2台15 t/h和1台14 t/h燃煤锅炉供给。 |
| 辅助工程 | 生活办公配套 | 厂区内设有办公室、厕所、员工食堂等生活办公配套设施。 |
| 环保工程 | 废气治理 | 锅炉烟气经SNCR脱硝、除尘、湿法脱硫设施处理后通过45 m烟囱高空排放 |
|  |  | 油烟废气经油烟净化装置处理后高空排放。 |
|  | 废水治理 | 生产废水采用混凝气浮的处理工艺，处理后和经预处理的生活污水一并纳入区域污水管网。 |
|  | 固废治理 | 生产固废和生活垃圾均外运处理。 |

2、产品方案及规模

企业现有生产内容为：年产瓦楞纸4万吨/年、生活用纸6万吨/年。

3、主要生产设备(见表3-4)

表3-4  企业现有主要生产设备汇总表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎浆机 | ZDS-25m3 | 1 | 瓦楞纸 |
| 2 | 外流式压力筛 | ZSL2-L2型 | 1 |  |
| 3 | 振框筛 | ZSK-2 | 1 |  |
| 4 | 圆网浓缩机 | ZSW35 | 1 |  |
| 5 | 除砂器 | MFS-2-14 | 1 |  |
| 6 | 盘磨机 | MDJ-24 | 2 |  |
| 7 | 内流式压力筛 | ZSLn3.5m2 | 1 |  |
| 8 | 水环真空泵 | 2BEC42 | 4 |  |
| 9 | 瓦楞纸机 | 3600mm | 1 |  |
| 10 | 浮头式散热器 | WSL-20*15 | 60 | 生活用纸 |
| 11 | 全自动软抽包装机 | ZB-300A | 12 |  |
| 12 | 全自动卷纸包装机 | ZB-510 | 4 |  |
| 13 | 面巾切纸机 | FC-150-2L | 6 |  |
| 14 | 缠绕机 | YT2000F | 2 |  |
| 15 | 全自动手帕纸包装机 | TH15A | 4 |  |
| 16 | 长刀磨床 | MQD35 | 2 |  |
| 17 | 抽取式面巾纸折叠机 | FTM-185/7T | 8 |  |
| 18 | 抽取式面巾纸折叠机 | FTM-180/7T | 2 |  |
| 19 | 抽取式面巾纸折叠机 | FTM-200/7T | 2 |  |
| 20 | 全自动有芯齐边复卷机 | YD-PL350C(3000) | 2 |  |
| 21 | 小盘纸复卷机 | 1YD-C-3000 | 2 |  |
| 22 | 高速盘纸分切机 | FQC2950 | 4 |  |
| 23 | 单圆网单缸卫生纸机 | 2950 | 10 |  |
| 24 | 单圆网单缸卫生纸机 | 3700 | 10 |  |
| 25 | 自吸密闭式蒸汽冷凝水回收机 | YFLHS-20-SJ | 2 |  |
| 26 | 浅层气浮净水器 | CQJ-12 | 2 |  |
| 27 | 盘磨机 | ZDP550 | 16 |  |
| 28 | 罗茨真空泵 | ZBK17 | 20 |  |
| 29 | 碎浆机 | 5M3 | 4 |  |
| 30 | 推进器 | Φ750 | 18 |  |
| 31 | 压力筛 | 0.6M2 | 2 |  |
| 32 | 15吨锅炉 | SZL15-1.25-AII | 1 |  |
| 33 | 15吨锅炉 | SZL15-1.57-AII | 1 |  |
| 34 | 8吨锅炉 | SZC8-1.25-AII | 2 |  |
| 35 | 变压器 | SCB11-2000/20 | 2 |  |
| 36 | 变压器 | SCB11-1600/20 | 2 |  |
| 37 | 变压器 | SCB11-1250/20 | 3 |  |

4、主要原辅材料及能源消耗(见表3-5)

表3-5  主要物料和能源消耗表

| 序号 | 名称 | 单耗(t/t纸) | 年用量(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废箱板纸 | 0.98 | 39200 | 瓦楞纸 |
| 2 | 淀粉 | 0.07 | 2800 |  |
| 3 | 硫酸铝 | 0.004 | 160 |  |
| 4 | 表面施胶剂 | 0.003 | 120 |  |
| 5 | 煤 | 0.5625 | 22500 |  |
| 6 | 水 | 10.547 | 421880 |  |
| 7 | 电 | 750kwh/t纸 | 3000万kwh/a |  |
| 8 | 商品木浆 | 0.994 | 59640 | 生活用纸 |
| 9 | 分散剂 | 0.001 | 60 |  |
| 10 | 湿强剂 | 0.006 | 360 |  |
| 11 | 剥离剂 | 0.001 | 60 |  |
| 12 | 生物质 | 0.4 | 24000 |  |
| 13 | 水 | 11.167 | 670020 |  |
| 14 | 电 | 500kwh/t纸 | 3000万kwh/a |  |

3.2.2现有企业工艺流程及产污环节

图3-1  现有瓦楞纸生产工艺流程图

图3-2  现有生活用纸生产工艺流程图

图3-3  现有锅炉软化水处理工艺流程图

工艺说明：

1、瓦楞纸生产线

现有项目采用废箱板纸作为原料，原料首先进入碎浆机进行碎解，然后进行除砂处理，去除纸浆中较重的杂质，除砂后的纸浆进入压力筛去除纸浆中较轻的杂质，上网前，需进行配浆，然后进行上网抄造，浆料在网布上脱去大量的水形成纸页，此时绝干浆的浓度在20%左右。脱水后进入压榨部，经预压、主压使纸页的干度提高到42%左右，接着进行烘干处理，烘干温度控制在120℃，烘干后在60~70℃条件下涂上10%的淀粉胶，再进一步经烘干将干度提高到92%，最后经复卷后得到成品纸。

2、生活用纸生产线

首先将外购的商品木浆与水按一定的比例加入到水力碎浆机中进行碎解，从而把浆板碎解成浓度为4％的粗浆。通过斜筛将粗浆滤成5%的浓度，并在浆池中储存。接着用磨浆机将料浆中的木浆磨细，并在储浆池中储存，通过压滤筛，过滤掉料浆中的杂质。

为使料浆达到抄纸料浆浓度要求，需进一步稀释料浆，加入一定量的中水，使料浆浓度稀释至2.5%左右，加入助剂分散剂、强湿剂和剥离剂。经上述处理后的料浆进入纸机网部成型，成型后的浆料浓度为40%，网部成型后经蒸汽烘干脱水后(出纸干度为92.5%)，卷取后得到大轴纸。

从纸机出来的大轴纸即原纸，原纸经复卷、分切后，进行小卷包装，装袋。原纸经复卷，分切处理后分别进入餐巾纸机和面巾纸机(卫生纸直接复卷后包装)。产品经过消毒后，餐巾纸装袋，面巾纸装于盒抽式面巾纸盒，装箱(项目包装材料外购)。生产纸巾的加工区配备能够满足需要消毒场所所需数量的紫外灯等设施，用紫外线灯等空气消毒装置定时消毒，并定期对地面、墙面、顶面及工作台面进行清洁和消毒。此外，在纸巾生产加工区与非生产加工区之间，必须设置缓冲区。缓冲区必须配备流动水洗手池，操作人员在每次操作之前，必须清洗、消毒双手。项目原料、产品质量委托有资质单位对产品质量进行检验，不设质检车间，产品包装材料外购。

3、锅炉软化水

目前企业软水处理采用钠离子型离子交换树脂将钙镁离子去除，通过离子交换树脂将形成硬度的钙镁离子置换为钠离子，产水就是锅炉软化水。

3.2.3物料平衡和水平衡

1、浆水平衡图

39033

10547

60/48791/0.01

332/442536/0.08

126/199588/0.063

1076/201364/0.5

178/281958/0.06

1075.8/201360/0.5

1253/483302/0.3

1221/395501/0.4

32/87801/0.04

图3-4  现有瓦楞纸生产浆水平衡图

废渣0.1/0.2/50

商品木浆 934/994/94

10/23924/0.04

944/24918/4

碎浆机

斜  筛

浆池储存

磨浆机

储浆池

白水 3/5076/0.06

941/19842/5

941/19842/5

941/19842/5

941/19842/5

4.8/11402.2/0.04

0.4/956/0.04

白水 0.1/181/0.06

干损纸 37/40/92.5

白水池

调浆池

混合浆池

纸机网部

烘 干

复卷分切

包装

成品纸 925/1000/92.5

分散剂1、湿强剂6、剥离剂1、

新鲜水11167、中水38517、

白水323/579712/0.05

925/1000/92.5

干损纸37/40/92.5

962/1040/92.5

蒸发1365

962/2405/40

白水352/648356/0.05

983/32759/3

983/32759/3

碎浆机

斜  筛

磨浆机

储浆池

中水700

压力筛

37.4/996/4

37.3/815/5

37.3/815/5

37.3/1515/2.5

37.2/1514.8/2.5

A/B/C

A：绝干纤维量，kg

B：浆木总质量，kg

C：绝干纤维占浆木量的比例，%

图3-5  现有生活用纸生产浆水平衡图

2、水平衡图

9758

48791

39033

39033

530337

481546

51437

10547

图3-6  现有瓦楞纸生产水平衡图

994

40

11167

39217

51426

49021

39217

9804

40

1365

1040

2405

0.2

653613

604592

图3-7  现有生活用纸生产水平衡图

3.2.3现有企业污染源分析

1、废水

企业现有废水主要包括造纸废水、水膜脱硫除尘废水、反冲洗废水和生活污水。

(1)造纸废水

企业生产中排放的废水主要为造纸废水，根据调查，目前浙江弘安纸业有限公司瓦楞纸造纸白水产生量约为530.337 t/t纸，其中481.546 t直接回用于碎浆和造纸工序，造纸废水产生量约为48.791 t/t纸，即6505 t/d、1951500 t/a。目前厂区内的生产废水回用率约为80%，经过厂区内污水处理站处理后有39.033 t水可回用于碎纸和造纸工序，因此吨产品需补充新鲜水量约为10.547 t。

目前厂区内有一套7500 t/d的瓦楞纸污水处理设施，位于厂区西南侧，废水处理工艺流程图见图3-8。

图3-8  现有瓦楞纸废水处理工艺流程图

清水池

生活用纸白水产生量约为653.613 t/t纸，其中604.592 t直接回用于碎浆和造纸工序，造纸废水产生量约为49.021 t/t纸，即9804 t/d、2941200 t/a。目前厂区内的生产废水回用率约为80%，经过厂区内污水处理站处理后有39.217 t水可回用于碎纸和造纸工序，因此吨产品需补充新鲜水量约为11.167 t。

目前厂区内有一套12000 t/d的生活用纸污水处理设施，位于厂区东南侧，废水处理工艺流程图见图3-9。

图3-9  现有生活用纸废水处理工艺流程图

清水池

造纸废水

根据建设项目竣工环境保护验收检测报告(嘉环监[2014]第52号)，造纸废水中CODCr产生浓度CODCr约为554 mg/L、NH3-N约为0.584 mg/L、SS约为133 mg/L，具体见表3-6，造纸废水中各污染物的产生及排放量见表3-7。

表3-6  废水处理设施及总排口一览表

| 序号 | 污染物名称 | 处理前(mg/L) | 处理后(mg/L) | 标准值(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 554 | 266 | 500 |
| 2 | NH3-N | 0.584 | 0.595 | 35 |
| 3 | SS | 133 | 21 | 400 |
| 4 | 总磷 | 0.19 | 0.08 | 8 |
| 5 | BOD5 | 202 | 55 | 300 |

表3-7  企业现有造纸废水中各污染物的产生量及排放情况表

| 污染物名称 |  | 产生情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) |
| 造纸废水 | 废水量 | / | 4892900 | / | 978560 |
|  | COD | 554 | 2710.667 | 100 | 97.856 |
|  | NH3-N* | 0.584 | 2.857 | 15 | 14.678 |
|  | SS | 133 | 650.756 | 70 | 68.499 |

*注：按嘉善大成环保污水厂最终排放计。

企业现有瓦楞纸单位产品排水量约为9.758吨/吨(浆)，生活用纸单位产品排水量约为9.804吨/吨(浆)，满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)中的水污染物特别排放限值要求。

(2)水膜脱硫除尘废水

企业现有配备水膜脱硫除尘装置对燃煤烟气进行治理，水膜除尘器中的碱液循环使用，使用一段时间后需定期排放，根据调查，目前厂区内水膜除尘废水排放量约为10 t/d，3000 t/a。水膜除尘废水中的污染物主要为CODCr、SS，其污染物浓度约为COD Cr 600 mg/L，SS 400 mg/L，则水膜脱硫除尘废水中各污染物的产生量约为CODCr 1.800 t/a，SS 1.200 t/a。

(3)反冲洗废水

企业现有锅炉用水采用软水(去离子水)，软水处理采用钠离子型离子交换树脂将钙镁离子去除，通过离子交换树脂将形成硬度的钙镁离子置换为钠离子，产水就是锅炉软化水。根据调查，企业需定期对离子交换树脂进行反冲洗，平均每5天冲洗一次，废水产生量约为1.5 t/次，即90 t/a。该废水含有少量的钙镁等离子，其水质浓度约为CODCr 30~50 mg/L、SS 80~120 mg/L，评价取CODCr 40 mg/L、SS 100 mg/L，则各污染物产生量分别为CODCr 0.004 t/a、SS 0.009 t/a。

(4)生活污水

企业现有劳动定员500人，厂区内设食堂、不安排住宿。根据厂区水表统计，目前现有厂区内生活用水量约为12000 t/a，生活污水产生量按用水量的85%计，则生活污水产生量约为10200 t/a，生活污水水质参考城镇生活污水水质，即CODCr 350 mg/L、NH3-N 35 mg/L、SS 200 mg/L，，由此计算生活污水中主要污染物产生量分别为CODCr 3.570 t/a、NH3-N 0.357 t/a、SS 2.040 t/a。

(5)合计

企业现有生产废水经处理后部分回用于生产，其余纳管；生活污水经预处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入嘉善大成环保污水处理有限公司污水管网，嘉善大成环保污水厂出水执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的一级标准。

企业现有废水产生及排放情况汇总表见表3-8。

表3-8  企业现有废水产生及排放情况

| 序号 | 污染物名称 |  | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/L) | 排放量* (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造纸废水 | 废水量 | / | 4892900 | / | 978560 |
|  |  | CODCr | 554 | 2710.667 | 100 | 97.856 |
|  |  | NH3-N | 0.584 | 2.857 | 15 | 14.678 |
|  |  | SS | 133 | 650.756 | 70 | 68.499 |
| 2 | 脱硫除尘废水 | 废水量 | / | 3000 | / | 3000 |
|  |  | CODCr | 600 | 1.800 | 100 | 0.300 |
|  |  | SS | 400 | 1.200 | 70 | 0.210 |
| 3 | 反冲洗废水 | 废水量 | / | 90 | / | 90 |
|  |  | CODCr | 40 | 0.004 | 100 | 0.009 |
|  |  | SS | 100 | 0.009 | 70 | 0.006 |
| 4 | 生活污水 | 废水量 | / | 10200 | / | 10200 |
|  |  | CODCr | 350 | 3.570 | 100 | 1.020 |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.357 | 15 | 0.153 |
|  |  | SS | 200 | 2.040 | 70 | 0.714 |
| 5 | 合计 | 废水量 | / | 4906190 | / | 991850 |
|  |  | CODCr | / | 2716.041 | 100 | 99.185 |
|  |  | NH3-N | / | 3.214 | 15 | 14.878 |
|  |  | SS | / | 654.005 | 70 | 69.430 |

*注：按嘉善大成环保污水厂最终排放计。

根据建设项目竣工环境保护验收检测报告(嘉环监[2014]第52号)，废水入管网口水监测结果见表3-9。

表3-9  企业现有废水入管网口水质监测结果汇总表

单位：mg/L  pH值无量纲除外

| 采样地点 | 采样日期 | 编号 | pH | CODCr | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水入网口 | 2014.6.23 | 水140623307 | 7.75 | 76.6 | 0.752 | 22 |
|  |  | 水140623308 | 7.73 | 74.2 | 0.756 | 17 |
|  |  | 水140623309 | 7.68 | 73.0 | 0.728 | 17 |
|  |  | 水140623310 | 7.71 | 69.9 | 0.760 | 21 |
|  |  | 平均值 | / | 73.4 | 0.749 | 19 |
|  | 2014.6.24 | 水140624307 | 7.51 | 52.4 | 0.776 | 34 |
|  |  | 水140624308 | 7.50 | 59.2 | 0.816 | 24 |
|  |  | 水140624309 | 7.49 | 56.8 | 0.756 | 27 |
|  |  | 水140624310 | 7.51 | 64.5 | 0.796 | 23 |
|  |  | 平均值 | / | 58.2 | 0.786 | 27 |

由监测结果可知，企业现有废水中各水质的浓度均能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。

2、废气

企业现有烘干过程会产生大量的水蒸汽，采取冷凝措施后，排放量很小，本评价不对其进行分析。因此产生的废气主要为燃煤锅炉烟气、燃生物质锅炉烟气、污水处理站产生的恶臭和食堂油烟废气。

(1)燃煤锅炉烟气

企业现有配备2台15 t/h燃煤锅炉为生产供热，采用山西大同煤作为燃料，耗煤量约为22500 t/a，所用煤含硫率以0.6%计，含灰量以15%计。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“热力生产和供应行业(包括工业锅炉)”所述的排污系数予以估算，企业现有燃煤锅炉烟气产生情况见表3-10。

表3-10  企业现有燃煤锅炉烟气及污染物产生情况汇总表

| 序号 | 污染物名称 | 燃煤工业锅炉产污系数 | 污染物产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气量 | 10290.43 Nm3/t原料 | 23153.5万Nm3/a |
| 2 | SO2 | 16S*(无炉内脱硫) kg/t原料 | 216.000 t/a |
| 3 | 烟尘 | 1.25A*kg/t原料 | 421.875 t/a |
| 4 | NOx | 2.94 kg/t原料 | 66.150 t/a |

锅炉烟气经SCR脱硝、湿法脱硫除尘处理后，尾气通过45 m高排气筒排放。脱硝效率约50%、脱硫效率约90%、烟尘去除率约99.5%，则锅炉烟气污染物排放情况见表3-11。

表3-11  企业现有燃煤锅炉烟气排放情况汇总表

| 烟气量(m3/h) | 污染物名称 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33765 | SO2 | 21.600 | 3.000 | 88.8 |
|  | 烟尘 | 2.109 | 0.293 | 8.68 |
|  | NOx | 33.075 | 4.594 | 136.1 |

根据嘉兴弘安纸业有限公司废气检测报告(嘉兴中一检测研究院有限公司HJ17-11-1762)，锅炉烟气检测结果见表3-12。

表3-12  企业现有燃煤锅炉烟气检测结果汇总表

| 采样地点 | 采样日期 | 检测项目 |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉废气处理设施出口 | 2017.11.10 | SO2 | 样品1 | ＜15 | / |
|  |  |  | 样品2 | ＜15 | / |
|  |  |  | 样品3 | ＜15 | / |
|  |  |  | 平均值 | ＜15 | / |
|  |  | NOx | 样品1 | 156 | 1.24 |
|  |  |  | 样品2 | 142 | 1.22 |
|  |  |  | 样品3 | 137 | 1.16 |
|  |  |  | 平均值 | 145 | 1.21 |

由表3-12可知，企业现有燃煤锅炉烟气经SCR脱硝、湿法脱硫除尘处理后，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的燃煤锅炉标准。

(2)燃生物质锅炉烟气

企业现有配备2台8 t/h燃生物质锅炉为生产供热，生物质消耗量约24000 t/a，含硫率按0.01%计。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“热力生产和供应行业(包括工业锅炉)”所述的排污系数予以估算，企业现有燃生物质锅炉烟气产生情况见表3-13。

表3-13  企业现有燃生物质锅炉烟气及污染物产生情况汇总表

| 序号 | 污染物名称 | 生物质工业锅炉产污系数 | 污染物产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气量 | 6240.28 Nm3/t原料 | 14976.6万Nm3/a |
| 2 | SO2 | 0.17S* kg/t原料 | 4.080 t/a |
| 3 | 烟尘 | 37.6 kg/t原料 | 902.4 t/a |
| 4 | NOx | 1.02 kg/t原料 | 24.48 t/a |

锅炉烟气经布袋除尘处理后，尾气通过30 m高排气筒排放。布袋除尘去除率约99.5%，则锅炉烟气污染物排放情况见表3-14。

表3-14  企业现有燃生物质锅炉烟气排放情况汇总表

| 烟气量(m3/h) | 污染物名称 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21841 | SO2 | 4.080 | 0.567 | 25.9 |
|  | 烟尘 | 4.512 | 0.627 | 28.9 |
|  | NOx | 24.48 | 3.400 | 155.6 |

由表3-14可知，企业现有燃生物质锅炉烟气经布袋除尘处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的燃煤锅炉标准。

(3)污水处理站恶臭

臭气为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用(相加、协同、抵消及掩饰作用等)，加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。对于不同的污水处理工艺，恶臭气体发生部位略有不同。本项目污水处理装置会产生少量臭气，以无组织形式连续排放。

企业现有一套7500 t/d的瓦楞纸污水处理设施，位于厂区西南侧，采用生化处理(A/O)工艺，臭气发生部位，主要为污泥池、污泥脱水机房等位置；一套12000 t/d的生活用纸污水处理设施，位于厂区东南侧，臭气发生部位主要为污泥池。根据同类污水处理设施的类比调查监测结果，其不同构筑物单位面积的排污系数见表3-15。

表3-15  单位面积排放系数

| 构筑物 | 初沉池(mg/m2s) | 污泥池(mg/m2s) |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 0.007 | 0.005 |
| H2S | 1.7×10-5 | 3.6×10-5 |

同时根据企业提供的污水处理站设计方案资料，恶臭产生的构筑物平面尺寸及污染物排放量见表3-16。

表3-16  恶臭产生的构筑物平面尺寸及污染物排放量

| 序号 | 项目 | 瓦楞纸废水初沉池 (Φ18m) | 瓦楞纸废水污泥池 (8 m×6m) | 生活用纸废水污泥池(12 m×3m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积(m2) | 254 | 48 | 36 |
| 2 | NH3(mg/s) | 1.778 | 0.24 | 0.18 |
| 3 | H2S(mg/s) | 4.32×10-3 | 1.73×10-3 | 1.3×10-3 |

由表可知，企业现有瓦楞纸污水处理设施NH3发生量约为2.018 mg/s、0.052 t/a，H2S产生量约为6.05×10-3 mg/s、0.00016 t/a；生活用纸污水处理设施NH3发生量约为0.18 mg/s、0.005 t/a，H2S发生量1.32×10-3 mg/s、0.00003 t/a。

目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级(1958年)；日本的臭气强度6级分级(1972年)等。这种测定方法以经过训练合格的5～8名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法(见表3-17)，该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。

表3-17  恶臭6级分级法

| 恶臭强度级 | 特 征 |
| --- | --- |
| 0 | 未闻到有任何气味，无任何反应。 |
| 1 | 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质(感觉阈值)，认为无所谓。 |
| 2 | 能闻到气味，且能辨认气味的性质(识别阈值)，但感到很正常。 |
| 3 | 很容易闻到气味，有所不快，但不反感。 |
| 4 | 有很强的气味，而且很反感，想离开。 |
| 5 | 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑。 |

根据现有企业实地勘查，生产车间内恶臭等级在2～3级左右，很容易闻到气味，有所不快，但不反感。

(4)食堂油烟废气

厂区设有食堂，食堂采用液化气作为能源，因此食堂主要产生油烟废气。企业现有员工500人，按人均耗油量30 g/人·d计，则食用油用量约4.5 t/a，油烟排放系数按2.84%计，油烟产生量为0.128 t/a，产生浓度约为7 mg/m3。企业现有油烟废气捕集后经油烟净化器净化处理后高空排放，净化率约为75%，则油烟废气排放量为0.032 t/a。

(5)项目废气源强汇总

企业现有废气污染源强汇总见表3-18。

表3-18  企业现有废气污染源强汇总表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃煤锅炉烟气 | SO2 | 216.000 | 194.400 | 21.600 |
|  |  | 烟尘 | 421.875 | 419.766 | 2.109 |
|  |  | NOx | 66.150 | 33.075 | 33.075 |
| 2 | 燃生物质 锅炉烟气 | SO2 | 4.080 | 0 | 4.080 |
|  |  | 烟尘 | 902.4 | 897.888 | 4.512 |
|  |  | NOx | 24.48 | 0 | 24.48 |
| 3 | 污水处理站恶臭 | NH3 | 0.057 | 0 | 0.057 |
|  |  | H2S | 0.00019 | 0 | 0.00019 |
| 4 | 职工食堂 | 油烟废气 | 0.128 | 0.096 | 0.032 |

3、噪声

企业现有噪声源主要为生产设备产生的噪声，主要噪声设备噪声级见表3-19。

表3-19  企业现有主要噪声源强汇总表

| 序号 | 名称 | 噪声级(dB) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装机 | 70~75 |
| 2 | 切纸机 | 75~80 |
| 3 | 缠绕机 | 70~75 |
| 4 | 磨床 | 75~80 |
| 5 | 折叠机 | 70~75 |
| 6 | 复卷机 | 70~75 |
| 7 | 单圆网单缸卫生纸机 | 70~75 |
| 8 | 盘磨机 | 75~80 |
| 9 | 泵 | 75~80 |
| 10 | 碎浆机 | 80~85 |
| 11 | 压力筛 | 70~75 |
| 12 | 风机 | 70~80 |

根据建设项目竣工环境保护验收检测报告(嘉环监[2014]第52号)相关监测数据，企业现有厂界噪声监测结果见表3-20。

表3-20  企业厂界噪声监测与评价结果汇总表

| 监测点位 | 测点编号 | 测量日期 | 主要声源 | Leq |  | 结果评判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |  |
| 东厂界 | 1# | 2014.6.23 | 机械噪声 | 62.1 | 53.1 | 达标 |
| 南厂界 | 2# |  | 机械噪声 | 63.3 | 53.9 | 达标 |
| 西厂界 | 3# |  | 机械噪声 | 61.9 | 53.8 | 达标 |
| 北厂界 | 4# |  | 机械噪声 | 63.1 | 54.5 | 达标 |
| 东厂界 | 1# | 2014.6.24 | 机械噪声 | 61.8 | 51.7 | 达标 |
| 南厂界 | 2# |  | 机械噪声 | 62.5 | 52.7 | 达标 |
| 西厂界 | 3# |  | 机械噪声 | 60.4 | 54.3 | 达标 |
| 北厂界 | 4# |  | 机械噪声 | 62.1 | 53.9 | 达标 |

由表3-20可知，企业现有昼间和夜间厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

4、固体废弃物

根据现状调查，企业现有固废产生和处置情况详见表3-21。

表3-21  企业现有固体废弃物处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 产生量(t/a) | 利用处置方式 | 排放量(t/a) | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废渣 | 除砂、筛选 | 一般固废 | 830 | 由环卫部门统一清运处理 | 0 | 符合 |
| 2 | 煤渣 | 燃煤锅炉 | 一般固废 | 4500 | 出售给砖厂制砖 | 0 | 符合 |
| 3 | 燃料灰渣 | 燃生物质锅炉 | 一般固废 | 4800 |  | 0 | 符合 |
| 4 | 收集的烟尘 | 锅炉烟气治理 | 一般固废 | 1317.5 |  | 0 | 符合 |
| 5 | 废塑料 | 碎浆 | 一般固废 | 161 | 由环卫部门统一清运处理 | 0 | 符合 |
| 6 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 150 | 由环卫部门统一清运处理 | 0 | 符合 |

5、现有污染源汇总

企业现有污染源情况汇总详见表3-22。

表3-22  企业现有污染源产生及排放情况汇总表

| 污染源种类 | 污染物名称 |  | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 4895990 t/a | 981650 t/a |
|  |  | CODCr | 2712.471 t/a | 98.165 t/a |
|  |  | NH3-N | 2.857 t/a | 14.725 t/a |
|  |  | SS | 651.965 t/a | 68.716 t/a |
|  | 生活污水 | 废水量 | 10200 t/a | 10200 t/a |
|  |  | CODCr | 3.570 t/a | 1.020 t/a |
|  |  | NH3-N | 0.357 t/a | 0.153 t/a |
|  |  | SS | 2.040 t/a | 0.714 t/a |
|  | 合计 | 废水量 | 4906190 t/a | 991850 t/a |
|  |  | CODCr | 2716.041 t/a | 99.185 t/a |
|  |  | NH3-N | 3.214 t/a | 14.878 t/a |
|  |  | SS | 654.005 t/a | 69.430 t/a |
| 废气 | 燃煤锅炉烟气 | SO2 | 216.000 t/a | 21.600 t/a |
|  |  | 烟尘 | 421.875 t/a | 2.109 t/a |
|  |  | NOx | 66.150 t/a | 33.075 t/a |
|  | 燃生物质 锅炉烟气 | SO2 | 4.080 t/a | 4.080 t/a |
|  |  | 烟尘 | 902.4 t/a | 4.512 t/a |
|  |  | NOx | 24.48 t/a | 24.48 t/a |
|  | 污水处理站恶臭 | NH3 | 0.057 t/a | 0.057 t/a |
|  |  | H2S | 0.00019 t/a | 0.00019 t/a |
|  | 职工食堂 | 油烟废气 | 0.128 t/a | 0.032 t/a |
| 固废 | 除砂、筛选 | 废渣 | 830 t/a | 0 |
|  | 燃煤锅炉 | 煤渣 | 4500 t/a | 0 |
|  | 燃生物质锅炉 | 燃料灰渣 | 4800 t/a | 0 |
|  | 锅炉烟气治理 | 收集的烟尘 | 1317.5 t/a | 0 |
|  | 碎浆 | 废塑料 | 161 t/a | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 150 t/a | 0 |

6、企业现有污染物治理中存在的问题及整改措施

目前企业瓦楞纸生产采用燃煤锅炉供热，生活用纸生产采用燃生物质锅炉供热，煤和生物质均为非清洁能源。本项目实施后，生活用纸生产将采用燃气锅炉供热，淘汰生物质锅炉，同时要求企业按照政府相关要求，落实燃煤锅炉的整改和淘汰。

## 3.3工程分析

3.3.1本项目主要生产设备(见表3-9、表3-10)

表3-9  新增主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号或规格 | 数量(台/套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新月型卫生纸机 | 2850/1300 | 2 | 用于生活用纸生产 |
| 2 | 新月型卫生纸机 | 4200/1300 | 2 | 用于生活用纸生产 |
| 3 | 磨浆机 | DD660 | 8 | 用于磨浆 |
| 4 | 转鼓式碎浆机 | 3000 mm | 1 | 用于碎浆 |
| 5 | 多圆盘水处理器 |  | 2 | 用于水处理 |
| 6 | 燃气锅炉 | 20吨 | 1 | 用于供热 |

表3-10  淘汰主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号或规格 | 数量(台/套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单圆网单缸卫生纸机 | 2950 | 10 | 用于生活用纸生产 |
| 2 | 单圆网单缸卫生纸机 | 3700 | 10 | 用于生活用纸生产 |
| 3 | 磨浆机 | ZDP550 | 16 | 用于磨浆 |
| 4 | 碎浆机 | 5 m3 | 4 | 用于碎浆 |
| 5 | 浅层气浮净水器 | CQJ-12 | 2 | 用于水处理 |
| 6 | 生物质锅炉 | 8吨 | 2 | 用于供热 |

3.3.2主要原辅材料及能源消耗(见表3-11)

表3-11  主要物料和能源消耗表

| 序号 | 名称 | 单耗(t/t纸) | 年用量(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品木浆 | 0.994 | 59640 | 生活用纸 |
| 2 | 湿强剂 | 0.008 | 480 |  |
| 3 | 剥离剂 | 0.001 | 60 |  |
| 4 | 天然气 | 150 m3 | 900万m3 |  |
| 5 | 水 | 10.185 | 611100 |  |
| 6 | 电 | 500 kwh/t纸 | 3000万kwh/a |  |

3.3.3本项目先进性说明

本项目为技改项目，新月型卫生纸机与传统圆网卫生纸机相比，其先进性主要体现在能源消耗、水处理、流程设计等方面，具体表现在：

1、脱水方式

现有圆网纸机脱水方式为重力脱水，依靠网笼内外液位差脱水，脱水速度慢，成型后传递到毛毯的湿纸幅水分高，真空泵能耗大，且纤维在网笼内停留时间长，容易絮聚，需添加纤维分散剂，因纤维分散剂需大量新鲜水溶解，造成单位产品排水量大，纤维流失多，新月型纸机脱水方式为离心脱水，依靠网部张力在高转速下离心脱水，脱水效率高，湿纸幅传递到毛毯后水分低，真空泵能耗降低50%以上，因纤维通过流浆箱直接喷到长网部，几乎没有停留时间，不需添加纤维分散剂，单位产品排水量下降10%。

2、烘干方式

现有圆网纸机烘缸为铸铁烘缸，厚度在100 mm以上，蒸汽传热效率差，现有烘缸汽罩为蒸汽加热型汽罩，需大量新鲜蒸汽加热保持温度以防止蒸发的水蒸汽冷凝滴水，本项目新月型纸机烘缸采用意大利钢质烘缸，钢板厚度50 mm，热传递效率高，烘缸汽罩采用韩国热风汽罩，使用烘缸排出的二次蒸汽加热汽罩，吨纸蒸汽消耗约2吨，下降近50%。

3、流程设计

传统圆网纸机因单机产量低，纸机摆布分散，白水流程普遍采用敞开式设计，即将各台纸机多余白水流入地沟，汇总至调节池进水处理然后回用，这样设计的优点是：1)资金投入少；2)处理后水质纯净，成品纸质量有保障；3)流程简单操作方便。缺点主要是纤维流失大，有大量的污泥产生。技改项目的白水流程采用封闭式设计，各纸机设计有封闭白水池与机架、地面冲洗水隔离，通过泵打到白水塔，这样设计的优点是：1)白水处理量少，纤维流失少，水处理产生的细小纤维直接回用，无固废排放；2)水处理后的超清白水可作为高压水清洗长网、毛毯，减少新鲜水用量，缺点是：流程复杂，手工几乎无法完成操作，设计有独立的plc控制系统，资金投入大。

4、工艺设计

采用针叶、阔叶木浆分开制浆，在保证短纤维分丝帚化的同时加大长纤维的切断，网部采用低浓上浆，单机配备网前筛，筛缝的选型充分考虑制浆及水处理特性，在保证通过量的同时筛选出影响成品纸质量的杂质(如毛毯纤维、产生黑点的颗粒物)。

3.3.3本项目工艺流程

1、工艺流程及产污环节图

图3-10  本项目生活用纸生产工艺流程图

工艺说明：

首先将外购的商品木浆与水按一定的比例加入到水力碎浆机中进行碎解，从而把浆板碎解成浓度为4％的粗浆。通过斜筛将粗浆滤成5%的浓度，并在浆池中储存。接着用磨浆机将料浆中的木浆磨细，并在储浆池中储存，通过压滤筛，过滤掉料浆中的杂质。

为使料浆达到抄纸料浆浓度要求，需进一步稀释料浆，加入一定量的中水，使料浆浓度稀释至2.5%左右，加入助剂分散剂、强湿剂和剥离剂。经上述处理后的料浆进入纸机网部成型，成型后的浆料浓度为40%，网部成型后经蒸汽烘干脱水后(出纸干度为92.5%)，卷取后得到大轴纸。

从纸机出来的大轴纸即原纸，原纸经复卷、分切后，进行小卷包装，装袋。原纸经复卷，分切处理后分别进入餐巾纸机和面巾纸机(卫生纸直接复卷后包装)。产品经过消毒后，餐巾纸装袋，面巾纸装于盒抽式面巾纸盒，装箱(项目包装材料外购)。生产纸巾的加工区配备能够满足需要消毒场所所需数量的紫外灯等设施，用紫外线灯等空气消毒装置定时消毒，并定期对地面、墙面、顶面及工作台面进行清洁和消毒。此外，在纸巾生产加工区与非生产加工区之间，必须设置缓冲区。缓冲区必须配备流动水洗手池，操作人员在每次操作之前，必须清洗、消毒双手。项目原料、产品质量委托有资质单位对产品质量进行检验，不设质检车间，产品包装材料外购。

3.3.4主要设备产能分析

根据江苏信诺轨道科技有限公司提供的设备资料，2850/1300新月型卫生纸机和4200/1300新月型卫生纸机设备参数情况详见表3-12。

表3-12  2850/1300新月型卫生纸机和4200/1300新月型卫生纸机设备参数表

| 主要技术参数和工艺参数 |  | 2850/1300新月型卫生纸机 | 4200/1300新月型卫生纸机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产品种 |  | 卫生纸、餐巾纸 | 卫生纸、餐巾纸 |
| 净纸宽度 |  | 2900 mm | 4200 mm |
| 抄造定量 |  | 14~18 g/m2 | 14~18 g/m2 |
| 传动车速 |  | 1300 m/min | 1300 m/min |
| 工作车速 |  | 1100~1200 m/min | 1100~1200 m/min |
| 轨距 |  | 3800 mm | 5150 mm |
| 外形尺寸 |  | 18.0 m × 9.0 m × 7.5 m | 18.0 m × 10.5 m × 7.5 m |
| 上浆浓度 |  | 0.1~0.15% | 0.1~0.15% |
| 速比 |  | 25~35% | 25~35% |
| 纸页干度 | 出网笼干度 | 28~32% | 28~32% |
|  | 进烘缸干度 | 38~42% | 38~42% |
|  | 出烘缸干度 | 90~94% | 90~94% |
|  | 成纸干度 | 90~94% | 90~94% |
| 横向收缩率 |  | 3~5% | 3~5% |
| 日运转时间 |  | 22小时 | 22小时 |
| 抄造率 |  | 97% | 97% |
| 成品率 |  | 95% | 95% |

2850/1300新月型卫生纸机抄造定量为14~18 g/m2(平均15 g/m2)，工作车速为1100~1200 m/min，净纸宽度为2900 mm，速比25%，纸机抄造率为97%，成品率95%，日运转时间22 h，则单台2850/1300新月型卫生纸机最大日产量约为：

2900×1200×(1-25%)×15×60×22×97%×95%/1000000000=47.62 t/d

4200/1300新月型卫生纸机抄造定量为14~18 g/m2(平均15 g/m2)，工作车速为1100~1200 m/min，净纸宽度为4200 mm，速比25%，纸机抄造率为97%，成品率95%，日运转时间22 h，则单台4200/1300新月型卫生纸机最大日产量约为：

4200×1200×(1-25%)×15×60×22×97%×95%/1000000000=68.97 t/d

则2台2850/1300新月型卫生纸机和2台3700单圆网单缸卫生纸机合计最大产能为7万t/a，项目设计产能为6万吨/年，设计产能占最大产能的85.7%，可以得出最大产能与设计产能符合的结论。

3.3.5物料平衡与水平衡

1、浆水平衡图

废渣0.1/0.2/50

商品木浆 934/994/94

10/23924/0.04

944/24918/4

碎浆机

斜  筛

浆池储存

磨浆机

储浆池

白水 3/5076/0.06

941/19842/5

941/19842/5

941/19842/5

941/19842/5

4.8/11402.2/0.04

0.4/956/0.04

白水 0.1/181/0.06

干损纸 37/40/92.5

白水池

调浆池

混合浆池

纸机网部

烘 干

复卷分切

包装

成品纸 925/1000/92.5

湿强剂8、剥离剂1、

新鲜水10185、中水34594、

白水322/598324/0.05

925/1000/92.5

干损纸37/40/92.5

962/1040/92.5

蒸发1365

962/2405/40

白水352/673466/0.05

983/32759/3

983/32759/3

碎浆机

斜  筛

磨浆机

储浆池

中水700

压力筛

37.4/996/4

37.3/815/5

37.3/815/5

37.3/1515/2.5

37.2/1514.8/2.5

A/B/C

A：绝干纤维量，kg

B：浆木总质量，kg

C：绝干纤维占浆木量的比例，%

图3-11  本项目生活用纸生产浆水平衡图

2、水平衡图

35294

35294

8823

40

1040

1365

0.2

2405

44117

675723

634606

46522

40

994

9

10185

图3-12  本项目生活用纸生产水平衡图

4400

104400

144780

2491800

960

919700

4673660

4598660

3678960

3678960

540

4400

59640

3000

360

3360

13500

933200

60430260

55756600

4923800

1062980

16560

图3-13  项目技改后全厂水平衡图

3.3.6风险识别

3.3.6.1物质危险性分析

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(以下简称“导则”)和《环境风险评价实用技术和方法》(以下简称“方法”)规定，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质属应该进行危险性评价的以及毒物危害程度的分级。按导则进行危险性判别的标准见表3-13，毒物危害程度分级见表3-14。

表3-13  物质危险性标准（参见“导则”）

| 类 别 |  | LD50 (大鼠经口) mg/kg | LD50 (大鼠经皮)mg/kg | LC50(小鼠吸入，4h)mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 (剧毒物质) | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 (剧毒物质) | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 (一般毒物) | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1(易燃物质) | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物； 其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2(易燃物质) | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3(易燃物质) | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质(易爆物质) |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

表3-14  毒物危害程度分级（参见“方法”）

| 指 标 |  | 分 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I (极度危害) | II (高度危害) | III(中度危害) | IV(轻度危害) |
| 危害 中毒 | 吸入LC50 (mg/m3) | <200 | 200— | 2000— | >20000 |
|  | 经皮LD50 (mg/kg) | <100 | 100— | 500— | >2500 |
|  | 经口LD50 (mg/kg) | <25 | 25— | 500— | >5000 |
| 致癌性 |  | 人体致癌物 | 可疑人体致癌 | 实验动物致癌 | 无致癌性 |

本项目主要生产生活用纸，在生产过程中所涉及到的主要原辅材料及产品详见表3-15。

表3-15  原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 年消耗量（t/a) | 包装形式 | 贮存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品木浆 | 59640 | / | 车间 |
| 2 | 湿强剂 | 480 | 袋装 | 车间 |
| 3 | 剥离剂 | 60 | 桶装 | 车间 |

使用的原料和产品均无重大危险源物质。但该项目原料用纸及成品数量较大，属于易燃物质。

### 3.3.6.2危险单元及重大危险源识别

1、危险单元识别

本项目原料用纸及产品均由汽车运输，根据本项目生产特征，确定危险功能单元为原料用纸和产品储存场所、污水处理站，详见表3-16。

表3-16  功能单元划分

| 序号 | 单元名称 | 单元功能 | 主要危险物质 | 风险识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料纸堆场 | 储存单元 | 原料用纸 | 火灾 |
| 2 | 成品仓库 | 储存单元 | 成品纸 | 火灾 |
| 3 | 污水处理站 | 环保设施 | COD、SS | 泄漏 |

2、重大危险源识别

以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2004)附录、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字[2004]56号文)为重大危险源辨识依据，按下式计算，若满足则定为重大危险源，不满足则不是重大危险源。

q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：q1，q2…qn－每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn－与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

根据核查，纸张不属于《重大危险源辨识》(GB18218-2000)范围内，因此本项目无重大危险源。

### 3.3.6.3生产过程主要危险、有害因素辨识

本项目在物料输送、贮运和生产过程存在的事故主要有污染事故和风险事故。

1、污染事故因素识别

污染事故指三废治理系统故障或生产系统设备、管道阀门破损引起的物料泄漏，由于污染物超标排放或有毒有害物质的泄漏，将对环境造成严重影响。

2、风险事故因素识别

风险事故是由于采用的装置、使用的物料和生产的产品等方面的原因，使整个生产系统存在着潜在的风险性事故(如爆炸、火灾、有毒有害物质大量泄漏)，尽管发生几率极低，但这种风险事故的发生将会造成人身伤害和财产重大损失，事实上这类事故属于劳动保护和安全生产范畴。

3.3.6.4源项分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T-2004)的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。

本项目可能出现的污染事故主要有商品木浆、成品纸燃烧引发的火灾事故，污水处理设施事故排放事故。

## 3.4污染源源强核算

3.4.1废水污染源分析

本项目废水主要包括造纸废水、反冲洗废水。

(1)造纸废水

本项目生产中排放的废水主要为造纸废水，根据企业提供的资料和项目产品水平衡图分析(图3-11和图3-12)，造纸白水产生量约为675.723t/t纸，其中634.606 t直接回用于碎浆和造纸工序，造纸废水产生量约为44.117 t/t纸，即8823 t/d、2646900 t/a。目前厂区内的生产废水回用率约为80%，经过厂区内污水处理站处理后有35.294 t水可回用于碎纸和造纸工序，因此吨产品需补充新鲜水量约为10.185 t。因此本项目造纸废水产生量约8823 t/d(2646900 t/a)，造纸废水纳入厂区废水处理设施，采用气浮法处理造纸废水，现有废水处理设施的设计处理能力为12000 t/d，处理后的废水部分作为中水回用到车间，剩余部分排入嘉善大成环保污水处理有限公司污水网管，生活用纸吨产品废水排放量约为8.823 t，则本项目造纸废水排放量约为1765 t/d(529500 t/a)，项目废水中水回用率约为80%，白水重复利用率约为93.9%。废水处理工艺流程图见图3-14。

图3-14  项目生活用纸废水处理工艺流程图

清水池

造纸废水

根据建设项目竣工环境保护验收检测报告(嘉环监[2014]第52号)，造纸废水中CODCr产生浓度CODCr约为554 mg/L、NH3-N约为0.584 mg/L、SS约为133 mg/L，造纸废水中各污染物的产生及排放量见表3-17。

表3-17  本项目造纸废水中各污染物的产生量及排放情况表

| 污染物名称 |  | 产生情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) |
| 造纸废水 | 废水量 | / | 2646900 | / | 529500 |
|  | COD | 554 | 1466.383 | 100 | 52.950 |
|  | NH3-N* | 0.584 | 1.546 | 15 | 7.943 |
|  | SS | 133 | 352.038 | 70 | 37.065 |

*注：按嘉善大成环保污水厂最终排放计。

(2)反冲洗废水

本项目锅炉用水采用软水(去离子水)，软水处理采用钠离子型离子交换树脂将钙镁离子去除，通过离子交换树脂将形成硬度的钙镁离子置换为钠离子，产水就是锅炉软化水。根据调查，企业需定期对离子交换树脂进行反冲洗，平均每5天冲洗一次，废水产生量约为1.5 t/次，即90 t/a。该废水含有少量的钙镁等离子，其水质浓度约为CODCr 30~50 mg/L、SS 80~120 mg/L，评价取CODCr 40 mg/L、SS 100 mg/L，则各污染物产生量分别为CODCr 0.004 t/a、SS 0.009 t/a。

(3)合计

本项目生产废水经处理后部分回用于生产，其余达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入嘉善大成环保污水处理有限公司污水管网，嘉善大成环保污水厂出水执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的一级标准。

本项目废水产生及排放情况汇总表见表3-18。

表3-18  本项目废水产生及排放情况

| 序号 | 污染物名称 |  | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/L) | 排放量* (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造纸废水 | 废水量 | / | 2646900 | / | 529500 |
|  |  | CODCr | 554 | 1466.383 | 100 | 52.950 |
|  |  | NH3-N | 0.584 | 1.546 | 15 | 7.943 |
|  |  | SS | 133 | 352.038 | 70 | 37.065 |
| 2 | 反冲洗废水 | 废水量 | / | 90 | / | 90 |
|  |  | CODCr | 40 | 0.004 | 100 | 0.009 |
|  |  | SS | 100 | 0.009 | 70 | 0.006 |
| 3 | 合计 | 废水量 | / | 2646990 | / | 529590 |
|  |  | CODCr | / | 1466.387 | 100 | 52.959 |
|  |  | NH3-N | / | 1.546 | 15 | 7.944 |
|  |  | SS | / | 352.047 | 70 | 37.071 |

*注：按嘉善大成环保污水厂最终排放计。

(4)满负荷生产情况下废水最大日产生量计算

由于造纸行业存在淡旺季之分，且本项目设计生产能力小于设备产能，单天可能出现满负荷生产的情形，主要生产线单日满负荷生产能力如下：

本项目生产的2条2850/1300新月型卫生纸机生产线和2条4200/1300新月型卫生纸机生产线，合计最大产能为7.0万t/a，合233.18 t/d。

根据产能分析和造纸废水排污系数，则本项目单日满负荷生产能力、最大日废水产生量和最大日废水污染物排放情况见表3-19。

表3-19  项目满负荷生产情况下废水发生情况

| 污染源 | 生产能力(t/d) |  | 废水产生量(t/d) |  | CODCr(满负荷工况下) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 工况 | 满负荷 工况 | 正常 工况 | 满负荷 工况 | 浓度 (mg/L) | 产生量(t/d) |
| 生活用纸造纸废水 | 200 | 233.18 | 8823 | 10293.5 | 554 | 5.703 |
| 反冲洗废水 | / | / | 0.3 | 0.3 | 40 | 0.00001 |
| 合计 | / | / | 8823.3 | 10293.8 | / | 5.703 |

由表3-19可以看出，本项目满负荷生产情况下，废水产生量为10293.8 t/d，CODCr产生量为5.703 t/d，企业厂区废水处理设施的设计处理能力为12000 t/d，因此废水处理设施能满足满负荷生产情况下废水治理要求。

3.4.2废气污染源分布及产生量

项目烘干过程会产生大量的水蒸汽，采取冷凝措施后，排放量很小，评价不对其进行分析。因此产生的废气主要为燃天然气锅炉烟气、污水处理站恶臭。

(1)燃天然气锅炉烟气

本项目拟淘汰燃生物质锅炉，新增1台燃天然气锅炉为烘干工序供热，燃气过程中有燃气烟气产生。天然气为清洁能源，在燃烧过程中排放的污染物很少，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的“热力生产和供应行业(包括工业锅炉)”排污系数，具体详见表3-20。

表3-20  工业锅炉产排污系数表-燃气工业锅炉

| 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气量 | Nm3/万m3原料 | 136259.17 | 136259.17 |
| SO2 | kg/万m3原料 | 0.02S* | 0.02S* |
| NOx | kg/万m3原料 | 18.71 | 18.71 |

注：S*——含硫率，200 mg/m3。

本项目实施后天然气年用量约为900万m3，所用天然气含硫率以200 mg/m3计，根据表3-20中所示产污系数，燃气烟气污染物产生量：废气量12263万Nm3/a、SO2 3.6 t/a、NOx 16.84 t/a。燃气烟气经排气筒高空排放，根据表3-20中所示排污系数，燃气烟气污染物排放量：废气量12263万Nm3/a、SO2 3.6 t/a(29.4 mg/m3)、NOx 16.84 t/a(137.3mg/m3)。

(2)污水处理站恶臭

污水处理站在污水处理过程中会产生少量氨气、硫化氢等混合性恶臭气体。污水处理站恶臭气体产生源主要包括调节池、兼氧池、污泥浓缩池等。根据现装调查和相关统计资料，本项目污水处理恶臭污染物排放量见表3-21。

表3-21  污水处理构筑物恶臭污染物排放量

| 构筑物名称 | NH3（mg/s.m²） | H2S（mg/s.m²） |
| --- | --- | --- |
| 污泥池 | 0.18 | 1.3×10-3 |

本项目废水利用企业现有废水预处理设施和中水回用设施，无需扩建废水预处理设施和中水回用设施，因此本项目实施后恶臭污染源维持不变，无新增恶臭污染物排放。本项目实施后恶臭污染物产生量较少。

(3)拟采取的废气治理措施

锅炉天然气燃烧废气收集后经不低于8 m高排气筒高空排放。

(4)项目废气源强汇总

本项目废气污染源强汇总见表3-22。

表3-22  本项目废气污染源强汇总表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气燃烧废气 | SO2 | 3.6 | 0 | 3.6 |
|  |  | NOX | 16.84 | 0 | 16.84 |

3.4.3噪声污染源分析

本项目噪声源主要为生产设备产生的噪声，主要噪声设备噪声级见表3-23。

表3-23  企业现有主要噪声源强汇总表

| 序号 | 名称 | 噪声级(dB) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装机 | 70~75 |
| 2 | 切纸机 | 75~80 |
| 3 | 缠绕机 | 70~75 |
| 4 | 磨床 | 75~80 |
| 5 | 折叠机 | 70~75 |
| 6 | 复卷机 | 70~75 |
| 7 | 新月型卫生纸机 | 70~75 |
| 8 | 盘磨机 | 75~80 |
| 9 | 泵 | 75~80 |
| 10 | 碎浆机 | 80~85 |
| 11 | 压力筛 | 70~75 |
| 12 | 风机 | 70~80 |

3.4.4固体废弃物分析

1、固废产生情况

本项目产生的固废主要为废渣和污水处理站污泥，产生情况见表3-24。

表3-24  固废产生情况一览表

| - 序号 | - 副产物或固废名称 | - 产生工序 | - 形态 | - 主要成分 | - 预测产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 废渣 | 压力筛 | 固态 | 杂质 | 12 t/a |
| - 2 | - 污水处理站污泥 | - 废水处理工序 | - 固态 | 纸浆 | - 45000 t/a |

2、固废属性判定

(1)固体废弃物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），本项目副产物判定见表3-25。

表3-25  固废属性判定一览表

| - 序号 | - 副产物或固废名称 | - 产生工序 | - 形态 | - 主要成分 | - 是否属固体废弃物 | - 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 废渣 | 压力筛 | - 固态 | 杂质 | - 是 | - 4.2-a |
| - 2 | - 污水处理站污泥 | - 废水处理工序 | - 固态 | 纸浆 | - 是 | - 4.3-e |

(2)危险废物属性判定

本项目固体废物危险废物属性判定结果见表3-26。

表3-26  危废属性判定一览表

| - 序号 | - 副产物或固废名称 | - 产生工序 | - 主要成分 | - 是否属危险废物 | - 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 废渣 | 压力筛 | 杂质 | - 否 | - / |
| - 2 | - 污水处理站污泥 | - 废水处理工序 | 纸浆 | - 否 | - / |

3、固废产生情况汇总

本项目固体废弃物分析结果汇总见表3-27。

表3-27   固废分析结果汇总表

| - 序号 | - 副产物或固废名称 | - 产生工序 | - 形态 | - 主要成分 | - 是否属危废 | - 废物代码 | - 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 废渣 | 压力筛 | - 固态 | 杂质 | - 否 | - / | - 12 t/a |
| - 2 | - 污水处理站污泥 | - 废水处理工序 | - 固态 | 纸浆 | - 否 | - / | - 45000 t/a |

3.4.5污染源汇总

本项目污染源产生及排放情况汇总见表3-28。

表3-28  污染源汇总表

| 类型 | 项 目 |  | 年产生量(t/a) | 年削减量(t/a) | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 2646990 | 2117400 | 529590 |
|  |  | CODCr | 1466.387 | 1413.428 | 52.959 |
|  |  | NH3-N | 1.546 | / | 7.944 |
|  |  | SS | 352.047 | 314.976 | 37.071 |
| 废气 | 天然气燃烧废气 | SO2 | 3.600 | 0 | 3.600 |
|  |  | NOX | 16.840 | 0 | 16.840 |
| 固废 | 废渣 |  | - 12 | - 12 | 0 |
|  | - 污水处理站污泥 |  | - 45000 | - 45000 | 0 |

表3-29  技改项目拟采取的环保措施汇总

| 内容 类型 | 污染物名称 |  | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 造纸废水 | COD、NH3-N、SS等 | 生产废水经处理后部分回用于生产，其余经预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后排入嘉善大成环保污水处理有限公司处理，经集中处理达标后排入塘港。 |
|  | 反冲洗废水 |  |  |
| 废气 | 天然气 燃烧废气 | SO2、NOx | 收集后经不低于8 m高排气筒高空排放 |
| 固废 | 废渣 |  | 环卫部门清运 |
|  | 污水处理站污泥 |  | 回用于瓦楞纸造纸工艺 |

本项目实施后全厂污染源排放情况汇总见表3-30。

表3-30  技改项目实施后全厂污染源强汇总表

单位：t/a

| 类型 | 污染物类型 |  | 现有 排放量 | 本项目 排放量 | 以新带老 削减量 | 项目实施后 总排放量 | 排放增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产 废水 | 废水量 | 981650 | 529590 | 588240 | 923000 | -58650 |
|  |  | CODCr | 98.165 | 52.959 | 58.824 | 92.300 | -5.865 |
|  |  | NH3-N | 14.725 | 7.944 | 8.824 | 13.845 | -0.880 |
|  |  | SS | 68.716 | 37.071 | 41.177 | 64.610 | -4.106 |
|  | 生活 污水 | 废水量 | 10200 | 0 | / | 10200 | / |
|  |  | CODCr | 1.020 | 0 | / | 1.020 | / |
|  |  | NH3-N | 0.153 | 0 | / | 0.153 | / |
|  |  | SS | 0.714 | 0 | / | 0.714 | / |
|  | 合计 | 废水量 | 991850 | 529590 | 588240 | 933200 | -58650 |
|  |  | CODCr | 99.185 | 52.959 | 58.824 | 93.320 | -5.865 |
|  |  | NH3-N | 14.878 | 7.944 | 8.824 | 13.998 | -0.880 |
|  |  | SS | 69.430 | 37.071 | 41.177 | 65.324 | -4.106 |
| 废气 | 锅炉 废气 | 烟尘 | 6.621 | / | 4.512 | 2.109 | -4.512 |
|  |  | SO2 | 25.680 | 3.600 | 4.080 | 25.200 | -4.080 |
|  |  | NOx | 57.555 | 16.840 | 24.480 | 49.915 | -24.480 |
|  | 恶臭 | NH3 | 0.057 | 0 | / | 0.057 | / |
|  |  | H2S | 0.00019 | 0 | / | 0.00019 | / |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.032 | 0 | / | 0.032 | / |
| 固废 | 废渣 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 煤渣 |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | 燃料灰渣 |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | 收集的烟尘 |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | 废塑料 |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 |

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

嘉善县位于中国长江三角洲东南侧，地处江浙沪两省一市交界处，是浙江省接轨上海第一站，全县总面积507.68平方公里，地理位置优越，水陆交通便捷，是杭嘉湖平原的交通枢纽。

本项目选址于嘉善县姚庄镇东方路529号，其周围具体环境如下：

东面：选址东面为前程新型建材、恒泰构件等工业企业，东侧距厂界约130米为陈斗浜居民点；

南面：选址南面为农田，东南侧距厂界约325 m为叶荡农居点农居点；

西面：选址西面为东南锆业化工、奕帆纸业、俞汇网板等工业企业，西南侧距厂界约140米为俞汇村农居点；

北面：选址北面为康力纸制品、宏盛五金、金路电路、俞汇东方路，路对面为合力蜂窝制品、凯达水泥构件、临港水质制管等工业企业，北侧距厂界约140米为洪家村农居点，东北侧距项目厂界750米为俞汇集镇。

详见附图1-项目地理位置示意图、附图3-嘉善县环境功能区划图、附图4-项目区域地理位置示意图、附图5-厂区总平面布置图和附图6-项目周围环境现状照片。

4.1.2地质地貌

嘉善县是长江三角洲冲击平原的一部分，古代原为海涂，长江和钱塘江带来的泥砂受潮汛影响不断淤积，经过长期演变逐渐陆化而成。全县一目平川，以沪杭铁路为界，路南海拔在黄海高程2.5 m左右，路北海拔在黄海高程1.5 m左右，整个地势南高北低，自东南向西北倾斜，全县河网密布，自西南向东北，汇入黄浦江后注入东海。该地区属江南古陆台的东南缘，凹陷的东端。地层基质为第四纪滨海相沉积的粘土质。地体刚性较差。位于地表3.9～14.5 m处的暗绿色黄色粘土层，土质较好，可作持力层，嘉善境内河网密布，是典型的江南水乡。

4.1.3气候特征

嘉善县属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛，日照丰富。年平均气温为15.6℃，最冷月份(1月)平均气温为3.5℃，最热月份(7月)平均气温为27.7℃，极端最低气温为-10.8℃，极端最高气温为38.2℃。全年平均降雨量为1038mm，全年降雨主要集中在4至9月份，雨量占全年的65%以上。嘉善县全年主导风向为东南东风，年平均风速3.5米/秒，春、夏季以东南风为主，秋、冬季则盛行西北风，静风年频率为6%。

4.1.4水文特征

(1)陆地水文

嘉善县河流为太湖流域杭嘉湖平原水网地带、黄浦江上游区。全县河流纵横，

湖荡星罗棋布，河流多由西南向东北汇入黄浦江。河道总长度为1693.7 公里，河网密度为3.34 km/km2，河湖面积72.4 km2(不含内塘养鱼水面)，河网率为14.29%。嘉善县湖荡众多，其中较大湖荡有42 个，湖荡水面积为20.96 平方公里，湖荡周长111.97 km，主要分布在县境北部。面积在1 平方公里以上的湖荡有：汾湖、长白荡、夏墓荡等。嘉善县河流大多为感潮河流，每天二次涨落潮，两次潮差平均滞后40 分钟，该县河

流流向总的是西南向东北流动。该县历年最高水位4.16 m，历年最低水流1.88 m，历年平均水位2.67 m。实测最高潮差0.7 m，实测最低潮差0.00 m。历年平均潮差6.15 m。每年遇洪水位4.39 m，五十年一遇洪水位4.28 m。

(2)地下水水文

嘉善县位于杭嘉湖平原东北部，是第四纪沉降区。第四纪松散沉积物分布广，厚度在50～300 m，岩相岩性变化大，总体上由南西向北东逐渐递增。因基底受东西向北东向构造控制，形成一系列隆起、凹陷相间分布的地块，导致第四纪沉积物厚度呈现地域差异，有的地区甚至出现地层的缺失，而最深的嘉善油车港凹陷厚度达302m，其地层结构的特点是含水层与隔水层相同，层层叠置。逐层超覆含水层组间均有较稳定的黏性土层相隔，最终被全新世海侵形成的厚度大、分布广泛的淤泥质黏性土层覆盖，因海相黏性土层渗透性极低，隔绝了降水和表部潜水的渗入。这样，地表水无从垂直补给，形成封闭性水文地质结构，这种结构使得在大量开采地下水的情况下，地面沉降尤其明显。

4.1.5土壤

土壤以爽水黄斑和黄心青紫泥为主，土壤缺磷少钾，有机质不足，主要种植水稻、小麦、大麦等粮食作物和西瓜、番茄、甘蔗等经济作物。

4.1.6生态环境

根据浙江省林业区划，嘉善地区属浙北平原绿化农田防护林区。由于开发早和人类活动频繁，原生植被早已被人工植被和次生林所取代。区域内平原网旁常见植被有桑、果、竹园，以及柳、乌桕、泡桐、杨等，还营造了不少以水杉、池杉、落羽杉为主的农田防护林。但防护林发展不平衡，树种单一，未成体系，破网断带现象普遍，防护功能不高。区域内的野生动物主要有田鼠、蝙蝠、水蛇、花蛇等，刺猬、野兔等已很少见，没发现珍稀动物。

随着工业园区的开发建设，农田面积逐渐缩小，自然生态环境逐步被人工生态环境所替代。区域植被以人工种植的乔、灌、草及各种花卉为主，动物以少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物为主。

## 4.2社会经济环境概况

4.2.1嘉善县社会经济概况

嘉善县位于江、浙、沪三省(市)交界处，是浙江省接轨上海第一站，距沪、杭、苏均在100公里以内，境内水路、公路、铁路纵横交错，距虹桥、浦东、萧山机场仅需1小时左右车程，交通便捷。历史上因“民风淳朴、地嘉人善”， 故定名为嘉善。素有“鱼米之乡”、“文化之邦”、“银嘉善”之美称。辖区6个镇3个街道，人口约57.4万，土地面积507.68平方公里，其中平原434 平方公里，占85.7%，河流湖泊73平方公里，占14.3%。境内水陆交通发达，沪杭铁路、320国道、沪杭高速公路为东西向三条通道，横贯中部，通航水路38条，其中杭申甲、乙两条航道贯穿全境。

2016年全县实现地区生产总值456.95亿元，可比增长8.3%，其中第一产业增加值24.05亿元，可比下降0.9%；第二产业增加值246.22亿元，可比增长8.7%；第三产业增加值186.68亿元，可比增长9.0%。全县完成财政总收入73.17亿元，比上年增长 9.2%。全县固定资产投资 336.52亿元，比上年增长14.2%，其中投资项目投资 258.43 亿元，比上年增长 11.1%，完成房地产开发投资 78.09亿元，比上年增长25.6%。全县新批外资项目109个（其中新设项目40个），合同利用外资7.17亿美元，比上年下降6.1%；实际利用外资5.09亿美元，比上年增长14%。全县新引进县外内资项目196个，全年实际到位县外内资85.30亿元，比上年增长6.4%。全年外贸进出口总只值232.73亿元，比上年增长9.0%，其中出口总值180.11亿元，比上年增长8.8%，进口总值52.61亿元，比上年增长9.6%。全县实现社会消费品零售总额184.54亿元，比上年增长10.8%；城镇居民人均可支配收入50021元，比上年增长7.4%；农村居民人均可支配29514元，比上年增长 8.5%。

2016 年，全县工业增加值 225.75亿元，可比增长9.2%，占全县生产总值的比重为 49.4%。规模以上（主营业务收入 2000 万元以上）工业企业 712家，工业总产值1090.54 亿元，比上年增长7.5%，其中重工业总产值729.27 亿元，比上年增长10.3%；轻工业总产值 361.26亿元，比上年增长 2.3%。规模以上工业企业全年主营业务收入 974.38 亿元，比上年增长 8.6%；利税总额65.86亿元，比上年增长6.8%，其中利润总额40.09亿元，比上年增长0.9%。农业产值平稳增长，全县农林牧渔业总产值达到48.82亿元，按可比价格计算，比上年下降1.3%。旅游市场发展稳定，全县接待海内外游客1338.58万人次，旅游总收入 150.33亿元，分别比上年增长12.0%和21.9%。其中接待外国、港澳台游客18.66万人次，比上年降低14.5%。其中旅游外汇收入0.31亿美元，比上年降低37.7%。

实施“五水共治”，加快污水处理设施建设，2016年共完成工业污水治理623家，其中入网91家；新建污水管网35公里，累计完成209公里。2016年城市污水处理率92%，比上年提高2.0个百分点；城市生活垃圾无害化处理率为100%；城市用水普及率为100%；公园绿地面积264公顷，比上年增长16.8%。2016年，空气质量全年优良（AQI<100)天数为283天，优良率77.5%，比上年同期下升2.9个百分点；PM2.5平均浓度下降12.8%。截至2016年末，累计创建国家级生态镇9个，创建率100%；创建市级生态村104个，创建率100%。

4.2.1.1发展优势

(1)突出的区位优势

嘉善地理位置得天独厚，东邻上海80公里、西距杭州95公里、北靠苏州90公里，可谓面向大都市（上海）、紧靠大花园（杭州、苏州）。国道320、318线沪杭铁路、沪杭甬高速公路穿境而过，上海虹桥国际机场、浦东国际机场、杭州萧山国际机场一小时左右均可抵达。

上海在新一轮城市发展规划中提出了建设“一城九镇”的发展目标，即以上海中心城区为基础，重点发展市郊的9个卫星镇，其中包括与嘉善相邻的枫泾镇。从地理位置和交通发展趋势看，嘉善将有可能成为上海周边的一个重要的卫星城。

(2)良好的工业经济基础

嘉善以木业、五金机械、电子信息为主导的区域特色经济发展迅猛；开放型经济呈现喜人态势，合同利用外资名列浙江省各县(市)前茅。嘉善正成为台商投资的高密集区、高新技术产业的高成长区、外商投入的高回报区、经济社会发展的高增长区。嘉善县按照“开放兴县、产业强县、生态立县”的总体发展思路，大力推进招商引资的和百姓致富两大工程，工业经济保持快速发展的势头，全县工业实现增加值66.69亿元，同比增长18.7%，为2000年以来发展最快一年。

(3)深厚的历史文化与优越的水乡环境

嘉善历史悠久，是古代吴越文化的发祥地之一，县域内古文化遗址出土文物证实，早在六千多年前，境内的先民就已经在沼泽开田，种植水稻和饲养牲畜。境内水网交织，物产丰饶，民风淳朴，素以鱼米之乡、丝绸之府、文化之邦名扬天下。

4.2.1.2嘉善城市发展的策略选择

1、“长三角”一体化、环杭州湾地区开发、县域发展与嘉善产域定位

(1)“长三角”区域是中国应对全球化的重要的一体化区域：“长三角”经济的崛起，推进“长三角”世界第六大都市带的发展，是改变全球“中心——外围”产业格局的重要区域。

(2)在长三角经济中，浙江省环杭州湾地区的开发、建设是推动长三角经济发展的重要动力；以杭州、宁波大都市为核心，以绍兴、嘉兴、湖州、舟山为重点的现代制造业、旅游业正在快速前进，区域的产业和经济必将得到大规模提升和进一步发展。

(3)嘉善产业发展应积极融入浙江环杭州湾地区整体布局与开发之中，参与区域分工，实施嘉善县的产业定位，适时根据上海大都市的集聚、扩散效应变化调整城市空间开发对策，在外生发展机制尚未大规模形成之前强调内生发展，但必须在内生发展中控制好承担区域功能的预留空间。

2、区域交通结构变化影响城市空间与产业布局

(1)申嘉湖高速公路、苏通高速公路建设将增加嘉善与上海、杭州及苏南的快速联系通道，优化嘉善对外城市交通结构，将对嘉善城市用地，尤其是高速公路出入口附近的地块带来较大的发展机遇。

(2)沪杭高速铁路、城际轻轨建设已提上议事日程，在未来发展中以TOD为导向进行的城市空间重组将影响嘉善的城市用地与产业布局。

3、水乡文化与城市形象提升

(1)加强水环境整治，县域污水处理工程应统一纳入嘉兴市污水排海处理工程进行统一收集、处理、排放，从而营造水清、岸绿的城市滨水环境。

(2)加强水系梳理同时应防止在城市建设过程中随意填埋河道，保证水面率不降低，在城市空间发展中应处处体现江南水乡文化特色。

(3)根据嘉善江南水乡的地域特色与历史文化内涵，规划在城市特色塑造上强调自然与文化的特色，提升嘉善城市形象与品位

4.2.1.3城市发展目标

城市发展的总目标是：构筑“效率城市、公平社会、宜居环境”。力争在规划期内把嘉善建设为经济繁荣、富于创新、社会文明、环境优美的现代化宜居城市。

具体目标如下：

经济发展：加强支柱产业和创新产业发展，坚持以提高产业素质，效益和技术层次为中心，以提高综合配套能力和核心产业关联度为重点，优化产业结构，加快与国际接轨。实现经济增长由粗放型向集约型、由速度型向效益型转变。

城市建设：建设中心明确、结构合理、环境优美、交通便利、基础设施完备、游憩空间充裕的现代化城市。

自然环境：注重环境保护，结合水网密集的自然条件，以楔、带、廊为基础，建设绿化系统和绿色空间体系，形成人与自然和谐的生态环境。

基础设施：从完善城市整体功能出发，突出重点，统筹兼顾，加快与区域衔接的交通、能源等基础设施建设，确保满足嘉善县经济社会发展需要，并从基本适应型向适度超前型转变。

社会事业：实施“科教兴国”战略，引进人才，提高人口素质，推进社会进步，挖掘人文资源，加快文化设施建设，注重精神文明建设，提升城市品位。

4.2.2嘉善县姚庄镇概况

姚庄，也称姚庄桥。集镇南面有洪福庵，中间有洪福桥。当时寺院主人姓姚，集镇周围土地和水港也属姚姓所有，故名姚庄。洪福桥又名姚庄桥。明清时，境属奉贤乡九北区。1931年(民国20年)，设姚庄桥镇、清凉庵镇，1947年(民国36年)合并为清姚乡。1949年5月解放，6月建立清姚乡人民政府，属西塘区。1950年5月，分设为姚庄乡、清凉乡，1956 年2月合并。1958年10月，与干窑、里泽两乡及干窑镇合并成立干窑公社。1961年4月，调整规模，分别成立公社。1983年，改公社为乡。1994年12月，撤乡建镇，称姚庄镇。

姚庄历史文化悠久，人文景观独特，拥有省级文保单位大往圩遗址，县级文保单位莲花禅寺和净土桥凉亭。姚庄镇通过发展高效生态农业，渐成黄桃、蘑菇、大棚蔬菜三大产业。全镇以“绿色食品”锦绣黄桃为主的果树面积达到10000亩，种植面积列全国之首，荣获“浙江省黄桃之乡”称号。绿色蘑菇栽培面积2000万平方尺，是“中国蘑菇之乡”。大棚蔬菜栽培面积5000多亩。通过大力实施招商引资“一号工程”和“百姓致富工程”，全镇已累计引进外资企业76家，合同利用外资3.74亿美元，实际利用外资2.5亿美元，引进县外内资企业46家，吸收县外资金29.9亿元，实际到位20.35亿元。基本形成了以太阳能源、精密机械、汽车配件、电子元件、运动器材、复合面料、皮革服装、食品加工为主的特色产业。通过新商贸区建设，拓展了镇域规模，新建成市民文化广场、中学、中心小学、中心幼儿园、卫生院综合大楼和商贸中心等公共服务设施。

## 4.3区域污染源调查

本项目选址于嘉善县姚庄镇东方路529号企业现有厂区内，根据现场踏勘，周边污染物排放源主要以造纸及纸制品企业、水泥制品企业和五金电器化工企业为主。其中造纸及纸制品行业主要有嘉善宇星纸业有限公司、嘉兴福鑫纸业有限公司和嘉善泰力蜂窝制品有限公司等；水泥制品行业主要有嘉善申隆制管有限公司、嘉善前程新型建材有限公司、嘉善申友构件厂、嘉善宏润构件厂、嘉善申联制管有限公司、嘉善申峰水泥构件厂和嘉善恒发水泥制品厂等；五金电器化工企业主要有嘉善宏盛五金机械有限公司、嘉善金路电器制作有限公司和嘉善东南锆业化工厂等。

上述企业主要污染物的排放量见表4-1。为方便叙述，本评价对造纸和水泥制品企业的污染排放情况按行业进行统计。

表4-1  周边企业污染物排放情况汇总

| 企业名称 污染物 |  | 造纸行业 | 水泥制品行业 | 东南锆业 | 宏盛五金机械 | 金路电器制作 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 (m3/a) | 528.24×104 | 2640 | 182 | 2100 | 2160 | 528.95×104 |
|  | COD (t/a) | 528.24 | 0.264 | 0.018 | 0.21 | 0.216 | 528.95 |
| 废气 （t/a） | 废气量 (万m3/a) | 5.57×104 | 1500 | 220 | 110 | / | 5.753×104 |
|  | 烟尘 | 62.28 | 0.93 | 0.44 | 0.15 | / | 63.8 |
|  | SO2 | 191.8 | 11.74 | 1.92 | 0.75 | / | 206.21 |
|  | 粉尘 | 26.5 | 60.25 | / | / | / | 86.75 |
|  | 甲醛 | / | / | 0.2261 | / | / | 0.2261 |
|  | 蒽油 | / | / | 0.0245 | / | / | 0.0245 |
|  | HCl | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 |
| 固废（t/a） | 工业固废 | 0（27765） | 0（253） | 0（650） | 0（292.8） | 0（1.0） | 0（28962） |
|  | 生活垃圾 | 0（128） | 0（28.5） | 0（6.0） | 0（7.5） | 0（3.0） | 0（173） |

由表4-1可知，周围主要污染源的废水排放量为528.95万m3/a、COD 528.95 t/a，废气排放量为5.753×104万m3/a，烟尘为63.8 t/a、SO2为206.31 t/a、工业粉尘为86.75 t/a、甲醛0.2261 t/a、蒽油0.0245 t/a、HCl为0.05 t/a。工业固废产生量为28962 t/a、生活垃圾产生量为173 t/a。

在上述企业中，污染物排放量较大的企业主要以造纸和纸制品企业为主，相关水泥制品企业污染情况次之，再次分别为东南锆业、宏盛五金机械和金路电器公司。上述企业所排的污染物主要为废水污染物和废气污染物，其中废水主要以COD为主，废气污染物主要为烟尘、SO2、工业粉尘以及甲醛、HCl和蒽油等废气。各企业固废均能较好落实去处，最终排放量为0。

## 4.4水环境质量现状评价

4.4.1地表水环境质量现状评价

4.4.1.1评价内容及标准

本项目废水纳入市政污水管网，不排入附近内河，废水最终送嘉善大成环保污水厂集中处理达标后排入塘港，本项目选址地周围水体主要是塘港及其支流，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，塘港执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。项目周边的地表水环境质量现状引用已有现状监测数据，监测单位为浙江新鸿检测技术有限公司，监测时间为2015年5月25日~2015年5月27日，监测断面为塘港(俞汇塘)老俞丁公路交叉断面和新景港俞姚公路交叉断面，具体监测点位见附图1。

4.4.1.2水质监测结果与评价

水质监测结果见表4-2。

表4-2   地表水常规监测数据及评价结果

| 断面 | 日期 | pH |  | DO |  | CODCr |  | BOD5 |  | NH3-N |  | TP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 类别 | 浓度 | 类别 | 浓度 | 类别 | 浓度 | 类别 | 浓度 | 类别 | 浓度 | 类别 |
| 1#塘港(俞汇塘)老俞丁公路交叉断面 | 5.25 | 7.42 | Ⅲ | 5.32 | Ⅲ | 13.7 | Ⅰ | 4.6 | Ⅳ | 0.155 | Ⅱ | 0.129 | Ⅲ |
|  | 5.25 | 7.47 | Ⅲ | 5.30 | Ⅲ | 15.7 | Ⅲ | 4.8 | Ⅳ | 0.119 | Ⅰ | 0.125 | Ⅲ |
|  | 5.26 | 7.40 | Ⅲ | 5.23 | Ⅲ | 14.3 | Ⅰ | 4.7 | Ⅳ | 0.167 | Ⅱ | 0.130 | Ⅲ |
|  | 5.26 | 7.48 | Ⅲ | 5.27 | Ⅲ | 15.3 | Ⅲ | 5.5 | Ⅳ | 0.131 | Ⅰ | 0.133 | Ⅲ |
|  | 5.27 | 7.39 | Ⅲ | 5.14 | Ⅲ | 20.6 | Ⅳ | 6.8 | Ⅴ | 0.167 | Ⅱ | 0.126 | Ⅲ |
|  | 5.27 | 7.45 | Ⅲ | 5.18 | Ⅲ | 17.4 | Ⅲ | 5.8 | Ⅳ | 0.119 | Ⅰ | 0.130 | Ⅲ |
|  | 平均 | 7.44 | Ⅲ | 5.24 | Ⅲ | 16.2 | Ⅲ | 5.4 | Ⅳ | 0.143 | Ⅱ | 0.129 | Ⅲ |
| 2#新景港俞姚公路交叉断面 | 5.25 | 7.45 | Ⅲ | 5.46 | Ⅲ | 12.2 | Ⅰ | 3.0 | Ⅰ | 0.556 | Ⅲ | 0.154 | Ⅲ |
|  | 5.25 | 7.46 | Ⅲ | 5.44 | Ⅲ | 11.0 | Ⅰ | 3.1 | Ⅲ | 0.592 | Ⅲ | 0.151 | Ⅲ |
|  | 5.26 | 7.46 | Ⅲ | 5.43 | Ⅲ | 13.2 | Ⅰ | 4.5 | Ⅳ | 0.568 | Ⅲ | 0.155 | Ⅲ |
|  | 5.26 | 7.47 | Ⅲ | 5.38 | Ⅲ | 13.0 | Ⅰ | 4.5 | Ⅳ | 0.580 | Ⅲ | 0.151 | Ⅲ |
|  | 5.27 | 7.44 | Ⅲ | 5.45 | Ⅲ | 13.2 | Ⅰ | 4.2 | Ⅳ | 0.568 | Ⅲ | 0.155 | Ⅲ |
|  | 5.27 | 7.45 | Ⅲ | 5.47 | Ⅲ | 13.5 | Ⅰ | 4.4 | Ⅳ | 0.544 | Ⅲ | 0.148 | Ⅲ |
|  | 平均 | 7.46 | Ⅲ | 5.44 | Ⅲ | 12.7 | Ⅰ | 4.0 | Ⅲ | 0.568 | Ⅲ | 0.152 | Ⅲ |

根据表4-2常规监测资料可知，塘港水质仅受到轻微污染，塘港(俞汇塘)老俞丁公路交叉断面除了BOD5为Ⅳ类，其余指标均能达到Ⅲ类标准；南塘港西丁公路交叉断面指标均能达到Ⅲ类标准。

通过以上水体水质监测评价结果表明：项目选址区域周围水体受到轻微污染，其中部分水质指标超过该水域水质功能区划Ⅲ类水的要求，该水域已无环境容量。

4.4.2地下水环境质量现状调查及评价

4.4.2.1地下水水文地质调查

1、地下水的赋存条件与分布规律

嘉善县地势平坦，主要为第四纪松散堆积物。成因类型以冲积、冲—湖积、冲—海积、湖—沼积等沉积相为主。岩性：为亚粘土、亚砂土、砂、砂砾层，除亚粘土外，结构较松散，导水性较好，加之厚度又大，是区内地下水分布及运动的重要介质条件。工作区气候温湿多雨，地表水系发育，湖塘星罗棋布，河渠成网，并与地下水有水力联系，有利于松散堆积物中的孔隙潜水和承压水的赋存。另外，嘉善县第四纪以来经历过四次海进，是形成区内微咸水的主要因素。嘉善县地下水主要赋存于松散岩类之中，次为碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞和基岩裂隙中。来源于大气降水和部分地表水渗入。

2、地下水类型与含水岩组划分

嘉善县第四纪松散岩类孔隙水，按其埋藏条件和水力性质等，分为五个含水岩层

(组)：潜水含水岩层(组)、局部浅层承压含水岩层(组)、第Ⅰ承压含水岩层(组)、第Ⅱ承压含水岩层(组)、第Ⅲ承压含水岩层(组)。由于地势平坦，水力坡度极小，造成地下水循环条件十分差，因此大部分地区地下水含铁离子普遍较高。区内主要开采层是第Ⅰ、Ⅱ承压含水岩层(组)。

潜水含水层：分布广泛，厚5 m左右。岩性主要为灰色淤泥质亚粘土。富水性1-3 t/d，水位埋深1-3 m，全为淡水。

第Ⅰ承压含水层：分布在东南部，顶板埋深24-33 m左右，含水层厚度3-24 m。.岩性为灰、灰黄色细砂。富水性弱，降深值10 m时的涌水量为40 t/d。

第Ⅱ承压含水层：分布广泛，顶板埋深92-103 m，含水层厚度20 m左右较稳定，是主要含水层之一，最大单位涌水量可达4.3 L/sm，渗透系数27-46 m/d，一般单井涌水量2000 t/d。

第Ⅲ承压含水层：分布稳定，顶板埋深135-145 m，含水层厚度20-30 m。岩性为粗中砂、细砂、含砾、夹粘土透镜体。是主要含水层之一，富水性强，单位涌水量1.8-3.2 L/sm，渗透系数12-28 m/d，单井涌水量4000 t/d。

3、地下水的补给、迳流、排泄条件

潜水、局部浅层承压水主要补给来源于大气降水，消耗于蒸发和作物生长的蒸腾以及生活用水的提取，属于垂直补给、排泄循环类型。区内地势平坦，地下水位变化幅度不大，加之水力坡度极小，地下水迳流很缓慢，特别是一些低洼地区，地下水迳流条件更差

4.4.2.2区域地下水环境质量现状评价

为了解企业所在区域附近地下水水质状况，本评价引用绍兴市中测检测技术股份有限公司在工程所在区域的地下水监测数据。监测时间为2016年10月29日，采样一次，监测项目包括：pH、铁、高锰酸钾指数、硝酸盐、氨氮、亚硝酸盐、氰化物、六价铬、铅、汞、锰、砷、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、地下水位。监测点位见附图1。监测及评价结果见表 4-3。

表4-3  地下水环境质量现状监测及评价结果

单位：mg/L，除pH外

| 序号 | 项目 | 项目所在地 |  | 华东村 (属于丁栅村) |  | 中联村 |  | 俞汇村 |  | 界泾港村 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果 | 水质类别 | 监测结果 | 水质类别 | 监测结果 | 水质类别 | 监测结果 | 水质类别 | 监测结果 | 水质类别 |
| 1 | 样品性状 描述 | 无色、微浑 | / | 无色、微浑 | / | 无色、微浑 | / | 无色、微浑 | / | 无色、微浑 | / |
| 2 | pH值 (无量纲) | 7.11 | I类 | 7.06 | I类 | 7.09 | I类 | 7.14 | I类 | 7.02 | I类 |
| 3 | 氨氮(mg/L) | 0.144 | Ⅲ类 | 0.132 | 3.60 | 0.101 | 1.2 | 0.167 | Ⅲ类 | 0.156 | 0.937 |
| 4 | 硝酸盐氮(mg/L) | 0.23 | I类 | 0.20 | I类 | 0.24 | I类 | 0.20 | I类 | 0.21 | I类 |
| 5 | 亚硝酸盐氮(mg/L) | 0.008 | II类 | 0.007 | II类 | 0.009 | II类 | 0.007 | II类 | 0.007 | II类 |
| 6 | 挥发酚(mg/L) | 0.0015 | II类 | 0.0011 | II类 | 0.0009 | I类 | 0.0015 | II类 | 0.0011 | II类 |
| 7 | 氰化物(mg/L) | ＜0.001 | I类 | ＜0.001 | I类 | ＜0.001 | I类 | ＜0.001 | I类 | ＜0.001 | I类 |
| 8 | 砷(mg/L) | ＜0.0003 | I类 | ＜0.0003 | I类 | ＜0.0003 | I类 | ＜0.0003 | I类 | ＜0.0003 | I类 |
| 9 | 汞(mg/L) | ＜0.00004 | I类 | ＜0.00004 | I类 | ＜0.00004 | I类 | ＜0.00004 | I类 | ＜0.00004 | I类 |
| 10 | 六价铬(mg/L) | ＜0.004 | I类 | ＜0.004 | I类 | ＜0.004 | I类 | ＜0.004 | I类 | ＜0.004 | I类 |
| 11 | 总硬度(mg/L) | 223 | II类 | 221 | II类 | 187 | II类 | 207 | II类 | 213 | II类 |
| 12 | 铅(mg/L) | ＜0.001 | I类 | ＜0.001 | I类 | ＜0.001 | I类 | ＜0.001 | I类 | ＜0.001 | I类 |
| 13 | 氟化物(mg/L) | 0.25 | I类 | 0.23 | I类 | 0.23 | I类 | 0.24 | I类 | 0.23 | I类 |
| 14 | 镉(mg/L) | ＜0.0001 | I类 | ＜0.0001 | I类 | ＜0.0001 | I类 | ＜0.0001 | I类 | ＜0.0001 | I类 |
| 15 | 铁(mg/L) | 0.11 | II类 | 0.06 | I类 | 0.08 | I类 | 0.04 | I类 | ＜0.03 | I类 |
| 16 | 锰(mg/L) | 0.07 | Ⅲ类 | 0.05 | I类 | ＜0.01 | I类 | ＜0.01 | I类 | ＜0.01 | I类 |
| 17 | 溶解性总固体(mg/L) | 621 | Ⅲ类 | 614 | Ⅲ类 | 516 | Ⅲ类 | 547 | Ⅲ类 | 566 | Ⅲ类 |
| 18 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 1.95 | II类 | 1.88 | II类 | 1.99 | II类 | 1.81 | II类 | 1.90 | II类 |
| 19 | 硫酸盐(mg/L) | 58.5 | II类 | 62.3 | II类 | 54.3 | II类 | 69.9 | II类 | 71.8 | II类 |
| 20 | 氯化物(mg/L) | 65.4 | II类 | 59.3 | II类 | 56.3 | II类 | 55.1 | II类 | 57.4 | II类 |
| 21 | 总大肠菌群(MPN/L) | ＜20 | Ⅲ类 | ＜20 | Ⅲ类 | ＜20 | Ⅲ类 | ＜20 | Ⅲ类 | ＜20 | Ⅲ类 |
| 22 | 细菌总数(个/mL) | 79 | I类 | 82 | I类 | 63 | I类 | 91 | I类 | 93 | I类 |
| 23 | K+ (mmol/L) | 0.328 | / | 0.356 | / | 0.206 | / | 0.374 | / | 0.262 | / |
| 24 | Na+ (mmol/L) | 2.01 | / | 1.60 | / | 1.66 | / | 1.55 | / | 1.88 | / |
| 25 | Ca2+ (mmol/L) | 1.33 | / | 1.49 | / | 1.00 | / | 1.17 | / | 1.27 | / |
| 26 | Mg2+ (mmol/L) | 0.829 | / | 0.667 | / | 0.771 | / | 0.779 | / | 0.838 | / |
| 27 | CO32- (mmol/L) | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 28 | HCO3- (mmol/L) | 3.68 | / | 3.71 | / | 3.06 | / | 2.84 | / | 2.79 | / |
| 29 | Cl- (mmol/L) | 1.84 | / | 1.67 | / | 1.59 | / | 1.55 | / | 1.62 | / |
| 30 | SO42- (mmol/L) | 0.609 | / | 0.649 | / | 0.566 | / | 0.728 | / | 0.748 | / |

注：结果“＜”表示未检出，其数值为该项目检出限

表4-4  区域地下水水位监测结果

| 序号 | 监测点位 | 地下水水位(cm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1#项目所在地 | 100 |
| 2 | 2#华东村(属于丁栅村) | 50 |
| 3 | 3#中联村 | 120 |
| 4 | 4#俞汇村 | 50 |
| 5 | 5#界泾港村 | 100 |

由表4-3可知，监测期间项目所在区域内5个监测点的地下水水质各监测因子均可达到GB/T14848-93《地下水环境质量标准》III 类水质标准。因此，项目周边地下水环境质量状况良好。

## 4.5环境空气质量现状评价

4.5.1嘉善县姚庄镇大气常规监测资料

嘉善县姚庄镇大气常规监测数据引用浙江新鸿检测技术有限公司在1#姚庄工业功能区高昶机械公司处和2#界泾港村委会(丁栅)的大气常规监测数据，监测项目有常规污染物SO2、NO2、PM10，监测时间为2015年5月13日~5月20日，采样频率为连续7天，小时均值每天采样4次，日均值每天采样1次。监测点位见附图7。

1、监测数据及统计结果

详见表4-5。

表4-5  常规污染物监测数据

| 采样地点 | 采样日期 | 采样时间 | 监测结果（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NO2 | SO2 | PM10 |
| 1# 姚庄工业功能区高昶机械公司处 | 2015.05.12 | 2:00~3:00 | 0.027 | 0.018 | 0.064 |
|  |  | 8:00~9:00 | 0.036 | 0.029 |  |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.033 | 0.025 |  |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.031 | 0.022 |  |
|  | 2015.05.13 | 2:00~3:00 | 0.019 | 0.023 | 0.105 |
|  |  | 8:00~9:00 | 0.035 | 0.040 |  |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.031 | 0.035 |  |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.024 | 0.030 |  |
|  | 2015.05.14 | 2:00~3:00 | 0.023 | 0.025 | 0.069 |
|  |  | 8:00~9:00 | 0.032 | 0.037 |  |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.029 | 0.034 |  |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.026 | 0.028 |  |
|  | 2015.05.15 | 2:00~3:00 | 0.032 | 0.024 | 0.056 |
|  |  | 8:00~9:00 | 0.046 | 0.034 |  |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.041 | 0.031 |  |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.039 | 0.027 |  |
|  | 2015.05.16 | 2:00~3:00 | 0.023 | 0.019 | 0.077 |
|  |  | 8:00~9:00 | 0.031 | 0.029 |  |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.029 | 0.027 |  |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.026 | 0.023 |  |
|  | 2015.05.17 | 2:00~3:00 | 0.024 | 0.022 | 0.073 |
|  |  | 8:00~9:00 | 0.032 | 0.033 |  |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.031 | 0.030 |  |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.028 | 0.026 |  |
|  | 2015.05.18 | 2:00~3:00 | 0.022 | 0.019 | 0.083 |
|  |  | 8:00~9:00 | 0.032 | 0.030 |  |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.029 | 0.028 |  |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.025 | 0.022 |  |
| 2# 界泾港 村委会 (丁栅) | 2015.05.12 | 2:00~3:00 | 0.027 | 0.016 | 0.066 |
|  |  | 8:00~9:00 | 0.038 | 0.033 |  |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.035 | 0.029 |  |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.030 | 0.022 |  |
|  | 2015.05.13 | 2:00~3:00 | 0.029 | 0.020 | 0.086 |
|  |  | 8:00~9:00 | 0.041 | 0.037 |  |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.038 | 0.033 |  |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.033 | 0.025 |  |
|  | 2015.05.14 | 2:00~3:00 | 0.021 | 0.027 | 0.046 |
|  |  | 8:00~9:00 | 0.030 | 0.039 |  |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.028 | 0.035 |  |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.025 | 0.031 |  |
|  | 2015.05.15 | 2:00~3:00 | 0.030 | 0.021 | 0.077 |
|  |  | 8:00~9:00 | 0.039 | 0.032 |  |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.035 | 0.030 |  |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.032 | 0.026 |  |
|  | 2015.05.16 | 2:00~3:00 | 0.024 | 0.021 | 0.052 |
|  |  | 8:00~9:00 | 0.034 | 0.031 |  |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.032 | 0.028 |  |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.028 | 0.024 |  |
|  | 2015.05.17 | 2:00~3:00 | 0.025 | 0.023 | 0.058 |
|  |  | 8:00~9:00 | 0.031 | 0.034 |  |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.030 | 0.032 |  |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.027 | 0.027 |  |
|  | 2015.05.18 | 2:00~3:00 | 0.024 | 0.015 | 0.086 |
|  |  | 8:00~9:00 | 0.035 | 0.028 |  |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.033 | 0.025 |  |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.028 | 0.020 |  |

2、评价标准

SO2、NO2、PM10采用《环境空气质量标准》(GB3095)中的二级标准(SO2、NO2采用小时浓度标准值，PM10采用日均浓度标准值)进行评价。

3、评价方法

根据环境空气质量现状监测结果，采用单因子比值法对评价区域内的环境空气质量现状进行评价，Pi>1，即超标。单项指数公式如下：

Pi= Ci / Ci0

式中：Pi－大气污染物单项指数；

Ci－第i污染物的实测浓度值；

Ci0－第i污染物在环境中允许浓度值。

4、评价结论

通过计算，各污染物的比标值详见表4-6。

表4-6  常规污染物现状比标值分析表

| 监测点位 | 监测项目 | 最小值 (mg/m3) | 最大值 (mg/m3) | 最大 比标值 | 超标率(%) | 标准值 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 姚庄工业功能区高昶机械公司处 | SO2(小时均值) | 0.018 | 0.040 | 0.080 | 0 | 0.50 |
|  | NO2(小时均值) | 0.019 | 0.046 | 0.230 | 0 | 0.20 |
|  | PM10 (日均值) | 0.056 | 0.105 | 0.700 | 0 | 0.150 |
| 2# 界泾港村委会(丁栅) | SO2(小时均值) | 0.015 | 0.039 | 0.078 | 0 | 0.50 |
|  | NO2(小时均值) | 0.021 | 0.041 | 0.205 | 0 | 0.20 |
|  | PM10 (日均值) | 0.046 | 0.086 | 0.573 | 0 | 0.150 |

由表4-6可知，监测期间姚庄工业功能区高昶机械公司处SO2、NO2和PM10未出现超标，SO2最大比标值为0.080，NO2最大比标值为0.230，PM10最大比标值为0.700；监测期间界泾港村委会(丁栅)SO2、NO2和PM10未出现超标，SO2最大比标值为0.078，NO2最大比标值为0.205，PM10最大比标值为0.573。综上所述，监测期间姚庄工业功能区高昶机械公司处和界泾港村委会(丁栅)SO2、NO2和PM10均能达到《环境空气质量标准》(GB3095)中的二级标准要求，该区域环境空气质量较好，空气质量属轻度污染，空气污染物污染次序为PM10 ＞NO2＞SO2，主要原因是项目所在区域在建工地施工扬尘较大。

## 4.6声环境质量现状评价

为了解选址区域声环境质量现状，本评价对项目选址区域声环境质量现状进行了现场监测，监测时间为2018年3月15~16日。

(1)监测布点

在厂界四周共布设4个监测点，具体布点位置见附图4。

(2)监测项目

等效A声级Leq(A)。

(3)监测时间

2018年3月15~16日监测2天，各监测点白天测1次，夜间测1次。

(4)监测方法

按GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中有关规定进行，监测仪器为噪声统计分析仪(AWA6218C)、声校准器(AWA6221B)。

(5)监测结果分析

噪声监测与评价统计结果见表4-7。

表4-7  区域声环境质量现状监测与评价统计结果

| 测点编号 | 测点 位置 | 监测时间 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Leq[dB(A)] | 执行标准 | Leq[dB(A)] | 执行标准 |
| 1# | 东厂界 | 9.17 | 54.5 | 65 | 52.1 | 55 |
|  |  | 9.18 | 54.0 |  | 50.8 |  |
| 2# | 南厂界 | 9.17 | 50.7 | 65 | 48.6 | 55 |
|  |  | 9.18 | 49.8 |  | 48.1 |  |
| 3# | 西厂界 | 9.17 | 55.1 | 65 | 53.2 | 55 |
|  |  | 9.18 | 56.4 |  | 52.9 |  |
| 4# | 北厂界 | 9.17 | 55.7 | 65 | 53.0 | 55 |
|  |  | 9.18 | 57.1 |  | 54.0 |  |

由表4-7监测与评价统计结果可知，本项目选址区昼间和夜间厂界噪声均能达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准。根据现场踏勘，本项目选址区域噪声污染源主要为周围道路交通噪声和周围工业企业生产噪声。

# 5环境质量预测与评价

## 5.1大气环境质量预测评价

5.1.1污染气象特征分析

1、风向、风速、污染系数

嘉善县最近五年的风向频率、平均风速及相对污染系数见表6-1~表6-3。风频、风速及污染系数玫瑰图见图5-1~图5-3。

表5-1  各季风向频率（单位：%）

| 风向 | 冬（一月） | 春（四月） | 夏（七月） | 秋（十月） | 全年（1~12月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 6.46 | 2.34 | 3.09 | 11.63 | 5.86 |
| N | 8.72 | 4.02 | 1.14 | 6.62 | 4.84 |
| NNE | 6.30 | 4.34 | 1.79 | 8.89 | 5.28 |
| NE | 5.82 | 4.51 | 3.91 | 6.14 | 5.24 |
| ENE | 6.95 | 9.18 | 6.84 | 10.34 | 8.89 |
| E | 5.98 | 15.02 | 11.24 | 8.40 | 10.80 |
| ESE | 3.55 | 14.86 | 12.87 | 4.36 | 9.74 |
| SE | 4.68 | 12.69 | 17.59 | 4.68 | 9.57 |
| SSE | 1.94 | 6.01 | 9.77 | 2.26 | 4.17 |
| S | 0.81 | 3.17 | 6.35 | 0.97 | 2.93 |
| SSW | 1.62 | 3.51 | 7.49 | 1.45 | 3.32 |
| SW | 1.78 | 2.50 | 4.40 | 0.97 | 2.24 |
| WSW | 3.55 | 2.17 | 4.23 | 2.10 | 3.15 |
| W | 6.14 | 3.51 | 2.77 | 3.72 | 3.66 |
| WNW | 13.89 | 2.84 | 2.12 | 10.66 | 6.97 |
| NW | 14.70 | 5.68 | 2.93 | 10.02 | 8.28 |
| NNW | 7.11 | 2.84 | 1.47 | 6.79 | 4.98 |

表5-2  各季平均风速（单位：m/s）

| 风向 | 冬（一月） | 春（四月） | 夏（七月） | 秋（十月） | 全年（1~12月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 1.87 | 1.98 | 0.86 | 1.62 | 1.77 |
| NNE | 1.82 | 1.78 | 1.31 | 1.46 | 1.71 |
| NE | 1.55 | 2.02 | 1.73 | 1.74 | 1.90 |
| ENE | 1.77 | 2.17 | 2.27 | 1.86 | 2.21 |
| E | 1.74 | 2.54 | 2.63 | 1.83 | 2.34 |
| ESE | 2.27 | 3.12 | 2.78 | 2.19 | 2.74 |
| SE | 1.68 | 2.82 | 2.81 | 2.22 | 2.56 |
| SSE | 1.62 | 2.22 | 2.79 | 1.81 | 2.30 |
| S | 1.68 | 1.76 | 2.12 | 1.72 | 1.80 |
| SSW | 1.67 | 2.23 | 2.26 | 1.30 | 1.94 |
| SW | 1.40 | 1.85 | 1.59 | 1.28 | 1.63 |
| WSW | 1.51 | 1.39 | 1.63 | 1.22 | 1.55 |
| W | 1.60 | 1.73 | 1.72 | 1.66 | 1.67 |
| WNW | 2.12 | 2.48 | 1.58 | 1.81 | 2.29 |
| NW | 2.71 | 2.87 | 1.74 | 1.84 | 2.43 |
| NNW | 1.68 | 2.24 | 1.36 | 1.69 | 1.82 |
| 全方位 | 1.80 | 2.20 | 1.95 | 1.70 | 2.04 |

表5-3  各季相对污染系数（单位：%）

| 风向 | 冬（一月） | 春（四月） | 夏（七月） | 秋（十月） | 全年（1~12月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 9.38 | 4.87 | 3.02 | 8.02 | 6.15 |
| NNE | 6.95 | 5.86 | 3.11 | 11.95 | 6.94 |
| NE | 7.56 | 5.37 | 5.14 | 6.90 | 6.20 |
| ENE | 7.88 | 10.19 | 6.84 | 10.89 | 9.04 |
| E | 6.53 | 14.26 | 9.71 | 8.98 | 10.39 |
| ESE | 3.15 | 11.48 | 10.50 | 3.91 | 7.99 |
| SE | 5.62 | 10.84 | 14.23 | 4.14 | 8.41 |
| SSE | 2.41 | 6.51 | 7.95 | 2.46 | 4.08 |
| S | 0.97 | 4.34 | 6.81 | 1.11 | 3.66 |
| SSW | 1.95 | 3.79 | 7.53 | 2.19 | 3.84 |
| SW | 2.55 | 3.26 | 6.30 | 1.48 | 3.10 |
| WSW | 4.72 | 3.76 | 5.89 | 3.39 | 4.59 |
| W | 7.73 | 4.89 | 3.66 | 4.40 | 4.92 |
| WNW | 13.18 | 2.76 | 3.05 | 11.58 | 6.85 |
| NW | 10.90 | 4.77 | 3.83 | 10.69 | 7.66 |
| NNW | 8.52 | 3.05 | 2.45 | 7.90 | 6.18 |

由表5-1及表5-2可知，项目规划地区主导风向为E，频率为10.80%；次主导风向为ESE，频率为9.74%；SW出现频率最小，为2.24%。全年静风频率为5.86%。区域内年平均风速为2.04m/s。由表6-3可知，全年以E风向为最大，污染系数10.39%。

图5-1  嘉善县风频玫瑰图

图5-2  嘉善县风速玫瑰图

图5-3  嘉善县污染系数玫瑰图

2、大气稳定度

大气稳定度反映了大气污染物在大气中的扩散能力，采用Pasquill方法统计的大气稳定度联合频率分布，见表6-4。由表可知，建设地区全年以中性D类为主，出现频率为53.74%；稳定性类（E、F）次之，为25.75%，不稳定类（A、B、C）最小，为20.71%。

表5-4  全年及各季稳定度频率（单位：%）

| 风向 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 0.04 | 0.37 | / | 2.56 | 0.83 | 2.06 |
| N | 0.10 | 0.40 | 0.34 | 3.22 | 0.36 | 0.43 |
| NNE | 0.17 | 0.58 | 0.25 | 3.58 | 0.26 | 0.45 |
| NE | 0.12 | 0.56 | 0.22 | 3.54 | 0.33 | 0.47 |
| ENE | 0.08 | 0.78 | 0.37 | 5.78 | 0.76 | 1.11 |
| E | 0.14 | 0.65 | 0.55 | 6.25 | 1.47 | 1.75 |
| ESE | 0.05 | 0.78 | 0.66 | 4.94 | 1.64 | 1.66 |
| SE | 0.08 | 1.27 | 1.03 | 4.06 | 1.50 | 1.64 |
| SSE | 0.10 | 0.87 | 0.54 | 1.71 | 0.48 | 0.48 |
| S | 0.11 | 0.58 | 0.34 | 1.18 | 0.30 | 0.41 |
| SSW | 0.12 | 0.84 | 0.52 | 1.22 | 0.28 | 0.33 |
| SW | 0.12 | 0.43 | 0.32 | 0.72 | 0.36 | 0.30 |
| WSW | 0.15 | 0.61 | 0.29 | 1.03 | 0.50 | 0.58 |
| W | 0.11 | 0.54 | 0.33 | 1.53 | 0.45 | 0.70 |
| WNW | 0.11 | 0.74 | 0.59 | 3.96 | 0.54 | 1.03 |
| NW | 0.15 | 0.92 | 0.61 | 5.17 | 0.54 | 0.89 |
| NNW | 0.14 | 0.66 | 0.28 | 3.04 | 0.30 | 0.56 |
| 全方位 | 1.90 | 11.57 | 7.24 | 53.74 | 10.88 | 14.87 |

5.1.2工艺废气环境影响分析

5.1.2.1废气排放达标性分析

本项目实施后采用燃气锅炉供热，燃料为管道天然气，属清洁能源，锅炉燃气废气捕集后经不低于8 m高排气筒高空排放，SO2和NOX排放浓度均能达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中的燃气锅炉标准，对周围环境影响较小。

5.1.2.2工艺废气环境影响分析

由工程分析可知，项目实施后产生的废气主要为锅炉燃天然气废气(SO2和NOx)、污水处理站恶臭(NH3、H2S)。本评价主要对污水处理站恶臭的排放进行影响预测及分析。

企业恶臭污染主要来源于废水处理设施中的调节池、兼氧池、污泥浓缩池，本项目实施后废水利用企业现有废水预处理设施和中水回用设施，无需对废水预处理设施和中水回用设施进行扩容改造，因此本项目实施后企业恶臭污染源基本维持不变。

根据建设项目竣工环境保护验收检测报告(嘉环监[2014]第52号)相关监测数据，企业现有厂界无组织废气监测结果详见表5-5。

表5-5  企业现有厂界无组织监测结果汇总表

| 监测日期 | 测点位置 | 样品编号 | H2S(mg/m3) | NH3(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.6.23 | 东厂界 | 气140623311 | 0.002 | 0.10 |
|  |  | 气140623312 | 0.002 | 0.09 |
|  |  | 气140623313 | 0.002 | 0.10 |
|  |  | 气140623314 | 0.001 | 0.09 |
|  | 南厂界 | 气140623321 | 0.001 | 0.08 |
|  |  | 气140623322 | 0.001 | 0.09 |
|  |  | 气140623323 | 0.002 | 0.08 |
|  |  | 气140623324 | 0.002 | 0.08 |
|  | 西厂界 | 气140623331 | 0.001 | 0.10 |
|  |  | 气140623332 | 0.002 | 0.10 |
|  |  | 气140623333 | 0.002 | 0.09 |
|  |  | 气140623334 | 0.002 | 0.11 |
|  | 北厂界 | 气140623341 | 0.002 | 0.09 |
|  |  | 气140623342 | 0.002 | 0.09 |
|  |  | 气140623343 | 0.001 | 0.10 |
|  |  | 气140623344 | 0.001 | 0.11 |
| 2014.6.24 | 东厂界 | 气140624311 | 0.001 | 0.13 |
|  |  | 气140624312 | 0.001 | 0.12 |
|  |  | 气140624313 | 0.002 | 0.14 |
|  |  | 气140624314 | 0.002 | 0.12 |
|  | 南厂界 | 气140624321 | 0.002 | 0.13 |
|  |  | 气140624322 | 0.002 | 0.13 |
|  |  | 气140624323 | 0.002 | 0.14 |
|  |  | 气140624324 | 0.001 | 0.16 |
|  | 西厂界 | 气140624331 | 0.001 | 0.14 |
|  |  | 气140624332 | 0.002 | 0.13 |
|  |  | 气140624333 | 0.002 | 0.13 |
|  |  | 气140624334 | 0.001 | 0.13 |
|  | 北厂界 | 气140624341 | 0.001 | 0.13 |
|  |  | 气140624342 | 0.002 | 0.14 |
|  |  | 气140624343 | 0.002 | 0.14 |
|  |  | 气140624344 | 0.001 | 0.13 |

由表5-5可知，企业现有各厂界恶臭浓度均达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准要求(H2S 0.06mg/m3、NH3 1.5mg/m3)，可做到达标排放。由于本项目实施后废水利用企业现有废水预处理设施和中水回用设施，无需对废水预处理设施和中水回用设施进行扩容改造，因此本项目实施后企业恶臭污染源基维持不变。因此本项目实施后可确保各厂界恶臭浓度均达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准要求，本项目恶臭对周围环境和敏感点影响不大。

5.1.7大气环境防护距离和卫生防护距离的确定

1、大气环境防护距离的确定

为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，本环评要求在厂界以外设置大气环境防护距离。大气环境防护距离是以污染源中心为起点的控制距离，结合厂区平面布局，确定控制范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。在大气环境防护距离之内不应有长期居住的人群。

本评价根据《中华人民共和国国家环境保护标准 环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008，国家环境保护部，2008.12.31发布，2009.04.01实施)及污染源源强，运用由国家环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室推荐的软件《EIAProA2008 Ver1.1.140》计算大气环境防护距离，有关计算参数见表5-6。

表5-6  无组织排放大气环境防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物 名称 | 排放量(kg/h) | 标准(mg/m3) | 源强高度(m) | 面源尺寸(m) | 最大超标距离(m) | 建议防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站无组织 | NH3 | 0.008 | 0.2 | 2 | 60 m×66 m | 无超标点 | 0 |
|  | H2S | 0.00007 | 0.01 |  |  | 无超标点 | 0 |

经计算，本项目无组织排放的废气厂界外均无超标点，无需设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离的确定

以无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度超过TJ36-79等标准中规定的居住区大气中允许浓度限值，则无组织排放源所在生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离。卫生防护距离计算公式：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查表得。

QC——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

卫生防护距离计算结果见表5-7。

表5-7  无组织排放卫生防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物名称 | 排放量(kg/h) | 标准(mg/m3) | 面源面积(m2) | 卫生防护距离(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计算值 | 选取值 |
| 污水处理站无组织 | NH3 | 0.008 | 0.2 | 3960 | 0.8 | 50 |
|  | H2S | 0.00007 | 0.01 |  | 0.09 | 50 |

根据表5-7计算结果及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GBT 3840-91)中相关的卫生防护距离选取原则，建议本项目实施后污水处理站设置100 m卫生防护距离，本项目设置的卫生防护距离仅供有关部门参考，具体实施按卫生部门相关要求执行。根据现场踏勘，本项目周围130 m范围内无农居点等敏感点，符合100 m卫生防护距离的要求。本评价建议规划等有关职能部门在本项目卫生防护距离范围不批建居民住宅、学校、医院和食品企业等对大气污染敏感的项目。

## 5.2水环境影响分析

### 5.2.1项目废水排放情况

本项目废水污染源主要为生产废水。根据工程分析，本项目生产废水产生量约为8823.3 t/d，废水经混凝沉淀和气浮池处理后部分80%回用于生产造纸过程，其余部分达标纳入区域污水管网，纳管废水最终经嘉善大成环保有限公司集中处理达标后排入塘港，本项目废水合计平均排放量为1765.3 t/d，经厂内预处理后的入网浓度为：CODCr≤500 mg/L、NH3-N≤35 mg/L、SS≤400 mg/L。嘉善大成环保有限公司出水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准，以嘉善大成环保有限公司达标排放计，项目实施后废水污染物最终排入环境的量为：废水量529590 t/a、COD 52.959 t/a、NH3-N 7.944 t/a、SS 37.071 t/a。

### 5.2.2废水处理站处理能力分析

本项目现有1套设计日处理能力12000 t/d的废水预处理设施，本项目实施后企业生产废水合计产生量约529590 t/a，平均日产生量8823.3 t/d，最大日产生量约10293.8 t/d，本项目实施后废水经废水预处理设施处理后纳入区域污水管网。则本项目废水预处理设施合计平均日处理负荷低于废水预处理设施设计日处理能力。废水处理站设计处理能力能满足要求。

### 5.2.3嘉善大成环保污水厂概况

本项目位于嘉善县姚庄镇东方路529号，属于嘉善大成环保有限公司纳污范围之内。根据调查，目前周边管道已建设完成。因此本项目废水可纳管接入嘉善大成环保污水厂，经处理达标后排入塘港。

嘉善大成环保有限公司位于姚庄镇工业功能区俞汇区块(俞丁公路北侧)，目前服务范围为姚庄镇工业功能区，服务面积131.5公顷。一期工程服务对象主要是俞汇区块的造纸企业，二期工程服务对象将根据工业功能区发展规划向外拓展。

嘉善大成环保有限公司一期处理规模为1.5万m3/d，已于2003年8月底投入运行(主要服务于俞汇区块内的造纸企业)；二期设计处理规模3.5万m3/d，相关方案正在审核中。目前，污水处理厂的实际处理水量大约为6000 m3/d。处理后尾水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的一级标准(排放执行标准由“善环函[2008]10号文”规定说明)。污水处理厂采用“混凝沉淀+A/O”工艺，具体流程如下：

废水→集水池→混凝反应池→初沉池→A/O池→二沉池→排放

本项目位于嘉善县姚庄镇东方路629号，属于嘉善大成环保有限公司纳污范围内，目前本项目所在区域污水管网已建成，故本项目废水经厂内预处理达到《污水综合排放标准》中三级标准后，可接入工业功能区管网，最终纳入嘉善大成环保有限公司，经集中处理后达标排放。

### 5.2.4纳管可行性分析

项目所在地已接通污水管网，废水可通过区域污水管网纳入嘉善大成环保污水厂集中处理，本项目处于嘉善大成环保污水厂一期工程纳污范围内，目前嘉善大成环保污水厂一期日处理污水1.5万t/d，本项目废水削减58650 t/a，废水处理采用采用混凝沉淀和气浮处理工艺，工艺成熟，运行稳定，可确保废水预处理出水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级入网标准，具体达标可行性分析详见“7.1废水污染防治措施”中的经济技术可行性分析。综上所述，本项目废水通过区域污水管网最终纳入嘉善大成环保污水厂集中处理从时间、水量和水质上来说都是可行的。

### 5.2.5废水对污水处理厂的影响分析

根据工程分析，本项目废水污染源主要为生产废水，本项目实施后企业全厂生产废水CODCr平均浓度约554 mg/L，SS平均浓度约133 mg/L。根据第七章的废水治理措施和可达性分析可知，本项目生产废水经厂内预处理设施处理后CODCr、SS等指标均能达标纳管，且本项目废水平均日排放量(1765.3 t/d)仅占嘉善大成环保污水厂一期日处理能力(1.5万t/d)的11.8%，因此本项目经治理后的废水对污水处理厂进水不会产生明显影响。

事故性排放情况下，废水的排放量没有很大的变化，但是进入污水处理厂的污染物浓度增加，主要是局部区域管网内的污染物浓度增加，造成污水处理厂污染物负荷增加，由于本项目污水排放量很小，虽然所占比例不是很大，但是短期的事故性排放将会对污水处理厂进水水质造成一定程度的冲击影响。因此，必须谨防事故发生。

### 5.2.6内河水环境影响简析

本项目排水采用清污分流、雨污分流制，雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入附近河道。本项目废水不直接排入选址区域内河，而是纳入区域污水管网，废水最终经嘉善大成环保污水厂处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入塘港，因此在污水处理装置正常运行和清污分流情况下，本项目废水对选址区域内河影响较小。

### 5.2.7小结

1、本项目排水采用清污分流、雨污分流制。雨水经厂内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网，本项目废水经厂内预处理达到入网标准后纳入区域污水管网，废水最终经嘉善县大成环保污水厂集中处理达标后排入塘港，对区域内河水质影响较小。

2、重视废水处理系统建设，加强管理，从根本上减少事故排放的可能性。

## 5.3地下水环境影响分析

### 5.3.1区域地质概况

根据地质志分析，本场地位于亚太地区华夏系第二巨型隆起带南端的北部，浙东大复背斜与浙西大复向斜北段结合部位的西侧，无区域性大断层通过，未发现第四系以来的活动断裂，新构造运动不明显，因此，拟建场地地基稳定性较好，属较稳定地块。本场地在全国地震区带划分图上，属于华东地震区长江中下游地震亚区上海—上饶地震带的东南端，地震活动小，强度弱，频度低。据史料记载和地震台记录，本区历史上曾发生过5 级左右地震，但这些地震对本区的影响小，近代地震均为微震。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，确定本场地地震动峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为6 度区。

### 5.3.2建设场地地质水文条件

5.3.2.1地岩土层结构与分布特征

根据已建厂区的详勘资料。厂区为成因复杂的第四世纪底层，上部为全新世中海相、海相堆积及晚更新世海陆交互相堆积，在垂直向形成多个沉积旋回，具体土层自上而下分布为：

①素填土（为最近围垦堆积而成）：粘土、粉土组成，含杂质，松散～稍密，平均厚1.5m。

②粉质粘土：局部夹粉土，褐黄色～灰黄色，饱和，可～软塑见层状结构，中高压缩性，厚约2m。

③-1 淤泥质粉质粘土夹粉质粘土：灰色，饱和，流塑，见层状结构，高压缩性，层厚1.2m~20.1m 不均。

③-2 粘质粉土－砂质粉土夹少量淤泥质土：灰色，饱和，含云母片，见层状结构，中压缩性，层厚1.6m~12.2m 不等。

④砂性土与淤泥质粘土互层：灰色，饱和，稍密，含云母片，层状结构，中高压缩性，层厚1.8m~19.7m 不等。

⑤砂质粉土－粘质粉土夹少量淤泥质土：灰色，松散，含云母片，风化贝壳，中高压缩性，层厚2.0m~12.7m 不等。

⑥-1 粉质粘土－淤泥质粉质粘土：灰色，饱和，软塑～流塑，含风化贝壳，中高压缩性，层厚0.7m~7.1m 不等。

⑥-2 粉质粘土夹粘土：暗绿～青灰～灰黄色，饱和，硬塑～可塑，含氧化铁、云母片，中压缩性，层厚较薄。

⑦-1 粉性砂与粘性土互层：灰色，饱和，中密（软塑），含云母片，中低高压缩性，层厚约2m。

⑦-2 粉砂－砂质粉土：灰黄～灰色，饱和，中密，含云母片，中低压缩性，层厚6.2m~12.9m。

⑧粉质粘土－粘土：灰～青灰～灰黄色，饱和，硬塑～可塑，含氧化铁、云母片，中低压缩性，层厚1.4m~7.0m。

⑨粘土：灰～青灰～灰黄色，饱和，软塑，含氧化铁，中高压缩性，未穿。

5.3.2.2场地地质剖面及水文地质参数

①地下水的赋存条件与分布规律

本区地势平坦，主要为第四纪松散堆积物。成因类型以冲积、冲—湖积、冲—海积、湖—沼积等沉积相为主。岩性：为亚粘土、亚砂土、砂、砂砾层，除亚粘土外，结构较松散，导水性较好，加之厚度又大，是区内地下水分布及运动的重要介质条件。工作区气候温湿多雨，地表水系发育，湖塘星罗棋布，河渠成网，并与地下水有水力联系，有利于松散堆积物中的孔隙潜水和承压水的赋存。另外，本区第四纪以来经历过四次海进，是形成区内微咸水的主要因素。本区地下水主要赋存于松散岩类之中，次为碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞和基岩裂隙中。来源于大气降水和部分地表水渗入。

②地下水类型与含水岩组划分

区内第四纪松散岩类孔隙水，按其埋藏条件和水力性质等，分为五个含水岩层(组)：潜水含水岩层(组)、局部浅层承压含水岩层(组)、第Ⅰ承压含水岩层(组)、第Ⅱ承压含水岩层(组)、第Ⅲ承压含水岩层(组)。由于地势平坦，水力坡度极小，造成地下水循环条件十分差，因此大部分地区地下水含铁离子普遍较高。区内主要开采层是第Ⅰ、Ⅱ承压含水岩层(组)。

潜水含水层：分布广泛，厚5米左右。岩性主要为灰色淤泥质亚粘土。富水性1-3吨/日，水位埋深1-3米，全为淡水。

第Ⅰ承压含水层：分布在东南部，顶板埋深24-33米左右，含水层厚度3-24米。岩性为灰、灰黄色细砂。富水性弱，降深值10米时的涌水量为40吨/日。

第Ⅱ承压含水层：分布广泛，顶板埋深92-103米，含水层厚度20米左右较稳定，是主要含水层之一，最大单位涌水量可达4.3升/秒米，渗透系数27-46米/日，一般单井涌水量2000吨/日。

第Ⅲ承压含水层：分布稳定，顶板埋深135-145米，含水层厚度20-30米。岩性为粗中砂、细砂、含砾、夹粘土透镜体。是主要含水层之一，富水性强，单位涌水量1.8-3.2升/秒米，渗透系数12-28米/日，单井涌水量4000吨/日。

③地下水的补给、迳流、排泄条件

潜水、局部浅层承压水主要补给来源于大气降水，消耗于蒸发和作物生长的蒸腾以及生活用水的提取，属于垂直补给、排泄循环类型。区内地势平坦，地下水位变化幅度不大，加之水力坡度极小，地下水迳流很缓慢，特别是一些低洼地区，地下水迳流条件更差。

区域综合水文地质图见图5-4、区域潜水水文地质图见图5-5。

项目位置

图5-4  区域综合水文地质图

图5-5  区域潜水水文地质图

5.3.2.2地下水类型及水位

1、地下水类型和埋藏情况

场地地下水位较浅，地下水类型属潜水型，主要受大气降水和地表水影响，地下水与地表示有明显的水力联系，水位随季节而变化，埋深距地表下0.8~1.4米，水位年变化幅度为1.0米。本场地环境类型属Ⅱ类，土层属弱透水层，根据区域水质分析资料，结合周五无污染的环境现状综合判定，本场地潜水对混凝土具微腐蚀性，对砼中钢筋在长期浸水条件下具微腐蚀性，在干湿交替条件下具弱腐蚀性；对钢结构具微腐蚀性；格局区域经验，地基土对建筑材料具微腐蚀性。

根据嘉善市区长年水文观测资料，历年最高水文黄海高程为2.35米；历年最低水文黄海高程为0.1米，抗浮设计水位可采用黄海高程2.35米。

根据本评价现状监测，区域内水位监测结果见表4-4。

2、地下水侵(腐)蚀性评价

本次环评在评价范围内布置了5个地下水监测点进行了K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等因子的监测，见表5-8。

表5-8  地下水阳离子和阴离子监测

| 监测点位 | 阳离子（mmol/L） |  |  |  |  | 阴离子（mmol/L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | 合计 | CO32- | HCO3- | SO42- | Cl- | 合计 |
| 项目所在地 | 0.328 | 2.01 | 1.33 | 0.829 | 6.656 | 未检出 | 3.68 | 0.609 | 1.84 | 6.738 |
| 华东村(属于丁栅村) | 0.356 | 1.60 | 1.49 | 0.667 | 6.270 | 未检出 | 3.71 | 0.649 | 1.67 | 6.678 |
| 中联村 | 0.206 | 1.66 | 1.00 | 0.771 | 5.408 | 未检出 | 3.06 | 0.566 | 1.59 | 5.782 |
| 俞汇村 | 0.374 | 1.55 | 1.17 | 0.779 | 5.822 | 未检出 | 2.84 | 0.728 | 1.55 | 5.846 |
| 界泾港村 | 0.262 | 1.88 | 1.27 | 0.838 | 6.358 | 未检出 | 2.79 | 0.748 | 1.62 | 5.906 |

由监测数据可知，该区域各地下水监测点的阴阳离子价位基本保持平衡。

3、包气带特征

勘察期间，稳定水位埋深范围0.5～1.2 m，平均埋深0.84 m，水位年变幅1.0 m。包气带岩性主要为粉质粘土。

根据勘察报告，包气带的土质为以填土和粉质粘土为主，渗透系数参照导则附录B中黏土中最大值0.25 m/d。

场地包气带防污能力不能满足天然防渗1E-07 cm/s的要求，建设单位应做好防渗措施，杜绝污染地下水环境。

### 5.3.3影响预测分析

5.3.3.1预测模型及参数的选取

5.3.3.1.1影响预测时段

根据本项目类型，将对地下水影响预测时段选取为产生地下水污染的关键时段，包括污染发生后100 d、1000 d、服务年限及反应特征污染因子迁移规律的其他重要的时间节点。

5.3.3.1.2情景设置

本项目按规范要求设计地下水污染防渗措施，不进行正常状况情景下的预测，主要预测非正常状况和事故性状况的情景预测。

非正常工况指主要指装置区硬化面出现破损，废污水管线因腐蚀等其它原因出现漏洞，污水收集处理池和事故水池等水工构筑物因不均匀沉降等原因开裂，危废暂存库等人工防渗材料破损及地下水环保措施系统出现问题等情景。

根据企业的实际情况分析，污水池、污水管线、危废暂存库等地下/半地下非可视部位发生一定面积渗漏时，即可能导致污染物通过漏点，经包气带进入地下水。综合考虑拟建项目物料及废水的特性、装置设施的装备情况、污水管道及水工构筑物的腐蚀情况以及防渗措施等，本次评价非正常状况泄漏点设定如下：废水处理站调节池由于腐蚀、不均匀沉降等原因导致调节池出现裂缝，出现废水渗入地下水中。

5.3.3.1.3预测因子

项目投产后所产生的生活污水、生产废水中所产生的污染物为：CODCr、SS等， 当拟建项目在污水管道发生 “跑、冒、滴、漏”及污水处理设施发生事故时，由于处理事故需要一定时间，而在这段时间内厂区废水有可能已发生外泄，污染地下水，此次选取污染物中的CODCr作为预测因子建立模型。CODCr参照《地表水质量标准》（GB3838-2002）III类水为标准，将CODCr的浓度超过20.0 mg/l的范围定为超标范围，预测在特定时间内污染因子与厂界的位置关系，说明污染物的影响程度。

5.3.3.1.4预测源强

1、非正常状况下源强计算

综合废水调节池位于本项目的西南部，占地面积约为250 m2，深度按2.5 m计，有效水深高度按2.0 m计，采用钢筋混凝土结构。

生产初期，由于基础夯实，水池采用钢筋混凝土结构，具有防渗功能。但在后期，会由于基础不均匀沉降，混凝土出现裂缝，污水渗入地下。一般情况下，当裂缝面积小于总面积0.1%时不易发觉。因此，本项目非正常状况按污水收集池在运营期池底出现0.1%的裂缝。水池有水，池水进入地下属于有压渗透，按达西定律计算源强，计算公式如下：

Q=Ka*(H+D)/D*A裂缝

式中：Q—渗入到地下的污水量，m3/d，Ka—垂向渗透系数，m/d，H—池内水深，m，D—地下水埋深，m，A裂缝—污水池池底裂缝总面积，m2。

浓度按照综合废水的原始浓度，非正常状况下源强见表5-9。

表5-9   非正常状况地下水预测源强

| 情景设定 | 渗漏点 | 渗水量（m3/d） | 特征污染因子 | 源强（kg/d） | 浓度（mg/l） | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常状况 | 调节池 | 0.211 | CODCr | 0.117 | 554 | 连续 |

2、事故状况下预测源强计算

事故状况：假设调节池发生整体破裂，池中废水约5%进入地下水，浓度按照调节池的原始浓度。事故状况下源强见表5-10。

表5-10   事故状况地下水预测源强

| 情景设定 | 渗漏点 | 渗水量（m3） | 特征污染因子 | 源强（kg） | 浓度（mg/l） | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故状况 | 调节池 | 25 | CODCr | 13.85 | 554 | 瞬时 |

5.3.3.1.5预测模型选取

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)的要求，本项目地下水环境影响评价等级为二级，预测方法可以采用解析法或类比法，本评价采用解析法对地下水环境影响进行预测。

考虑到厂区内地下水受到影响的为粉质粘土的空隙潜水，水位埋深不大，当项目运转出现事故时，本次模拟计算过程忽略污染物在包气带的运转过程(最不利的情况)，这样使计算结果更为保守，符合工程设计的思想。

区域内地下水动态稳定，非正常状况下污水发生泄漏进入地下水，将污染情景概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题，污染源为连续注入，本情景适合导则推荐解析法中的D.1.2.1.2 一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界(预测公式：HJ610-2016中D.2)。

事故状况下污水发生泄漏进入地下水，将污染情景概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题，污染源为瞬时注入，本情景适合导则推荐解析法中的D.1.2.1.1 一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入(预测公式：HJ610-2016中D.1)。

5.3.3.1.6预测参数的选取

1、有效孔隙度n

根据勘察报告，潜水层的孔隙度约为0.5，一般情况下有效孔隙度比孔隙度小10%-20%，因此，本次取有效孔隙度n=0.5×0.8=0.4。

2、垂向渗透系数Kv和水平渗透系数Kh

垂向渗透系数Kv参照导则附录B中黏土中最大值0.25m/d。

根据Spitz和Moreno（1996）资料，粘土垂直和水平渗透系数的经验比值为0.025-0.95，本评价取最小值0.025，则水平渗透系数Kh=10 m/d。

3、水流速度u的选取

区域水力坡度I在1.5‰左右。

地下水的渗透流速   V=KI=10×1.5/1000=0.015m/d；

平均实际流速u=V/n=0.015/0.4=0.0375m/d

4、纵向弥散系数DL的选取

参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效益。具体表现为：野外弥散使用所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。将收集到的水质模型中所使用的纵向弥散度aL绘制在双对数坐标纸上，从图中可以看出纵向弥散度aL从整体上随着尺度的增加而增大。基准尺度LS是指研究区大小的度量，可用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。

lgaL

lgLs

图5-5     孔隙介质数值模型的两个aL-lgLs

参考以往研究成果，考虑到污染源距下游主要保护目标距离在2000m以内，此次计算区范围0-2000m，对应纵向弥散度介于1-10之间，500m以内弥散度参数值取值5，2000m以内取值10，2000m以上取值13。由此计算500m场区含水层中的纵向弥散系数：DL=aL×u=5×0.0375=0.188m2/d

横向y方向的弥散系数DT：根据经验，一般aT/aL=0.1，因此，aT=1.0m，则DT=0.0188m2/d。

5.3.3.2预测结果分析

将确定的参数代入相应的预测模型，便可求出含水层下游不同位置，任何时刻的各污染因子浓度的分布情况。

表5-11   不同情景下CODCr浓度随距离变化表

| 距离X（米） | 非正常状况 |  |  |  | 事故性状况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60d | 100d | 1000d | 30a | 60d | 100d | 1000d | 30a |
| 0 | 554 | 554 | 554 | 554 | 9.3 | 6.7 | 0.4 | 0.0 |
| 5 | 191.0 | 274.8 | 554 | 554 | 8.8 | 7.9 | 0.6 | 0.0 |
| 10 | 31.2 | 92.2 | 554 | 554 | 2.7 | 4.8 | 0.9 | 0.0 |
| 15 | 3.3 | 19.1 | 554 | 554 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.0 |
| 20 | 0.1 | 3.6 | 554 | 554 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 0.2 | 554 | 554 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 554 | 554 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| 35 | 0.0 | 0.0 | 554 | 554 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 40 | 0.0 | 0.0 | 248.6 | 554 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 45 | 0.0 | 0.0 | 193.6 | 554 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 554 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 554 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 554 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 554 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 554 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 554 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 554 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 450 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 550 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

图5-6 非正常状况不同时节点COD随距离的浓度变化趋势图

图5-7  事故性状况不同时节点COD随距离的浓度变化趋势图

由表5-11和图5-6可知：非正常状况下，废水连续渗入地下水后，60d后在10 m内就可发现COD超标，随着时间的推移，COD的超标距离逐渐增大，100d时约15 m内超标，30a时约500 m内超标。

由表5-11和图5-7可知：事故性状况下，废水瞬时渗入地下水后，污染物在地下水中的浓度随着距离的增大逐渐减小，浓度最高值出现在泄露初期，随着时间的延续，在水动力的作用下，污染物浓度逐渐降低，污染物浓度随着距离的变化梯度逐渐减小。

5.3.4地下水环境影响评价

根据预测结果，可见污染物在项目所在区域运移速率慢，运移距离短，不同泄漏量下污染物随着距离的变化趋势相似。只要及时发现污染物泄漏并采取应急响应终止污染泄漏，对污染的土壤和地下水采取及时修复，则非正常工况下和事故性状况下的污染物泄漏对地下水环境的污染可控。

根据假定的污染源下游10m处的污染监控井预测资料，CODCr在60天左右(地下水流动缓慢)即可监测到水质超标或出现异常。若在工程恰当位置布设地下水监控井，根据监测结果，就可以判断隐廠的地下水被污染与否，从而为建设项目是否已对地下水产生影响提供科学依据。

综上所述，为避免泄露污染物对地下水造成的较大影响，对于易发生物料泄漏的区域，应设计防渗层使设计的防渗层渗透系数不大于l0-10 cm/s，在采取防渗措施后，物料泄漏量急剧减少，对地下水影响减小， 因此项目建设必须要做好防渗措施。

事实上污染物进入含水层，还要进行稀释、扩散，在每个月都进行水质监测的情况下也不会出现不被发现的数个月内的连续、大量泄漏， 但是如果这样， 即便已经处理的污水，长期泄漏对于周边一特别是下游的地下水环境的影响还是明显的。所以在拟建项目投产后，对场区污水处理设施和排水管道仍必须采取可靠的防渗防漏措施，并釆取严格的监测措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。

## 5.4声环境影响预测评价

本项目生产过程中产生的主要噪声源为各类生产设备，主要集中在生产车间内，将噪声设备所在的建筑物看作一个噪声源，根据建筑物的平面尺寸大小，分别将其作为整体声源和点声源处理。

5.4.1预测模式

1、整体声源预测模式

对于噪声设备数量较多、分布范围广的车间，本评价采用整体声源模型进行预测。其基本思路是：将整个车间看作一个声源，预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。受声点的预测声级按下式计算：

Lp = Lw- ΣAi

式中: Lp --- 受声点的声级，dB(A)；

Lw --- 整体声源的声功率级，dB(A)，用下式计算:

Lw = Lpi + 10lg(2S)

式中:Lpi ---整体声源四周声级的平均值(经墙壁隔声后)，dB(A)；

S ---整体声源面积，m2；

ΣAI---声波在传播过程中各种因素引起的衰减量之和，dB(A)，对近距离，主要考虑距离衰减和声屏障衰减，即：距离衰减Ad=10lg(2πr2)，式中:r ---整体声源中心到受声点的距离。

声屏衰减Ab：按经验值估算，当声源与受声点之间有厂房或围墙阻隔时，其衰减量为：一排厂房降低3~5 dB，两排厂房降低6~10 dB，三排或多排厂房降低10~12 dB，普通砖围墙按2~3 dB考虑。

2、室外点声源预测模式

声源在墙壁隔声后在室外传播的预测公式如下：

Lr = L0 – 20lgr/r0

式中：Lr----距车间外边界为r米处的声级，dB；

L0----距声源外边界为r0米处的声级，dB；

3、多个声源的迭加计算

当有N个噪声源时，它们对同一个受声点的声压级贡献应按下式进行计算：

n

Lpi = 10lg(∑ 100.1Lpi)

i=1

式中：Lpi---第i个噪声源对某一受声点的声级贡献值，dB。

5.4.2预测假设条件

在预测计算时，为留有余地，以对环境最不利的为前提，同时也考虑到计算方便，现作如下假设：

1、预测计算的安全系数

声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大余地，以对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减和距离衰减，其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。

2、声源类型

本项目主要噪声源为生产设备产生的噪声，根据总平面布置，本评价将生产车间作为整体声源。

3、源强

声源基本参数见表5-12，车间整体声源源强及隔声量见表5-13。

表5-12  声源基本参数

| 噪声源 | 平均噪声级 (dB) | 车间面积 (m2) | 声源中心与预测点距离(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# 东厂界 | 2# 南厂界 | 3# 西厂界 | 4# 北厂界 |
| 造纸生产车间1 | 80 | 2700 | 140 | 130 | 85 | 30 |
| 造纸生产车间2 | 80 | 3240 | 140 | 105 | 95 | 55 |

表5-13  声源源强及隔声量

| 车间 | 整体源强(dB) | 车间隔声量(dB) | 围墙隔声量(dB) | 屏障隔声量(dB) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 造纸生产车间1 | 80 | 25 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 造纸生产车间2 | 80 | 25 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 |

5.4.3预测结果

各厂界噪声预测结果见表5-14。

表5-14  各厂界噪声预测结果

单位：dB

| 项 目 |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值 | 昼间 | 43.2 | 54.3 | 44.5 | 52.3 |
|  | 夜间 | 43.2 | 54.3 | 44.5 | 52.3 |
| 评价标准 | 昼间 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | 夜间 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 超标值 | 昼间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 夜间 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由表5-20噪声影响预测结果可知，本项目实施后各厂界昼间厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准，本项目生产实行白天一班制，夜间(22：00～次日6：00)不生产，因此本项目对区域夜间环境噪声基本无影响。因此切实做好噪声防治措施，确保厂界噪声达标，则本项目噪声对周围环境的影响是可以承受的。

本评价要求生产车间内合理布局，高噪声设备尽可能布置在远离厂界的位置；要求风机和空压机等加装减振垫；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备的维护，确保设备处于良好的运行状态；加强厂区绿化。

## 5.5固体废弃物影响分析

本项目固体废物排放具体见表5-15。

表5-15  本项目固体废物利用处置方式评价表

| - 序号 | - 固废名称 | - 产生工序 | - 属性 | - 废物代码 | - 产生量 | - 利用处置 - 方式 | - 委托利用 - 处置单位 | - 是否符合 - 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 废渣 | 压力筛 | - 一般固废 | - / | - 12 t/a | 环卫部门清运 |  | - 是 |
| - 2 | 污水处理站 污泥 | - 废水处理工序 | - 一般固废 | - / | - 45000 t/a | 回用于瓦楞纸造纸工艺 |  | - 是 |

企业固废只要落实相应的污染处理措施，没有直接排放到环境中，则本项目固体废弃物不会对周围环境产生影响。

## 5.6施工期环境影响分析

本项目新增总建筑面积约8000 m2，土建施工期约6个月，在建设施工阶段对环境的影响因素主要有废水、基建扬尘和施工噪声等。

5.6.1施工期水环境影响分析

建设施工期间，施工人员日常生活需排放一定的生活污水，若处置不当，会给附近水体造成污染，故应管理好施工队伍生活污水的排放，生活污水应纳入嘉兴市污水处理工程管网，减轻对地面水的污染。

做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源，建议在施工工地周围界设置排水阴沟，径流水经沉淀池后排放。

5.6.2施工期扬尘影响分析

在整个建设施工阶段，如土地平整、打桩、挖土、铺浇地面、材料运输、装卸等过程中都存在着扬尘的污染，尤其是在久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为严重。据调查，施工工地的扬尘主要来自汽车行驶扬尘、堆料场的起风扬尘以及装卸水泥、石子料等作业扬尘，其中汽车行驶产生的扬尘约占扬尘总量的一半以上，且影响范围大，而其他如堆场及作业扬尘、一般扬尘的影响范围在100 m以内。如果在施工阶段对主要施工场地进行洒水作业(每天4-5次)，可以使空气中扬尘量减少70%左右，达到很好的降尘效果。经调查，洒水的试验结果见表5-16。

表5-16  洒水降尘试验结果

| 距 离(米) |  | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP mg/m3 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.56 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 | 0.29 |

由上表可知，当对施工场地进行洒水作业且每天达4-5次时，扬尘造成的TSP 污染距离可缩小到20~50 m范围以内。即可大大减轻施工扬尘对周围环境的影响。

5.6.3施工期噪声影响分析

5.6.3.1噪声源强

建设施工现场将大量使用各种不同性能的动力机械，使原来比较安静的环境成为噪声汇集的场所。

在施工现场，随着工程进度和施工工序的更替，将采用不同的施工机械和施工方法。在基础工程中，有挖掘构道、平整和清理场地、打夯等作业；在车间主体工程中，有立钢骨架或钢筋混凝土骨架，吊装构件，搅拌和浇捣混凝土等作业；此外，施工现场自始至终频繁进行材料和构件的运输活动，还有各种敲击、撞击、人的呼喊等。

在施工过程中常用的机械有挖掘机、推土机、平土机、装载机、振动压路机、搅拌机、混凝土泵车等，经类比调查分析，上述各种设备的声级值(正常运转最高值)的统计见表5-17。

表5-17  各种施工机械噪声值

单位：dB(A)

| 设备名称 | 声级值 | 设备名称 | 声级值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开土机 | 95 | 自卸卡车 | 85～94 |
| 单斗挖掘机 | 108 | 装载机 | 113 |
| 压路机 | 98 | 混凝土搅拌机 | 75～88 |
| 汽锤、风钻 | 82-98 | 混凝土破碎机 | 85 |
| 挖土机 | 80-93 | 卷扬机 | 75～88 |

施工过程中挖掘机、装载机、混凝土搅拌机等机械噪声相对较小，由于作业所在地场地较大，作业时间也较分散，这种噪声在短时间内应为人的听觉所能承受，因此对环境的影响相对较小。但基础施工阶段的打桩机噪声影响范围较大，必须避免夜间(22:00～6:00)作业，以免噪声影响周围环境。

5.6.4施工期弃土及垃圾影响分析

建筑施工过程将产生一定量的建筑废弃物，同时在施工建设期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料，如砂石、水泥、砖瓦、木料等。工程完成后，会残留少部分废弃的建筑材料。若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染，故建设单位应要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。

对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它混凝土块连同弃土、弃渣等成分均为无机物，可用于回填低洼地带。

5.6.5施工期生态环境影响分析

由于项目建设过程中涉及挖方、填方及临时堆土等工程活动，对生态环境会产生以下影响：

1、对植被的影响。由于施工操作、临时堆放、施工便道等需要，需要临时占用土地，从而使这些土地上的植被受到破坏，但工程结束后可予以恢复。

2、对水土保持的影响。项目建设过程中涉及到开挖土方、填方及临时堆土等工程活动，对于环境的影响主要有：

●破坏景观，影响水质。工程施工时由土石方开挖的水土流失，会使河水浑浊度增加，影响河水水质。

●产生扬尘，影响大气环境。施工时产生弃土，如不采取措施，遇雨会随地流淌，而在晴天会产生二次扬尘，影响周围大气环境质量。

总的来说，本项目的建设对涉及区域内的生态环境及土地利用形式将产生不可逆转的影响和变化，因此在建设过程中，一定要按生态规律要求，协调处理好项目建设和生态环境保护之间的关系。

## 5.7环境风险评价

### 5.7.1火灾事故影响分析

该项目可能发生的火灾事故主要存在于商品木浆和成品纸仓库，本项目商品木浆消耗量约为5.964万t/a，产品为6万t/a，一般储存量为一个月的使用量，分别为原料用纸4970 t，产品5000 t。本项目由于纸张储存量较大，一旦发生火灾，如不能及时扑灭，将发生大型火灾，产生大量烟尘、CO2、CO等空气污染物，同时可能造成巨大的经济损失以及人员伤亡。根据同类事故调查，火灾事故主要影响范围基本可控制在厂区内，对周围环境影响不大。

火灾事故处理时，消防用水会形成大量废水排放，根据同类事故调查，采用55L/s强度水喷淋灭火。由于纸厂用水量很大，发生火灾时可用作消防用水，故灭火延续时间按1.5 h计算，则消防废水产生量约297 m3，其主要污染物为SS，经消防排水线路汇流集中至沉淀池，沉淀处理后排入污水管网，对水体不会造成影响。

5.7.2风险事故影响分析

废水事故排放主要考虑三种情况：

1、废水池破裂引起废水泄漏，主要污染厂区内土壤和附近塘港水体，由于该项目废水处理系统全部采用钢混半地下结构，根据污水处理工程实践，只要按照规范建设，破裂泄漏事故发生的可能性很小，基本不会对周围环境产生影响。

2、厂内污水管道破裂，污水通过雨水沟渠进入河道，将对周边水环境造成较大影响。

3、白水处理设施失效，大量未经回收处理的浓白水直接通过管网进入污水处理厂，对集中污水处理设施带来较大的冲击负荷。根据工程分析可知，若不进行白水回用，则本项目的短时排水量达到155 m3/h，将严重影响污水处理厂的正常运行，可能造成出水不达标，污染环境。故应设置应急池，容积应能容纳4h正常排放污水量或0.5h白水回收失效情况下污水量，故建议按620 m3考虑。

另外，由于火灾事故和废水泄漏事故同时发生的可能性极小，因此，本环评建议不再单独设置消防废水事故池，可利用新建事故池容纳消防废水，沉淀处理后排放。

## 5.8造纸工业清洁生产要求

1、造纸工业清洁生产技术要求

本项目生产所用原料为废箱板纸和商品木浆，清洁生产评价以《清洁生产标准 造纸工业(废纸制浆)》(HJ 468-2009)为依据，对项目实施的清洁生产水平进行评价。造纸工业(废纸制浆)清洁生产指标要求见表5-18。

表5-18  造纸工业（废纸制浆）清洁生产指标要求

| 指标等级 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎浆 | 非脱墨制浆 | 碎浆浓度≥8% | ≥4% |  |
|  | 脱墨制浆 | 浓度≥15% | ≥8% | 未指明 |
| 筛选 | 筛选 | 压力筛选 |  |  |
| 浮选 | 浮选 | 封闭式脱墨设备 | 开放式脱墨设备 |  |
| 漂白 | 漂白 | 过氧化氢漂白、还原漂白 |  |  |
| 新 鲜 水 用 量/(m 3 /t) | 非脱墨 | ≤9 | ≤13 | ≤18 |
|  | 脱墨 | ≤13 | ≤18 | ≤22 |
| 综合能耗（标 煤）/（kg/t） | 非脱墨 | ≤230 | ≤280 | ≤310 |
|  | 脱墨 | ≤310 | ≤355 | ≤390 |
| 绝干纤维原料消耗量/(t/t) | 非脱墨 | ≤1.28 | ≤1.31 | ≤1.36 |
|  | 脱墨 | ≤1.33 | ≤1.42 | ≤1.50 |
| 废水产生量 /(m 3 /t) | 非脱墨 | ≤8 | ≤11 | ≤15 |
|  | 脱墨 | ≤11 | ≤15 | ≤20 |
| COD产生量 /(kg/t) | 非脱墨 | ≤28 | ≤33 |  |
|  | 脱墨 | ≤36 | ≤44 |  |
| SS产生量/(kg/t) | 非脱墨 | ≤18 | ≤22 |  |
|  | 脱墨 | ≤22 | ≤27 |  |
| 工业用水重复利用率/% | 非脱墨 | ≥95 | ≥90 | ≥85 |
|  | 脱墨 | ≥90 | ≥85 | ≥80 |
| 脱墨污泥综合利用率/% |  | 100 |  |  |
| 环境法律法规标准 |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。 |  |  |
| 环境审核 |  | 企业按照GB/T 24001建立、运行环境管理体系，并通过认证。按照《清洁生产审核暂行办法》的要求进行了清洁生产审核。 | 建立了健全的环境管理制度，原始记录及统计数据齐全有效 |  |
| 生产过程环境管理 |  | 安装齐全的水、电、汽计量仪表，制定完善的考核制度并能严格执行。 | 对主要环节的水、电、汽进行计量，制定定量考核制度并能严格执行。 |  |
| 固体废物处理处置 |  | 对于一般废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定进行妥善处理；对于危险废物按照国家关于危险废物管理和处理处置的相关规定进行安全管理和处置。 |  |  |
| 相关方环境管理 |  | 对原材料供应方、生产协作方、相关服务方提出环境管理要求。 |  |  |

一级：国际清洁生产先进水平； 二级：国内清洁生产先进水平；三级：国内清洁生产基本水平。

2、清洁生产评价

项目生活用纸生产线采用商品木浆制浆造纸，瓦楞纸生产线采用废箱板纸制浆造纸，均为非脱墨制浆；对照造纸行业清洁生产评价指标体系评级结果如下表5-19。

表5-19  清洁生产评价指标体系评级结果

| 清洁生产等级 |  | 生活用纸 指标分析 | 瓦楞纸 指标分析 | 对应标准等级 生活用纸/特种纸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺和装备要求 |  |  |  |  |
| 1、碎浆 | 非脱墨制浆 | 4% | 5% | 二级/二级 |
|  | 脱墨制浆 | / | / | / |
| 2、筛选 | 筛选 | 压力筛选 | 压力筛选 | 一级/一级 |
| 二、资源与能源利用指标 |  |  |  |  |
| 1、新鲜水用量/(m3/t) | 非脱墨制浆 | 10.185 | 10.547 | 二级/二级 |
|  | 脱墨制浆 | / | / | / |
| 2、综合能耗/(kg/t) | 非脱墨制浆 | 244 | 227 | 二级/一级 |
|  | 脱墨制浆 | / | / | / |
| 3、绝干纤维原料消耗量/(t/t) | 非脱墨制浆 | 0.934 | 0.882 | 一级/一级 |
|  | 脱墨制浆 | / | / | / |
| 三、污染物产生指标（末端处理前） |  |  |  |  |
| 1、废水产生量/(m3/t) | 非脱墨制浆 | 8.823 | 9.758 | 二级/二级 |
|  | 脱墨制浆 | / | / | / |
| 2、COD产生量/(kg/t) | 非脱墨制浆 | 24.440 | 27.073 | 一级/一级 |
|  | 脱墨制浆 | / | / | / |
| 3、SS产生量/(kg/t) | 非脱墨制浆 | 5.867 | 6.519 | 一级/一级 |
|  | 脱墨制浆 | / | / | / |
| 四、废物回收利用指标 |  |  |  |  |
| 1、工业用水重复利用率/% | 非脱墨制浆 | 99.1% | 98.2% | 一级/一级 |
|  | 脱墨制浆 | / | / | / |
| 五、环境管理要求 |  |  |  |  |
| 1、环境法律法规标准 |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规、污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 |  | 一级 |
| 2、环境审核 |  | 企业计划建立健全的环境管理制度，并进行清洁生产审核 |  | 一级 |
| 3、生产过程环境管理 |  | 企业计划对主要环节的水、电、汽进行计量，制定定量考核制度并能严格执行 |  | 二级 |
| 4、固体废物处理处置 |  | 对于一般废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 |  | 一级 |
| 5、相关方环境管理 |  | 对原材料供应方、生产协作方、相关服务方提出环境管理要求 |  | 一级 |

综上，项目实施后可满足清洁生产水平三级以上要求，但仍要求建设单位加强废水回用措施，提高中水回用效率，降低废水排放量，同时采用节电装置，降低综合能耗指标。

3、其他要求

为了进一步优化造纸行业产业结构和区域布局，提升工艺装备、污染防治措施和清洁生产水平，切实保障群众环境权益，维护生态环境安全，促进行业健康、规范和可持续发展，根据《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》(浙环发[2012]60号)，分析如下：

表5-20  造纸企业整治验收标准

| 类别 | 内容 | 序号 | 判断依据 |  |  |  |  | 项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策法规 | 产业政策 | 1 | 符合国家、地方产业政策，不存在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》（浙淘汰办[2010]2号）等相关产业政策中明令禁止的落后生产能力 |  |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 2 | 淘汰化学制浆生产线（特种纸除外） |  |  |  |  | / |
|  |  | 3 | 淘汰单线规模年产1万吨及以下的废纸制浆生产线和年产3万吨及以下的废纸造纸（特种纸除外）生产线 |  |  |  |  | / |
|  |  | 4 | 淘汰幅宽在1.76米以下并且车速为120米/分钟以下的文化纸生产线 |  |  |  |  | / |
|  |  | 5 | 淘汰幅宽在2米以下并且车速为80米/分钟以下的文化纸生产线 |  |  |  |  | / |
|  |  | 6 | 淘汰洗涤法脱墨工艺和设备 |  |  |  |  | / |
|  |  | 7 | 淘汰元素氯漂白工艺和装备 |  |  |  |  | / |
|  | 生产合法性 | 8 | 所有建设项目经发改、经信、环保、安监、卫生、规划、质检等相关部门审批 |  |  |  |  | 按要求实施 |
|  |  | 9 | 企业选址符合相关规划 |  |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 10 | 通过环评审批和“三同时”验收 |  |  |  |  | 按要求实施 |
|  |  | 11 | 依法申领排污许可证 |  |  |  |  | 已取得排污权证 |
|  |  | 12 | 依法进行排污申报登记、依法、及时、足额缴纳排污费 |  |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 13 | 没有经环保部门查实的严重环境信访和投诉 |  |  |  |  | 无 |
|  |  | 14 | 无超标排放污染物，环保达标排放 |  |  |  |  | 按要求实施 |
|  |  | 15 | 使用浮选脱墨工艺和技术★ |  |  |  |  | / |
|  |  | 16 | 使用无元素氯漂白工艺和装备 |  |  |  |  | / |
|  |  | 17 | 使用DCS分散集中自动控制系统★ |  |  |  |  | / |
|  |  | 18 | 使用纸机白水循环利用保障技术和装备 |  |  |  |  | 配备白水系统 |
|  |  | 19 | 使用全无氯漂白工艺和装备★ |  |  |  |  | / |
|  |  | 20 | 使用螺旋挤浆机、多盘浓缩机等高效洗涤、浓缩装备★ |  |  |  |  | / |
|  |  | 21 | 使用先进压榨脱水技术和装备★ |  |  |  |  | / |
|  |  | 22 | 使用高浓碎浆工艺和装备★ |  |  |  |  | / |
|  |  | 23 | 使用生物酶脱墨和中性脱墨工艺和设备★ |  |  |  |  | / |
|  |  | 24 | 使用纸机烘干部蒸汽热量回收技术★ |  |  |  |  | / |
|  |  | 25 | 厂区整洁卫生 |  |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 26 | 按要求完成清洁生产审核和能源审计，按清洁生产审核和能源审计要求进行相应整改 |  |  |  |  | 按要求实施 |
|  | 节能减排 | 27 | 纸机白水重复利用率不小于90% |  |  |  |  | 约为93.9% |
|  |  | 28 | 综合废水重新利用率不小于60% |  |  |  |  | 约为80% |
|  |  | 29 | 造纸废渣、污泥综合处理率100% |  |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 30 | 造纸生产线取水量符合《取水定额第五部分：造纸产品》（GB/T18916.5-2002）的相关要求 |  |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 31 | 三级用能、用水计量管理 |  |  |  |  | 按要求实施 |
|  |  | 32 | 单位产品废水排放量 | 太湖流域外造纸企业 |  | 白板纸≤18立方米/吨产品 |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 箱板纸≤16立方米/吨产品 |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 瓦楞纸≤16立方米/吨产品 |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 其他≤20立方米/吨产品 |  | / |
|  |  |  |  | 太湖流域造纸企业 |  | ≤10立方米/吨产品 |  | 8.823 m3/t产品 9.758 m3/t产品 |
| 污染防治 | 废水处理 | 33 | 废水COD排放浓度 |  | 太湖流域外非纳管企业 |  | COD≤80毫克/升 | / |
|  |  |  |  |  | 太湖流域内非纳管企业 |  | COD≤50毫克/升 | / |
|  |  | 34 | 建有与生产能力、处理要求相配套的废水处理设施 |  |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 35 | 废水总排口规范化，处理设施运行正常，实现稳定达标排放 |  |  |  |  | 按要求实施 |
|  |  | 36 | 废水总排口安装在线监测设施，在线监测和视频监控应与环保部门监控平台联网 |  |  |  |  | 按要求实施 |
|  |  | 37 | 35t/h以上的燃煤锅炉脱硫率不低于90%，35t/h以下的燃煤锅炉脱硫率不低于60% |  |  |  |  | 脱硫率大于90% |
|  |  | 38 | 周边环境比较敏感的污水处理站，须对污水处理构筑物加盖密封，废气收集处理后达标排放 |  |  |  |  | / |
|  |  | 39 | 车间空气质量满足《工业企业设计卫生标准》和《工业场所有害因素职业接触限值》要求 |  |  |  |  | 按要求实施 |
|  | 固废处理 | 40 | 脱墨渣等危险废物的贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，并委托有资质的单位进行无害化处理，同时严格执行危险废物转移联单制度 |  |  |  |  | / |
|  |  | 41 | 造纸废渣、废水处理污泥、煤渣等一般工业固废，根据其性质委托合法的处理处置企业进行综合利用或无害化处理 |  |  |  |  | 符合要求 |
| 环境风险防范 | 环境应急设施 | 42 | 厂区配套事故调节池，应急事故调节池的容积原则上应能容纳4 h以上的废水量或最大一次事故排放的废水总量要求 |  |  |  |  | 已建设容积为620 m3的事故应急池 |
|  |  | 43 | 危险化学品储罐区周围建有围堰，围堰高度满足应急要求 |  |  |  |  | / |
|  |  | 44 | 配备纳管污水和清下水排放紧急切断系统 |  |  |  |  | 按要求实施 |
|  | 环境应急管理 | 45 | 建立健全了环境风险应急预案，并及时更新完善，环境风险应急预案具有可操作性 |  |  |  |  | 按要求实施 |
|  |  | 46 | 积极开展环境风险评估，鼓励投保环境污染责任险★ |  |  |  |  | / |
| 综合环境管理 | 环境监测 | 47 | 企业具备合格的污染物监测能力和实验室设施条件（或委托合格的第三方定期检测），并按监测计划实施监测 |  |  |  |  | 按要求实施 |
|  |  | 48 | 按要求建成废水、废气在线监测监控设施，并与环保部门联网，敏感地区、敏感企业建成清下水在线监控实施 |  |  |  |  | 按要求实施 |
|  | 内部环境管理 | 49 | 环境管理制度完善，涵盖全厂组织机构建设和岗位职责、用水用能管理、“三废”处理运行管理、事故风险防范与应急等 |  |  |  |  | 环境管理制度较完善 |
|  |  | 50 | 组织机构健全，拥有合格的专职环保管理队伍 |  |  |  |  | 组织机构健全 |
|  |  | 51 | 相关档案资料齐全 |  |  |  |  | 按要求实施 |
|  |  | 52 | 污染治理设施运行管理和排放监测台账规范完善 |  |  |  |  | 按要求实施 |

说明：1、加“★”的条目为可选验收条目，由当地整治验收主管部门根据当地情况明确整治要求。2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行3、造纸废水集中处理的地区，如果区域综合废水重新率不小于60%，则集中处理的企业均视作符合要求。

## 5.9技改项目节能减排分析

本项目实施后，企业年产6万吨高品质生活用纸规模不变，新鲜水用量由11.167 m3/t降为10.185 m3/t，综合能耗由262 kg/t降为244 kg/t，废水产生量由9.804 m3/t降为8.823 m3/t，纸机白水重复利用率由92.5%升至93.9%，工业用水重复利用率由98.5%升至99.1%，因此本项目从节能减排上来说是可行的。

# 6环境保护措施及其可行性论证

## 6.1废水污染防治措施

本项目废水治理首先应遵循雨污分流、清污分流、分质处理的原则。

6.1.1废水水量、水质

本项目实施后全厂废水污染源产生情况见表6-1。

表6-1  本项目实施后企业全厂废水污染源产生情况统计表

| 序号 | 废水产生点 |  | 产生量 (t/a) | 污染物 名称 | 产生浓度 (mg/L) |  | 产生量 (t/a) | 排放方式 排放规律 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产废水 | 造纸废水 | 4598660 | CODCr | 554 |  | 2547.658 | 纳入废水处理设施处理后纳管 | 间歇 |
|  |  |  |  | NH3-N | 0.584 |  | 2.686 |  |  |
|  |  |  |  | SS | 133 |  | 611.622 |  |  |
| 2 |  | 脱硫除尘废水 | 3000 | CODCr | 600 |  | 1.800 |  |  |
|  |  |  |  | SS | 400 |  | 1.200 |  |  |
| 3 |  | 反冲洗废水 | 300 | CODCr | 40 |  | 0.012 |  |  |
|  |  |  |  | SS | 100 |  | 0.030 |  |  |
| 4 | 生活污水 |  | 10200 | CODCr | 350 | 3.570 |  | 预处理后纳管 | 间歇 |
|  |  |  |  | NH3-N | 35 | 0.357 |  |  |  |

6.1.2废水处理思路

本项目废水污染源主要造纸废水等生产废水及生活污水。

本评价要求生活污水经格栅和化粪池预处理后纳入区域污水管网。

根据工程分析，本项目实施后全厂生产废水CODCr平均浓度约为554 mg/L，SS平均浓度约为133 mg/L。本项目生产废水具有废水量小、废水COD浓度较高、间歇式排放、且排出的废水水量和水质不均衡等特点，废水采用混凝沉淀和气浮工艺处理进行预处理，可确保出水水质稳定达到入网要求，即预处理后废水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)入网要求后纳入区域污水管网，纳管废水最终经嘉善大成环保污水厂集中处理达标后排入塘港。

6.1.3废水治理措施

本评价要求厕所废水经化粪池处理后和其它生活污水一并纳入区域污水管网，纳管废水最终经嘉善大成环保污水厂集中处理达标后排入塘港。

本项目利用现有1套设计日处理能力12000 t/d的废水预处理设施，具体废水处理工艺详见图6-1。

清水池

图6-1  废水处理工艺流程图

根据项目废水水质及拟采取的污染防治措施，生产废水经厂区污水处理设施处理，可达到接管标准，可以排入嘉善大成环保有限公司污水管网；而生活污水经厂区内化粪池处理后亦可满足纳管标准，可直接纳管。综上所述，项目技改后，废水经厂内预处理后均可满足纳管标准，可纳入嘉善大成环保有限公司污水管网，集中处理达标后排入塘港。

6.1.4废水处理站处理能力分析

本项目利用现有1套设计日处理能力12000 t/d的生活用纸废水预处理设施和1套日处理能力7500 t/d的瓦楞纸废水预处理设施，本项目实施后企业生产废水合计产生量约4598660 t/a，平均日产生量约15329 t/d，本项目实施后废水经废水预处理设施处理后纳入区域污水管网。则本项目废水预处理设施合计平均日处理负荷为低于废水预处理设施设计日处理能力。废水处理站设计处理能力能满足要求。

6.1.5达标可行性分析

本项目生产废水中有机物浓度含量大、COD和SS浓度较高，废水中主要污染因子为CODCr、SS，经混凝沉淀和气浮工艺处理后可保证入网要求。因此以下主要对废水中CODCr和SS达标情况进行分析。根据类比调查，生产废水治理措施各装置CODCr和SS处理效率见表6-2。

表6-2  综合废水各处理装置CODCr和SS处理效率

| 污水处理工段 | 混凝沉淀 | 气浮 |
| --- | --- | --- |
| CODCr处理效率 | 40% | 30% |
| SSr处理效率 | 60% | 30% |

在采取上述废水治理措施后，本项目综合废水的达标可行性分析见表6-3。

表6-3  综合废水可达性分析表

| 污水处理构筑物 |  | CODCr(mg/L) | SSmg/L) | 水量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝沉淀 | 进口 | 554 | 133 |  |
|  | 出口 | 332.4 | 53.2 |  |
| 气浮 | 进口 | 332.4 | 53.2 |  |
|  | 出口 | 232.7 | 37.2 |  |
| 入网标准 |  | 500 | 400 | / |

由表6-3分析可知，在采取本评价提出的治理措施后，出水CODCr和SS指标能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级入网标准。

6.1.6其它控制措施

(1)污水池底面、侧面、车间地面均采取防渗措施，固废堆场采取防雨淋、防渗措施。

(2)厂区内严格执行雨污分流、清污分流。分别设污水排放(即废水入网)口1个，清下水(雨水)排放口一个。两个排放口按规范要求设置标志，预留废水采样口。废水入网口安装流量计，清下水排放口处设置截止阀，当发生污水外溢事故时，及时关闭截止阀。

(3)加强废水处理设施的日常维护管理，确保设施正常进行。在废水处理发生意外故障时，应及时排除或停产检修，严禁废水超标排放。

(4)要求企业在本项目建设规划时，将车间废水收集处理、用水等设计方案同时列入，统盘考虑。委托有资质单位对企业废水预处理工艺进行设计，使污水分质收集并分质处理。

## 6.2地下水污染防治措施

1、项目地下水防渗措施按照相关标准执行，采用水平防渗为主。对于污水处理设施及污水管线，按照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）等要求做好防渗漏。项目排水实行清污分流、雨污分流。做好管道或明沟的防渗处理；排水管系统及建、构筑物进出水管做好防腐蚀、防沉降、防折断措施。同时做好收集系统的维护工作，防止生产废水渗入地下水和清下水系统。污水池底面、侧面、车间地面均采取防渗措施，固废堆场采取防雨淋、防渗措施。管道铺设要求。室内污水收集沟必须进行防渗、防漏处理，防止污染土壤与地下水。

2、原辅材料、固体废物贮存于室内，不露天堆放。厂区道路进行硬化处理。危险废物和一般工业固废贮存场所防渗效果应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关要求。一般工业固废贮存场所，防渗层的厚度应相当于渗透系数 1.0×10 -7 cm/s 和厚度 1.5m 的粘土层的防渗性能。危险废物贮存场所，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤1.0×10 -7 cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10 -10 cm/s。

3、在建设项目场地、地下水上、下游各设 1 个监控井点，定期进行地下水水质、水位监测，以便在发现水质变化后及时进行处理。

## 6.3大气污染防治对策

6.3.1废气治理措施

锅炉天然气燃烧废气收集后经不低于8 m高排气筒高空排放。

6.3.2大气环境防护距离与卫生防护距离

根据计算，本项目无需设置大气防护距离，建议本项目实施后污水处理站设置100 m卫生防护距离，本项目设置的卫生防护距离仅供有关部门参考，具体实施按卫生部门相关要求执行。根据现场踏勘，本项目周围130 m范围内无农居点等敏感点，符合100 m卫生防护距离的要求。本评价建议规划等有关职能部门在本项目卫生防护距离范围不批建居民住宅、学校、医院和食品企业等对大气污染敏感的项目。

6.3.3其它治理措施

(1)加强生产车间通风，加强操作工人劳动保护，职工定期作相关健康检查，配备必要劳保防护用品。

(2)加强管道、阀门的密封检修，材质具有耐腐蚀性，密封设备和技术可靠，泄漏量少，对一些易老化的设备、管道、阀门要经常进行更换。

(3)建立对废气处理设置风机、管线的定期检修和维护制度，确保设施良好运行，发现问题及时维修或更换相关设备。

为实现上述目的，要求企业在硬件上加强技术和新型密封材料的引进和投入，企业在引进技术时要加强设备保证，同时还需加强密封管理。密封管理制度应体现全过程管理，从设计、选型、制造、采购、安装、交付使用、维修、改造直至报废全过程，都应有明确的规定。要建立严格的巡回检查、密封台帐和信息反馈制度，通过定时、定点进行巡回检查及时发现和消除泄漏点，积极创建“无泄漏”工厂。

同时装置的稳定连续运行是减少无组织排放的有效措施，公司在开车运行前须引进技术人员，对操作工人提前去同类企业实习培训；同时确保车间的无组织卫生防护距离，降低无组织废气对敏感点的影响。

## 6.4噪声污染防治对策

项目建成投产后，为减少噪声对环境的影响，建议采取以下防治措施：

1、要求车间内合理布局，高噪声设备尽可能布置在远离厂界的位置；

2、要求废气治理风机和空压机加装减振垫；

3、加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；

4、加强设备的维护，确保设备处于良好的运行状态；

5、进一步加强厂区绿化。

## 6.5固体废弃物防治措施

本项目投产后产生的固废污染物性质、处置情况如表6-7所示。

表6-7  本项目固体废弃物处置情况一览表

| - 序号 | - 固废名称 | - 产生工序 | - 属性 | - 废物代码 | - 产生量 | - 利用处置 - 方式 | - 委托利用 - 处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 废渣 | - 除砂、筛选 | - 一般固废 | - / | - 830 t/a | - 环卫部门清运 |  |
| - 2 | - 煤渣 | - 燃煤锅炉 | - 一般固废 | - / | - 4500 t/a | - 出售综合利用 |  |
| - 3 | - 收集的烟尘 | - 锅炉烟气治理 | - 一般固废 | - / | - 40.9 t/a | - 出售综合利用 |  |
| - 4 | - 废塑料 | - 碎浆 | - 一般固废 | - / | - 161 t/a | - 出售综合利用 |  |
| - 5 | - 生活垃圾 | - 员工生活 | - 一般固废 | - / | - 150 t/a | - 环卫部门清运 |  |

按照《固体法》有关规定，企业不能利用，且不属危险废物的工业固体废物，必须按照国家环保主管部门规定：建设贮存或者处置设施。本项目煤渣和收集的烟尘出售综合利用，废渣、废塑料和生活垃圾委托环卫部门清运。

## 6.6事故防范和应急措施

6.6.1风险防范措施

事故发生情况下本项目可能对周围环境的产生严重影响，企业必须加强管理，引进先进技术和设备，以减少事故发生的概率。针对事故发生的原因，建议采取如下事故防范措施：

1、加强生产管理

(1)加强对三废处理系统的设计建造和整改，一定要吸取以往的教训，从选材、设计、维修、运行可靠性等方面综合考虑，使其达到工艺要求，从根本上减少事故排放的可能性。

(2)加强对设备的维修管理，对三废治理设施的运行，必须严格按规范操作，尽可能避免事故排放。

(3)建立完善的管理和监测制度，以便更好地为安全生产管理服务。

(4)提高对各主要排放口的监测频率，对苯乙烯净化处理装置应定期检查，保证其处理效率。

(5)切实转变观念，落实源头削减废物产生的清洁生产措施，并制订有关制度保证其良好运行，以降低水耗及各种废水污染物的发生量，确保污水达标排放；重视废水处理系统的建设，尽可能使其达到国内同类厂家先进水平，从根本上减少事故排放的可能性。为尽可能避免事故性排放对污水处理厂造成影响，建议厂方在污水处理站配套建造应急事故池，避免废水直排，应配套建设有效容积不小于620 m3的事故应急池。一旦发生故障，应立即停产检修，同时应将废水排到事故池，另外配备纳管污水和清下水排放紧急切断系统，严禁超标废水或泄漏物料直接排入内河或直接入网。

(6)雨水排放口安装截止阀，防止发生事故时，原料和被污染的废水进入下水道排入内河；设置初期雨水收集及切换系统，能将初期雨水纳入事故应急池内。

(7)规范排污口的设置。

(8)项目在设计中认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保建设项目符合国家规定的劳动安全卫生标准，保障劳动者在生产过程中的安全和健康。

(9)储存、运输、使用危险化学品，必须遵守《危险化学品安全管理条例》和国家有关安全生产的法律、其他行政法规的规定，一旦发生风险事故，要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大；立即报警；采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施，紧急疏散和救护居民。

(10)生产车间内不得吸烟及点燃明火，加强消防安全意识。

(11)原料储存场所设置泄漏物质收集系统，泄漏后应立即组织收集，物料经收集后地面需进行清洗，当泄漏事故发生后，应立即关闭排水管纳入污水处理厂管网的阀门，打开排水管连接事故应急池的阀门，清洗废水经排水管接入厂区内应急事故池，不得随意排入管网。

(12)要求企业制定风险事故应急预案，一旦发生事故，要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时应立即报警，并采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施。主要出入口和重要场所应设应急指示灯，发生事故时立即疏散职工和其它人群。

2、建议企业委托有资质的单位进行安全评估

建立健全全厂安全管理、技术体系，加强危险源的普查、管理，引入安全检查表，强化系统协调运作，提高事故预防能力，确保安全生产。

3、总图布置和建筑安全防范措施

总图布置应符合《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001)及其它相关规定。即总平面布置应进行功能分区，分区内部和相互之间保持一定通道和间距；贮存和生产设施的布置应保证生产人员安全操作及疏散方便；厂区围墙与厂内建筑的间距不宜小于5 m，围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求；建、构筑物之间的防火间距应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2010)的有关规定；无电力线路跨越装置区。

根据规定，厂区原则上应有两个以上的出入口，人流和货运流应明确分开。消防道路的路面宽度不应小于6 m，路面内缘转弯半径不宜小于12 m，路面上净空高度不应低于5 m。

建筑物、构筑物的构件，应采用非燃烧材料，其耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定。同一建筑物内，布置有不同火灾危险性类别的房间时，其中间隔墙应为防火墙。建筑物的安全疏散门，应向外开启。

4、工艺技术设计安全防范措施

应按照有关规定和标准合理设计工程的安全监测系统，包括自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，防火、防爆等事故处理系统，还要完善应急救援设施和救援通道。

5、自动控制的安全防范措施

各生产装置的工艺控制应设置必要的报警自动控制及自动连锁停车的控制设施。自动控制系统应采用关键数据输入的冗余技术，应具有关键输入的异常中止功能。自动控制系统应辅之以就地显示仪表和就地控制阀门，能对紧急情况进行现场处理。

6、电气、电讯安全防范措施

应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃物质。

采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线(保护零线)专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。

建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。

企业应按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用，尤其是每年雷雨季节来临之前，要对接地系统进行一次检查，发现有不合格现象进行整改，确保接地线无松动、无断开、无锈蚀现象。

做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。

对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。

7、消防及火灾报警系统

按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。消防给水压力低压给水时，水压应不低于0.2 MPa，高压给水时，水压宜在0.7~1.2 Mpa；水量应能保证连续供应最大需水量4h。

消火栓用水量、消防给水管道、消火栓配置、消防水池的配置应符合《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001版)的相关要求；固定式泡沫灭火站的设计安装应按照《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-1992)进行；灭火器的配置应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-1990)(1997版)进行。

建筑消防设施应进行检测，并按有关规定，组织项目竣工验收，尤其应请当地公安消防部门进行消防验收。

8、其它事故防范措施

企业必须加强对污水处理设施及有机废气净化处理设施的管理，严格操作规程，杜绝事故性排放。发生事故排放时，应立即停止生产，关闭生产取水、供水和循环水泵。排除事故恢复正常后，应首先将调节池水打入废水处理流程进行处理，不允许有直接排放或超标现象产生。

6.6.2应急预案

1、事故处置程序

事故处置程序详见图6-5。

图6-5  事故处置程序示意图

2、应急准备

厂区内设完善的安全报警通讯系统，并配备防毒面具、灭火器等必要的消防应急设施，一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。

公司应设有专门的应急指挥机构，能对一般性事故第一时间做出正确的决策指挥，并组织公司自身救助力量及在当地社会救援力量的帮助下控制事故影响范围和破坏程度。发生应急事故及时上报，公司的应急系统与嘉善县应急系统挂钩，对于特别重大事故应向市政府有关部门请求援助，执行相应应急程序，有关管理应听从市政府有关部门调度。

公司与当地消防及社会救援机构取得正常的通讯联系，并委托消防部门对厂区内潜在安全因素进行定期检查，更换消防器材。

组织人员培训，一般性工作人员要求能熟练掌握正确的设备操作程序，急指挥机构人员则应进行事故判别、决策指挥等方面的专业培训。

3、爆炸事故应急

(1)如发生爆炸事故，首先应立即疏散事故点附近人员，检查现场，如有相关事故受伤人员留在现场则应立即组织人员转移出事故区，如受伤严重则应立即与最近医疗机构联系准备送医院治疗。

(2)检查现场的同时调查车间内设备运行情况，如有开启设备则应立即停机，并检查有否发生泄漏事故，尽一些办法切断泄漏源，防止事故的进一步扩大。

(3)向当地工业园区管委会以及消防部门等报警，说明事故具体情况，便于快速组织社会救援力量采取针对性抢救，同时企业应组织人员用灭火器、自来水采取自救措施。

4、火灾事故应急

(1)紧急切断电源，防止意外的触电事故的发生；拨打消防警电话；由于导热油泄漏引起的火灾，不能用水灭火，只能用灭火器，并且要设有导热事故应急池。

(2)组织企业自身人员利用二氧化碳、干粉、雾状水或泡沫灭火器等消防器材进行自救，将火源与坯布等原料分离。

(3)应急指挥中心应同时向当地消防部门报警，如发生重大火灾事故，还应报告环保、公安、医疗等部门机构，组织社会多方力量救援。

5、事故应急预案

根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表6-8，供项目决策人参考。

表6-8  环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。 |
| 2 | 应急计划区 | 生产区、污水处理设施区、废气处理设施区、仓储区、临近地区。 |
| 3 | 应急组织 | 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区 全面指挥，救援，管制和疏散 |
| 4 | 应急状态分类应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 |
| 5 | 应急设施 设备与材料 | 生产装置和化工原料仓库：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；化工原料贮场应设置围堰和事故应急池，以防液体化工原料的进一步扩散；配备必要的防毒面具。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 |
| 6 | 应急通讯 通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评价 | 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防护措施 消除泄漏措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 |
| 9 | 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保护公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 |
| 10 | 应急状态中止 恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 |
| 11 | 人员培训 与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。 |
| 12 | 公众教育 信息发布 | 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 |
| 13 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 |
| 14 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 |

## 6.7落实各项环保措施的责任单位及“三同时”要求

本项目采取的各项环保措施应由项目建设单位负责落实，并应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则。

1、废水和废气处理设施应委托有资质的单位进行设计、施工，并应与生产设备同时设计、同时安装、同时投入使用。

2、应在厂区内与主体工程同时建设危险废物临时存储场，并同时投入使用。

3、采用设备尽量选用高效低噪设备，并采取项目的降噪措施，与设备同时安装。

## 6.8污染防治措施清单

污染防治措施清单见表6-9。

表6-9 污染防治措施清单

| 分类 | 工程措施名称 | 主要措施说明 | 治理效果 及排放点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 规范化治理设施 | 清污分流、雨污分流，事故应急池、标准化排污口；生产作业地面及污水系统均采取防渗措施。 | 废水 达标入网 |
|  | 生产废水 | 废水经处理后部分回用于生活用纸生产，其余纳管，废水最终经嘉善大成环保污水厂处理达标后排入塘港。 |  |
| 地下水 | / | 1、项目地下水防渗措施按照相关标准执行，采用水平防渗为主。对于污水处理设施及污水管线，按照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）等要求做好防渗漏。项目排水实行清污分流、雨污分流。做好管道或明沟的防渗处理；排水管系统及建、构筑物进出水管做好防腐蚀、防沉降、防折断措施。同时做好收集系统的维护工作，防止生产废水渗入地下水和清下水系统。2、原辅材料、固体废物贮存于室内，不露天堆放。厂区道路进行硬化处理。 | 符合环保要求 |
| 废气 | 锅炉天然气 燃烧废气 | 收集后经不低于8 m高排气筒高空排放。 | 达标排放 |
| 噪声 | 降噪 | ①要求车间内合理布局，高噪声设备尽可能布置在远离厂界的位置； ②要求风机和空压机加装减振垫； ③加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗； ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运行状态； ⑤进一步加强厂区绿化。 | 厂界达标 |
| 固废 | - 废渣 | 委托环卫部门统一清运 | 无害化 |
|  | - 煤渣 | 出售综合利用 | 资源化 |
|  | - 收集的烟尘 | 出售综合利用 | 资源化 |
|  | - 废塑料 | 委托环卫部门统一清运 | 无害化 |
|  | - 生活垃圾 | 委托环卫部门统一清运 | 无害化 |
| 绿化 | 植树种草 | 进一步加强绿化，绿化率15%以上，选用吸收废气、防噪树种。 | 美化环境 |
| 风险防范措施 |  | 落实第6章提出的措施，按安评内容落实相关安全措施。 | 安全生产 |
| 三同时要求 |  | 项目采取的各项环保措施应由项目建设单位负责落实，并应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则 | 符合 |

# 7环境影响经济损益分析

## 7.1环保投资估算

根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。因此，建设单位在采取先进设备与工艺的同时，还必须执行国家环保政策，在建设项目实施时，配套“三废”污染物的处理、处置设施，实现废水、废气、噪声、固废的达标排放。项目的环保投资估算见表7-1。

表7-1  环保投资费用一览表

| 序号 | 内 容 | 投资(万元) | 环保效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水预处理设施 | 100 | 达标入网 |
| 2 | 噪声治理 | 3 | 厂界噪声达标排放 |
| 3 | 固废(固废堆存设施及分类处置) | 3 | 规范化处置 |
| 4 | 风险应急(设立应急池和防污围堤等措施) | 5 | 防止事故发生及事故应急 |
| 5 | 不可预见费 | 5 | / |
| 6 | 合计 | 116 | / |

## 7.2运行费用估算

环保治理运行费用包括：设备折旧、电力、人工、药剂等。

7.2.1废水治理运行费用估算

本项目废水治理费用主要为电费、人工费、药剂费、污水入网费等，经估算每年废水处理费用约15万元。

7.2.3 固废治理运行费用估算

固废处理费用主要为各类危险固废的委托治理等费用，约5万元。

环保治理运行费用详见表7-2。

表7-2  环保设施运营费用估算表

| 序号 | 运营项目 | 运营费用（万元/a） | 主要支出途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 15 | 人工费、药剂、电费等 |
| 2 | 固废委托治理 | 5 | 危险废物处置费用 |
| 3 | 合计 | 20 | / |

根据分析，“三废”治理的年运行费用平均约20万元。

## 7.3环境经济损益分析

7.3.1 环保投资与总投资、产值之间的比例分析

1、环保投资与工程总投资的比例分析

环保投资与工程总投资的比例可用下列公式计算。

HJ=ETJT×100%

式中：HJ—环境保护投资与该工程总投资的比例；

ET—环境保护设施投资，万元；

JT—该工程总投资费用，万元。

本项目环境设施投资费用ET为116万元，该工程总投资JT为12800万元，所以：

HJ=116/12800×100%＝0.91%

本项目的环保投资约占总投资的0.91%，所占比例较合理。

2、环保运行费用与总产值的比例分析

环保运行费用与工程总产值的比例可用下列公式计算。

HZ=EYCE×100%

式中：HZ—环保运转费与总产值比例；

EY—环保运转费；

CE—总产值，万元。

本环保设施运行费用EY为20万元，该工程总产值CE为10000万元，所以：

EY=20/10000×100%＝0.2%

本项目的环保运行费用占总产值的0.2%，比例很小，企业能够承受。

7.3.2环境效益、经济效益、社会效益分析

根据项目可行性报告分析，项目总资总额12800万元，项目投产后预计可实现新增销售总额10000万元，年新增利税3000万元，不仅能增加自身的经济效益，而且能够增加就业机会，大大增加当地的税收，有助于当地的经济发展。按经济效益分析，本项目财务内部收益高于行业基准收益率，项目具有较强的抗风险能力，项目经济效益良好。

该项目建设主要的环境经济损失表现在“三废”治理设施的投资及运行费、事故排放情况下的影响以及企业可能承受的污染损失，以及企业罚款、赔偿、超标排污费的缴纳等，难以对其准确定量。但是只要企业强化环境管理，由企业污染物排放造成的损失费用的支付将成为小概率事件，因此其损失额远小于项目建设所能取得的社会效益、经济效益。

# 8环境管理与环境监测

## 8.1环境管理

8.1.1健全组织机构

环保工作的重要性已越来越得到公众的认同，企业的环保作业已成为企业生存和发展的重要环节。浙江弘安纸业有限公司在引进先进的生产工艺技术和装备的同时，也应引进环境管理理念，在生产发展的同时，搞好环境保护工作，使经济效益、社会效益和环境效益协调发展。根据生产组织及环境保护要求的特点，厂内应设置一个生产与环保、兼职与专职相结合的环境保护工作机构网络。这个机构由一名厂级负责人分管主抓，由厂环保管理部门、监测分析化验、环保设施运行、设备保护维修、监督巡回检查和工艺技术改造等部分组成。其中前两个由专职人员负责，后四个由厂内的生产、运行、维修和管理等人员兼职。

环保组织网络的特点是：

1、厂级主管领导统一指挥、协调，生产人员和管理人员相配合；

2、以环保设施正常运行的管理为核心；

3、巡回检查和环保部门共同监督，加强控制防治对策的实施；

4、提供及时维修的条件，保障环保设施正常运行的基础；

5、利用监测分析手段，掌握运行效果动态情况；

6、通过技术改造，不断提高防治对策的水平和可操作性。

8.1.2明确管理职责和制度

一、职责

1、主管负责人

应掌握生产和环保工作的全面动态情况；负责审批全厂环保岗位制度、工作和年度计划；指挥全厂环保工作的实施；协调厂内外各有关部门和组织间的关系。

2、厂环保部门

设一专职环保管理机构，应由熟悉生产工艺和污染防治对策系统的管理、技术人员组成。其主要职责是：

(1)制订全厂及岗位环保规章制度，检查制度落实情况；

(2)制订环保工作年度计划，负责组织实施；

(3)领导厂内环保监测工作，汇总各产污环节排污、环保设施运行状态及环境质量情况；

(4)提出环保设施运行管理计划及改进建议。

本机构除向主管领导及时汇报工作情况外，还有义务配合地方环境保护主管部门开展各项环保工作。

3、环保设施运行

由涉及环保设施运行的生产操作人员组成，为一兼职组织。每个岗位班次上，至少应有一名人员参与环保工作。其任务除按岗位规范进行操作外，应将当班环保设备运行情况记录在案，及时汇报情况。

4、监督巡回检查

此部分为兼职组织，可由运行班次负责人、生产调度人员组成，每个班次设一至二人。其主要职责是监督检查各运行岗位工况，汇总生产中存在各种环保问题。通知维修部门进行检修，经常向厂主管领导反映情况，并对可能进行的技术改造提出建议。

5、设备维修保养

由生产维修部门兼职完成。其基本工作方式同生产部门规程要求，同时，应具备维修设备运行原理、功用及环保要求等知识。

6、监测分析化验

由专职技术人员组成，配备环境监测分析实验仪器。其主要任务是，根据监测制度，对厂内气、水等排放影响进行日常测试。这部门人员应完成采样、分析、报告的工作，并应建立分析结果技术档案。在取样同时，应记录生产运行工况。其工作主要在厂环保领导下进行。

7、工艺技术改造

由生产技术部门和设备管理部门人员兼职。其职责是在厂主管负责人布署下，根据各部门反映情况，对环保措施和设备进行技改措施研究、审定和改造工作。其中包括固体废渣综合利用等方案的选择。

二、制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度。例如：

1、各种环保装置运行操作规程(编入相应岗位生产操作规程)；

2、各种污染防治对策控制工艺参数；

3、各种环保设施检查、维护、保养规定；

4、环境监测采样分析方法及点位设置；

5、厂区及厂外环境监测制度；

6、环境监测年度计划；

7、环境保护工作实施计划；

8、固体废渣综合利用管理办法；

9、绿化工作年度计划；

10、厂内环境保护工作管理办法。

8.1.3管理审核体系

1、企业应制订开展清洁生产审计和建立ISO14001环境管理体系工作的计划。

2、地方环保主管部门也应加强对环境保护工作的监督检查。

8.1.4排污口规范化管理

排污口是投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染源排放科学化、定量化的重要手段。

1、排污口规范化管理的基本原则

(1)向环境排放污染物的排污口必须规范；

(2)根据工程特点，将废气、废水作为管理的重点，在污染物排放监控位置须设置永久性排污口标志；

(3)排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

2、排污口的技术要求

(1)排污口的设置必须合理确定，按照环监(96)470号文件要求，进行规范化管理。

(2)对废气污染设施和废水排污口设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。

3、排污口的立标管理

(1)污染物排放口应按《环境保护图形标志》的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。

(2)污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2 m。

4、排污口建档管理

(1)要求使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

(2)根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

8.1.5环境监理制度

根据《浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案》(浙环发[2012]41号)相关规定，对下列可能造成重大环境影响的建设项目，应按照要求开展建设项目环境监理：

(一)涉及饮用水源、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区的建设项目；

(二)环境风险高或污染较重的建设项目，包括石化、化工、火力发电、农药、医药、染料(含颜料)、危险废物(含医疗废物)集中处置、生活垃圾集中处置、水泥、造纸、电镀、印染、皮革、酿造、钢铁、有色及其他涉及重金属污染物排放的建设项目；

(三)施工期环境影响较大的建设项目，包括水利水电、煤矿、矿山开发、石油天然气开采及集输管网、铁路、公路、城市轨道交通、码头、港口等建设项目；

(四)其它需要开展环境监理的建设项目。

由建设项目工程分析及环境风险评价可知，本项目不涉及饮用水源、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，不属于石化、化工、电镀等环境风险高或污染较重的建设项目，不属于水利水电、煤矿、矿山开发等施工期环境影响较大的建设项目，因此本项目不属于需要开展环境监理的建设项目类型。

## 8.2环境监测计划

8.2.1监测目的

环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，开展环境监测目的在于：

①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态。

②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行。

③了解项目有关的环境质量监控实施情况。

④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。

8.2.2监测计划

1、“三同时”验收监测建议方案

本项目建成后，由于污染物因子较多，为方便环保管理部门验收，本环评列出“三同时”验收建议并提出“三同时”验收监测建议方案，见表8-1、表8-2。

表8-1 本项目“三同时”验收建议一览表

| “三废”类型 | 污染物处理设施名称 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 烟囱 | 烟囱排放口 |
|  | 污水处理站 | 污水处理站周围1m |
| 废水 | 废水处理装置 | 污水站汇集池 |
|  |  | 污水站排放口 |
| 固废 | 固废暂存场所 | 仓库 |
| 事故应急 | 事故应急暂存设施 | 事故应急设施 |

表8-2  本项目“三同时”验收监测建议方案

| “三废” 类型 | 处理设施名称 | 采样点 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟囱 | 烟囱排放口 | 烟囱、SO2、 NOx | 共采样2天，每天采样3次 |
|  | 污水处理站 | 周围1m | H2S、NH3 | 共采样2天，每天采样1次 |
| 废水 | 污水处理站 | 污水站汇集池 | 流量、pH、COD、氨氮、SS | 共采样2个周期，每个周期采样2次 |
|  | 污水处理站 | 污水站排放口 |  |  |
| 厂界 噪声 | 厂界四侧 | 厂界各侧2个测点 | 等效连续A声级 | 共监测2天，每天昼夜间各1次 |

2、营运期监测计划

根据项目的排污特点及环境特征，建议监测计划见表8-3。

表8-3  环境监测计划

| 环境要素 | 监 测 项 目 | 监测频次 | 监测地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测计划 |  |  |  |
| 废水 | COD、NH3-N、pH、SS | 1次/周，COD实施在线监测 | 厂区总排污口 |
|  | COD、pH、SS | 雨天监测 | 雨水排放口 |
| 废气 | 烟尘、SO2、NOx | 每季1次 | 排气筒出口 |
| 环境噪声 | Leq(A) | 每季1期，每期连续2天，每天昼夜各1次 | 厂界 |

8.2.3监测台帐记录

对于企业自测、委托监测及环保局进行监测等各种监测项目均应建立台账记录，以满足企业自查及环保监管的需要。

对于一般固废由企业委托相关单位进行处理，应建立相应的运转、接收及处置台账；对于危险固废还应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，建立危险固废处理台账制度及申报制度，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

## 8.3总量控制

根据工程分析，项目建成后排放的污染物中纳入总量控制要求的主要污染物为化学CODCr、NH3-N、SO2、NOX、烟(粉)尘。

8.3.1总量目标的确定

8.3.1.1 CODCr和NH3-N总量目标

1、企业现有总量控制指标

根据相关排污许可证(913304212548367994001P)，企业取得的排污权指标为： CODCr 99.186 t/a、 NH3-N 14.959 t/a。

2、本项目实施后企业的总量指标建议值

根据工程分析，本项目实施后全厂废水总排放量为933200 t/a，废水最终经嘉善大成环保污水厂集中处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后排入塘港，排放限值为：CODCr≤100 mg/L、NH3-N≤15 mg/L，则本项目实施后废水污染物达标排放情况为：CODCr 93.320 t/a、 NH3-N 13.998 t/a。确定本项目实施后企业总量控制指标建议值为：CODCr 93.320 t/a、 NH3-N 13.998 t/a。

8.3.1.2 SO2和NOX总量目标

1、企业现有总量控制指标

根据相关排污许可证(913304212548367994001P)，企业取得的排污权指标为：SO2 135.552 t/a、NOX 103.782 t/a。

2、本项目实施后企业的总量指标建议值

根据工程分析，本项目实施后企业SO2、NOX污染物全部来源于锅炉燃烧废气，煤消耗量22500 t/a，天然气消耗量为900万m3/a，燃煤锅炉烟气经SCR脱硝、湿法脱硫除尘处理后经45 m高排气筒高空排放，天然气燃烧废气收集后经不低于8 m高排气筒高空排放。则本项目实施后企业燃烧废气污染物排放情况为：SO2 25.200 t/a、NOX 49.915 t/a。确定本项目实施后企业总量控制指标建议值为：SO2 25.200 t/a、NOX 49.915 t/a。

8.3.1.3工业烟(粉)尘总量目标

1、企业现有总量控制指标

根据相关排污许可证(913304212548367994001P)，企业取得的排污权指标为：工业烟(粉)尘36.432 t/a。

2、本项目实施后企业的总量指标建议值

根据工程分析，本项目实施后企业烟尘污染物全部来源于燃煤锅炉烟气，燃煤锅炉烟气经SCR脱硝、湿法脱硫除尘处理后经45 m高排气筒高空排放，则本项目实施后企业燃烧废气污染物排放情况为：工业烟(粉)尘2.109 t/a。确定本项目实施后企业总量控制指标建议值为：工业烟(粉)尘2.109 t/a。

8.3.2总量平衡方案及措施

8.3.2.1 CODCr和NH3-N总量平衡分析

本项目实施后企业总量控制指标建议值为：CODCr 93.320 t/a、 NH3-N 13.998 t/a。本项目实施后企业总量控制指标建议值低于企业取得的排污权指标(CODCr 99.186 t/a、 NH3-N 14.959 t/a)，因此本项目的实施无需进行CODCr和NH3-N区域平衡替代削减，只要切实做好本评价提出的废水污染防治措施，确保废水中水回用率，本项目实施后可做到区域CODCr和NH3-N总量平衡。

8.3.2.2 SO2和NOX总量平衡分析

本项目实施后企业总量控制指标建议值为SO2 25.200 t/a、NOX 49.915 t/a。本项目实施后企业总量控制指标建议值低于企业取得的排污权指标(SO2 135.552 t/a、NOX 103.782 t/a)，因此本项目的实施无需进行SO2和NOX区域平衡替代削减，只要切实做好本评价提出的废气污染防治措施，本项目实施后可做到区域SO2和NOX总量平衡。

8.3.2.3工业烟(粉)尘总量平衡分析

本项目实施后企业工业烟(粉)尘总量控制指标建议值为2.109 t/a。本项目实施后企业总量控制指标建议值低于企业现有总量控制指标(36.432 t/a)，因此本项目的实施无需进行工业烟(粉)尘区域平衡替代削减，只要切实做好本评价提出的废气污染防治措施，本项目实施后可做到区域工业烟(粉)尘总量平衡。

本项目总量平衡方案汇总详见表8-4。

表8-4  总量控制方案表

单位：t/a

| 污染物 | 现有总量指标 | 本项目实施后排放量 | 相比现有总量 指标排放增减量 | 区域平衡替代比例 | 区域平衡替代削减量 | 总量平衡措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 99.186 | 93.320 | -5.866 | / | 0 | 无需区域 平衡替代 |
| NH3-N | 14.959 | 13.998 | -0.961 | / | 0 |  |
| 工业烟粉尘 | 36.432 | 2.109 | -34.323 | / | 0 |  |
| SO2 | 135.552 | 25.200 | -110.352 | / | 0 |  |
| NOX | 103.782 | 49.915 | -53.867 | / | 0 |  |

# 9环境影响评价结论

## 9.1建设项目概况

本项目拟选址于嘉善县姚庄镇东方路529号，利用企业原有用地，新增建筑面积8000 m2。淘汰原有10台2950单圆网单缸卫生纸机、10台3700单圆网单缸卫生纸机、16台ZDP550盘磨机和4台5 m3碎浆机，新增2台2850*1300新月型卫生纸机、2台4200*1300新月型卫生纸机、8台DD660磨浆机、1台3000 mm转鼓式碎浆机。项目实施后设计年产6万吨高品质生活用纸。

## 9.2环境质量现状

1、水环境质量现状

根据常规监测资料，选址区域周围水体受轻微污染，其中部分水质指标超过该水域水质功能区划Ⅲ类水的要求，该水域已无环境容量。

根据现状监测结果，区域地下水已经受到了一定的污染，主要受到有机物污染。园区及周围地下水补给主要是降水补给、地表水补给，浅层地下水受地面农业或生活污染的可能性较大。

2、大气环境质量现状

根据空气质量现状监测资料该区域环境空气质量较好，空气质量属轻度污染，主要原因是受项目所在区域在建工地施工扬尘影响。

3、声环境质量现状

项目建设地声环境质量均能达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类区标准，区域声环境质量尚可。

4、生态环境质量现状

根据浙江省林业区划，嘉善地区属浙北平原绿化农田防护林区。由于开发早和人类活动频繁，原生植被早已被人工植被和次生林所取代。区域内平原网旁常见植被有桑、果、竹园，以及柳、乌桕、泡桐、杨等，还营造了不少以水杉、池杉、落羽杉为主的农田防护林。但防护林发展不平衡，树种单一，未成体系，破网断带现象普遍，防护功能不高。区域内的野生动物主要有田鼠、蝙蝠、水蛇、花蛇等，刺猬、野兔等已很少见，没发现珍稀动物。随着工业园区的开发建设，农田面积逐渐缩小，自然生态环境逐步被人工生态环境所替代。区域植被以人工种植的乔、灌、草及各种花卉为主，动物以少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物为主。

## 9.3污染物排放情况

本项目实施后企业污染源产生及排放情况汇总表见表9-1。

表9-1  污染源强汇总表

| 类型 | 污染物类型 |  | 现有 排放量 | 本项目 排放量 | 以新带老 削减量 | 项目实施后 总排放量 | 排放增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产 废水 | 废水量 | 981650 | 529590 | 588240 | 923000 | -58650 |
|  |  | CODCr | 98.165 | 52.959 | 58.824 | 92.300 | -5.865 |
|  |  | NH3-N | 14.725 | 7.944 | 8.824 | 13.845 | -0.880 |
|  |  | SS | 68.716 | 37.071 | 41.177 | 64.610 | -4.106 |
|  | 生活 污水 | 废水量 | 10200 | 0 | / | 10200 | / |
|  |  | CODCr | 1.020 | 0 | / | 1.020 | / |
|  |  | NH3-N | 0.153 | 0 | / | 0.153 | / |
|  |  | SS | 0.714 | 0 | / | 0.714 | / |
|  | 合计 | 废水量 | 991850 | 529590 | 588240 | 933200 | -58650 |
|  |  | CODCr | 99.185 | 52.959 | 58.824 | 93.320 | -5.865 |
|  |  | NH3-N | 14.878 | 7.944 | 8.824 | 13.998 | -0.880 |
|  |  | SS | 69.430 | 37.071 | 41.177 | 65.324 | -4.106 |
| 废气 | 锅炉 废气 | 烟尘 | 6.621 | / | 4.512 | 2.109 | -4.512 |
|  |  | SO2 | 25.680 | 3.600 | 4.080 | 25.200 | -4.080 |
|  |  | NOx | 57.555 | 16.840 | 24.480 | 49.915 | -24.480 |
|  | 恶臭 | NH3 | 0.057 | 0 | / | 0.057 | / |
|  |  | H2S | 0.00019 | 0 | / | 0.00019 | / |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.032 | 0 | / | 0.032 | / |
| 固废 | 废渣 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 煤渣 |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | 燃料灰渣 |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | 收集的烟尘 |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | 废塑料 |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 |

## 9.4主要环境影响

1、环境空气影响分析

锅炉天然气燃烧废气收集后经不低于8 m高排气筒高空排放。

根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离，建议本项目实施后污水处理站设置100 m卫生防护距离，本项目设置的卫生防护距离仅供有关部门参考，具体实施按卫生部门相关要求执行。根据现场踏勘，本项目符合100 m卫生防护距离的要求。本评价建议规划等有关职能部门在本项目卫生防护距离范围不批建居民住宅、学校、医院和食品企业等对大气污染敏感的项目。

2、水环境影响分析

本项目废水不排入内河，废水通过区域污水管网最终纳入嘉善大成环保污水厂，经处理达标后外排塘港，因此在污水处理装置正常运行和清污分流情况下对该区域内河基本无影响。本项目废水经厂内预处理设施处理后CODCr、SS等指标均可达到三级入网标准，处理达标后废水纳入区域污水管网，经嘉善大成环保污水厂处理达标后排入塘港，因此本项目经治理后的废水对污水处理厂进水不会产生影响。事故性排放情况下，废水的排放量没有很大的变化，但是进入污水处理厂的污染物浓度增加，主要是局部区域管网内的污染物浓度增加，造成污水处理厂污染物负荷增加，虽然所占比例很小，但是短期的事故性排放将会对污水处理厂进水水质造成一定程度的冲击影响。因此必须谨防事故发生。

为避免泄露污染物对地下水造成的较大影响，对于易发生物料泄漏的区域，应设计防渗层使设计的防渗层渗透系数不大于l0-10 cm/s，在采取防渗措施后，物料泄漏量急剧减少，对地下水影响减小， 因此项目建设必须要做好防渗措施。

事实上污染物进入含水层，还要进行稀释、扩散，在每个月都进行水质监测的情况下也不会出现不被发现的数个月内的连续、大量泄漏， 但是如果这样， 即便已经处理的污水，长期泄漏对于周边一特别是下游的地下水环境的影响还是明显的。所以在拟建项目投产后，对场区污水处理设施和排水管道仍必须采取可靠的防渗防漏措施，并釆取严格的监测措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。

3、声环境影响分析

由噪声影响预测结果可知，本项目实施后各厂界昼间厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准，本项目生产实行白天一班制，夜间(22：00～次日6：00)不生产，因此本项目对区域夜间环境噪声基本无影响。因此切实做好噪声防治措施，确保厂界噪声达标，则本项目噪声对周围环境的影响是可以承受的。

4、固体废弃物影响分析

本项目产生的各种生产固废均能得到妥善处理，建设单位能够落实环评提出的各类固废处置途径，企业产生的固废对周围环境影响较小。

5、环境风险影响结论

本项目不构成重大危险源；项目建成投产后的环境风险主要来自以下几个方面：废气、废水等治理设施因故不能运行，使得大量污染物直接排放。经预测，污染物事故排放造成的环境影响程度比正常工况明显增大。

企业必须做好应急防范措施，落实各类应急物质和设施，要求企业在本项目试生产前修正现有的环境风险事故应急计划，将本项目的相关内容纳入其中，并采取定期进行预案演练，提高事故应急能力。

因此综合来看，项目选址位于工业区，因此环境风险基本可以接受。

## 9.5公众意见采纳情况

为了解公众对本项目的看法、态度及民众所关心或担心的问题，本项目环评过程中，建设单位开展了公众参与调查。公众参与采用问卷调查形式，调查对象主要针对该项目所在地周围群众和单位团体。由公众参与调查结果可知，大多数被调查团体单位和被调查个人对本项目持支持态度，无反对意见，对本项目的建设无具体意见、建议。

调查期间，建设单位进行了第一次公示和第二次公示，每次公示十个工作日。公示地点为嘉善县姚庄镇人民政府、嘉善县姚庄镇俞汇村村民委员会、嘉善县姚庄镇俞汇社区居民委员会、嘉善县姚庄镇俞北村村民委员会、嘉善县姚庄镇中联村村民委员会，公示期间均未收到群众反对意见。

## 9.6环境保护措施

本项目实施后污染源治理情况汇总见表9-2。

表9-2  本项目污染源治理情况汇总表

| 分类 | 工程措施名称 | 主要措施说明 | 治理效果 及排放点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 规范化治理设施 | 清污分流、雨污分流，事故应急池、标准化排污口；生产作业地面及污水系统均采取防渗措施。 | 废水 达标入网 |
|  | 生产废水 | 废水经处理后部分回用于生活用纸生产，其余纳管，废水最终经嘉善大成环保污水厂处理达标后排入塘港。 |  |
| 地下水 | / | 1、项目地下水防渗措施按照相关标准执行，采用水平防渗为主。对于污水处理设施及污水管线，按照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）等要求做好防渗漏。项目排水实行清污分流、雨污分流。做好管道或明沟的防渗处理；排水管系统及建、构筑物进出水管做好防腐蚀、防沉降、防折断措施。同时做好收集系统的维护工作，防止生产废水渗入地下水和清下水系统。2、原辅材料、固体废物贮存于室内，不露天堆放。厂区道路进行硬化处理。 | 符合环保要求 |
| 废气 | 锅炉天然气 燃烧废气 | 收集后经不低于8 m高排气筒高空排放。 | 达标排放 |
| 噪声 | 降噪 | ①要求车间内合理布局，高噪声设备尽可能布置在远离厂界的位置； ②要求风机和空压机加装减振垫； ③加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗； ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运行状态； ⑤进一步加强厂区绿化。 | 厂界达标 |
| 固废 | - 废渣 | 委托环卫部门统一清运 | 无害化 |
|  | - 煤渣 | 出售综合利用 | 资源化 |
|  | - 收集的烟尘 | 出售综合利用 | 资源化 |
|  | - 废塑料 | 委托环卫部门统一清运 | 无害化 |
|  | - 生活垃圾 | 委托环卫部门统一清运 | 无害化 |
| 绿化 | 植树种草 | 进一步加强绿化，绿化率15%以上，选用吸收废气、防噪树种。 | 美化环境 |
| 风险防范措施 |  | 落实第6章提出的措施，按安评内容落实相关安全措施。 | 安全生产 |
| 三同时要求 |  | 项目采取的各项环保措施应由项目建设单位负责落实，并应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则 | 符合 |

## 9.7环境影响经济损益分析

本项目的环保投资约占总投资的0.91%，所占比例较合理。项目的环保运行费用占总产值的0.2%，比例很小，企业能够承受。本项目的实施不仅能增加自身的经济效益，而且能够增加就业机会，大大增加当地的税收，有助于当地的经济发展。按经济效益分析，本项目财务内部收益高于行业基准收益率，项目具有较强的抗风险能力，项目经济效益良好。

该项目建设主要的环境经济损失表现在“三废”治理设施的投资及运行费、事故排放情况下的影响以及企业可能承受的污染损失，以及企业罚款、赔偿、超标排污费的缴纳等，难以对其准确定量。但是只要企业强化环境管理，由企业污染物排放造成的损失费用的支付将成为小概率事件，因此其损失额远小于项目建设所能取得的社会效益、经济效益。

## 9.8环境管理与监测计划

根据项目建设程序，对项目设计、施工、运营等不同阶段应提出相应的环保措施，并落实具体的环保执行、监督机构。健全环保管理机构。对排污口进行规范化管理。

根据《浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案》(浙环发[2012]41号)相关规定，本项目不属于需要开展环境监理的建设项目类型。

本项目建成后，由于污染物因子较多，为方便环保管理部门验收，本环评列出“三同时”验收建议并提出“三同时”验收监测建议方案(见表8-1和表8-2)。建议日常监测计划见表8-3。

## 9.9总结论

通过对项目的现场调查、工程分析和营运后的环境影响预测分析，本评价认为，本项目符合环境功能区规划的要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。本项目还符合主体功能区规划及土地利用总体规划要求，符合国家和省产业政策等的要求。从环保角度论证，该项目的建设是可行的。